Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Ларингоскоп в комплекте для педиатрии |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения | Не относится к средствам измерения |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1. | Рукоятка для ларингоскопа | Батареечная металлическая рукоятка, средняя, 2,5В, диаметр не более 28мм, длина 160мм | 1шт. |
|  |  | 2. | Клинок для ларингоскопа Miller, №0 | Клинок прямой из нержавеющей стали c матовой поверхностью. Наличие вакуумной лампы, освещенность более 1500 люкс/2,5В. Длина – 77 мм, высота – 11мм. | 1шт. |
|  |  | 3. | Клинок для ларингоскопа Miller, №1 | Клинок прямой из нержавеющей стали c матовой поверхностью. Наличие вакуумной лампы, освещенность более 1500 люкс/2,5В. Длина – 102 мм, высота – 11мм. | 1шт. |
|  |  | 4. | Клинок для ларингоскопа Macintosh, №2 | Клинок изогнутый из нержавеющей стали c матовой поверхностью. Наличие вакуумной лампы, освещенность более 1500 люкс/2,5В. Длина – 112 мм, высота – 20мм. | 1шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Чемодан для ларингоскопа | Чемодан пластиковый для ларингоскопа на 3 клинка и 1 рукоятку | 1шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации |  |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | 60 календарных дней с момента подписания договора Адрес: г.Петропавловск, ул.Ульянова,98 |  |  |  |

Техникалық ерекшелік

| р/с № | Критерийлер | сипаттамасы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | медициналық техниканың атауы (әрі қарай – МТ) (МТ мемлекеттік тізіліміне сәйкес) | Педиатрияға арналған ларингоскоп жинақта |  |  |  |
| 2 | Өлшеу құралдарына жататын МТ атауы | Өлшеу құралдарына жатпайды |  |  |  |
| 3 | Құрағыштарға қойылатын талаптар | р/с № | МТ-ға жинақтауыштың атауы (МТ мемлекеттік тізіліміне сәйкес) | МТ құрағыштардың техникалық сипаттамасы | Қажетті мөлшер (өлшем бірлігін көрсете отырып) |
|  |  | Негізгі құрағыштар |  |  |  |
|  |  | 1. | Ларингоскоп тұтқасы | Батареялық металл ртұтқа, орташа, 2,5В, диаметрі 28мм кем емес, ұзындығы 160мм | 1 дана |
|  |  | 2. | Ларингоскоп жүзі Miller, №0 | Жүзі тот баспайтын болаттан жасалған. Күңгірт беті шағылысуға жол бермейді, вакуумдық шам, 1500 люкс/2,5 В-тан астам жарықтандыру, ұзындығы – 77 мм, биіктігі – 11мм. | 1 дана |
|  |  | 3. | Ларингоскоп жүзі Macintosh, №1 | Жүзі тот баспайтын болаттан жасалған. Күңгірт беті шағылысуға жол бермейді, вакуумдық шам, 1500 люкс/2,5 В-тан астам жарықтандыру, ұзындығы – 102 мм, биіктігі – 11мм. | 1 дана |
|  |  | 4. | Ларингоскоп жүзі Macintosh, №2 | Жүзі тот баспайтын болаттан жасалған. Күңгірт беті шағылысуға жол бермейді, вакуумдық шам, 1500 люкс/2,5 В-тан астам жарықтандыру Ұзындығы – 112 мм, биіктігі – 20мм. | 1 дана |
|  |  | Қосымша құрағыштар |  |  |  |
|  |  | 1 | Ларингоскопқа арналған шамадан | 3 жүзі мен 1 тұтқасы бар ларингоскопқа арналған шамадан | 1 дана |
|  |  | Шығын материалдары және тозу тораптары: |  |  |  |
| 4 | Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар |  |  |  |  |
| 5 | МТ-ны жеткізуді жүзеге асыру шарттары ( ИНКОТЕРМС 2010сәйкес) | DDP баратын жер |  |  |  |
| 6 | МТ жеткізу мерзімі және орналасқан жері | Шартқа қол қойылған сәттен бастап 60 күнтізбелік күн Мекен-жайы: Петропавл қ-сы, Ульянов к-сі,98 |  |  |  |