И.о Директора КГП на ПХВ « ОЦСМП» КГУ «УЗ акимата СКО»

__________________Ким С.А.

Приложение 1

Техническая спецификация закупаемых товаров

| № | Торговое наименование | Характеристика | Единица измерения | Количество | Цена | Выделенная сумма | Срок поставки | Адрес поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## Скальпель стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съемными лезвиями №23, из нержавеющей/углеродистой стали, в коробке №10 | Скальпель стерильный, однократного применения, с защитным колпачком, со съемными лезвиями №23 из углеродистой стали, в коробке №10 | шт | 20 | 80,0128 | 1600,256 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 2 | Канюля назальная кислородная, взрослый, размер - L | Предназначены для оксигенотерапии в условиях стационара. Изготовлены из мягкого эластичного гибкого ПВХ, не содержит латекса. Носовая часть не содержит фталатов. Состоит из трубки длиной 2100мм двумя носовыми трубками, наконечники которых вводятся в носовую полость, которая с одной стороны заканчивается стандартным коннектором, соответствующим международным стандартам для присоединения к источнику кислорода, с другой стороны образует петлю. Срок годности – 5 лет, стерильный, однократного применения. | шт | 10 | 923,55 | 9235,5 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 3 | Канюля назальная кислородная, детский, размеры – S, | Предназначены для оксигенотерапии в условиях стационара. Изготовлены из мягкого эластичного гибкого ПВХ, не содержит латекса. Носовая часть не содержит фталатов. Состоит из трубки длиной 2100мм двумя носовыми трубками, наконечники которых вводятся в носовую полость, которая с одной стороны заканчивается стандартным коннектором, соответствующим международным стандартам для присоединения к источнику кислорода, с другой стороны образует петлю. Срок годности – 5 лет, стерильный, однократного применения. | шт | 10 | 923,55 | 9235,5 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 4 | Маска кислородная с трубкой детская удлиненная | Маска лицевая кислородная размер S детская удлиненная применяется в анестезиологии и интенсивной терапии, используется для кратковременной подачи кислорода фиксированной концентрации, как в стационарных, так и в амбулаторных условиях. Стерильная, одноразовая, из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного ПВХ, с удлинительной трубкой 2.1 м, имеет отверстия на боковых поверхностях маски, обеспечивает доставку кислорода с концентрацией на вдохе до 60% при потоке 6-10 л/мин, коннектор подсоединяется к любым кислородным магистралям, фиксируется на лице пациента при помощи гибкого носового зажима и эластичной ленты, края маски гладкой закругленной формы, возможность подсоединения небулайзера, увлажнителя, не содержит фталатов. | шт | 10 | 495 | 4950 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 5 | Маска кислородная с трубкой взрослая удлиненная | Маска лицевая кислородная размер L взрослая удлиненная применяется в анестезиологии и интенсивной терапии, используется для кратковременной подачи кислорода фиксированной концентрации, как в стационарных, так и в амбулаторных условиях. Стерильная, одноразовая, из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного ПВХ, с удлинительной трубкой 2.1 м, имеет отверстия на боковых поверхностях маски, обеспечивает доставку кислорода с концентрацией на вдохе до 60% при потоке 6-10 л/мин, коннектор подсоединяется к любым кислородным магистралям, фиксируется на лице пациента при помощи гибкого носового зажима и эластичной ленты, края маски гладкой закругленной формы, возможность подсоединения небулайзера, увлажнителя, не содержит фталатов. | шт | 10 | 520 | 5200 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 6 | Направляющий воздуховод № 4 | Направляющий воздуховод № 4 размер 100мм, изготовлен из пластичного, не токсичного полиэтилена. Центральное отверстие для потока воздуха, стерильный одноразовый. | шт | 50 | 235 | 11750 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 7 | Спиртовая салфетка однократного применения размерами 65х30 мм, №200 | Спиртовая салфетка представляет собой нетканое полотно, пропитанное изопропиловым спиртом и упакованное в бумагу из алюминиевой фольги. Изопропиловый спирт 70%. Только для наружного применения. Только для однократного применения.Срок годности 5 лет. | шт | 12000 | 4,96 | 59520 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 8 | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 10мл, с иглами 21Gx11/2" | Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона | шт | 1000 | 19,75 | 19750 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 9 | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 5мл с иглами 22Gx1 1/2" | Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 3 года. | шт | 1000 | 13,50 | 13500 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 10 | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 20 мл с иглами 20Gx 1 1/2" | Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 3 года. | шт | 1000 | 31,47 | 31470 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |