Главный врач КГП на ПХВ ОЦСМП» КГУ «УЗ акимата СКО»

__________________Утебаев А.О.

Техническая спецификация закупаемых товаров

| № | Торговое наименование | Характеристика | Единица измерения | Количество | Цена | Выделенная сумма | Срок поставки | Адрес поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Катетер Фолея 2-ходовой FR/CH 18 женский | Катетер Фолея 2-ходовой, стерильный,одноразовый, изготовлен из латекса, покрытого силиконом, женский-длина 240мм., FR/CH- 18 | Шт. | 30 | 264 | 7920 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 2 | Мочеприемник с нажимным клапаном | Мочеприемник с нажимным клапаном на 2000мл. Снабжен клапаном против обратного тока мочи, сдвижной спускной кран на дне мешка, стенки мешка мочеприемника прозрачны для лучшей визуализации цвета и количества мочи, снабжен длинной гибкой трубкой, устойчивой к перегибам, на конце трубки конический коннектор с колпачком, идеально подходящим к любому размеру катетера и наружному катетеру, наличие уплотненных колец для крепления мочеприемника , изготовлен из прозрачного поливинилхлорида, не раздражающего кожу. | Шт. | 30 | 138 | 4140 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 3 | Направляющий воздуховод № 2 | Направляющий воздуховод № 2 размер 80мм, изготовлен из пластичного, не токсичного полиэтилена. Центральное отверстие для потока воздуха, стерильный одноразовый. | Шт. | 30 | 154 | 4620 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 4 | Направляющий воздуховод № 4 | Направляющий воздуховод № 4 размер 100мм, изготовлен из пластичного, не токсичного полиэтилена. Центральное отверстие для потока воздуха, стерильный одноразовый. | Шт. | 60 | 154 | 9240 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 5 | Устройство для канюлизации губчатых костей. Шприц-пистолет для внутрикостных инъекций для взрослых | Шприц-пистолет для внутрикостных инъекций для взрослых (упаковка стерильная) Требуемое значение: Позволяет получить мгновенный внутрисосудистый доступ через костный мозг у взрослых. Стерильный шприц из металла и пластика в герметической упаковке Шприц-пистолет инструмент для внутрикостного доступа, выполненный из металла и пластика. Окрас синий цвет: взрослый Рекомендуемая глубина проникновения Рекомендуемая глубина проникновения (для взрослых): Внутренний отдел большеберцовой кости / Головки плеча: 2,5 см; Внутренняя лодыжка: 2 см; Комплектация игла со стилетом-1 шт импульсное устройство -1 шт предохранитель, который впоследствии используется для дополнительной иммобилизации установленной иглы -1 шт. Гарантийный срок- не менее 3 лет. Стоимость оборудования, входит в доставку, установку, обучение персонала на рабочем месте. | Шт. | 4 | 55000 | 220000 | 90 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 6 | Устройство для канюлизации губчатых костей. Шприц-пистолет для внутрикостных инъекций для детей | Шприц-пистолет для внутрикостных инъекций для детей (упаковка стерильная) Требуемое значение: Позволяет получить мгновенный внутрисосудистый доступ через костный мозг у детей. Шприц-пистолет инструмент для внутрикостного доступа, выполненный из металла и пластика. Окрас красный: для детей. Рекомендуемая глубина проникновения (для детей): Дети от 0 до 3 лет: 0,5 – 0,7 см; Дети от 3 до 6 лет: 1 – 1,5 см; Дети от 6-12 лет: 1,5 см Комплектация игла со стилетом-1 шт импульсное устройство -1 шт предохранитель, который впоследствии используется для дополнительной иммобилизации установленной иглы -1 шт Гарантийный срок- не менее 3 лет. Стоимость оборудования, входит в доставку, установку, обучение персонала на рабочем месте. | Шт. | 2 | 55000 | 110000 | 90 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 7 | Пульсоксиметр педиатрический MD 300 C5 детский с 3-х лет | Индикация: SpO2, пульсовая волна (пульс-бар), ЧСС, плетизмограмма; - Измерение SpO2: в диапазоне 70-99%, разрешение 1%; - Погрешность измерения SpO2: в диапазоне 80-99% - около 2%, в диапазоне 70-79% - около 3%; - Измерение ЧСС: в диапазоне 30-235 уд. в минуту, разрешение 1 уд/мин; - Погрешность измерения ЧСС: в диапазоне 30-100 уд/мин - около 2 уд/мин; в диапазоне 101-235 уд/мин - около 2%; - Дисплей: двухцветный OLED; - Габариты: 50мм х28мм х 28мм; - Вес: 50 грамм (включая батареи), 25 грамм без батарей; - Питание: 2 щелочные батареи 1,5 В типа AAA, либо аккумуляторы того же типа; - Торговая марка: ChoiceMed; Производство: Beijing Choice Electronic Tech Co., Ltd.; - Гарантия: 1 год; Комплектация: -Ремешок для переноски пульсоксиметра - 1 шт.; -Пластиковый кейс для хранения и транспортировки прибора - 1 шт.; -Паспорт на пульсоксиметр - 1 шт.; -Батареи AAA 1,5 В - 2 шт. Пульсоксиметр MD 300 C5 педиатрический оснащается большим двухцветным жидкокристаллическим OLED дисплеем, отображающим результаты измерения показателей SpO2 (уровень насыщения гемоглобина крови кислородом), частоту сердечных сокращений (ЧСС), плетизмограмму, пульс-бар (пульсовую волну). Имеется 6 вариантов компоновки информации на дисплее, а также 10 уровней настройки яркости дисплея. | Шт. | 4 | 33000 | 132000 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 8 | 2) Пульсоксиметр медицинский Armed YX20 взрослый | Технические характеристики: -Экран – ЖК, двухцветный -Измерения SPO2 в диапазоне – 70-100% (±2%) -Определение пульса в диапазоне – 25-235 ударов/мин (±1%) -Питание – 2 щелочные батареи типа ААА -Энергопотребление – менее 40 мА -Размеры – 6,6 х 3,5 х 3 см -Вес – 0,05 кг -В комплект входит устройство и инструкция по эксплуатации -Производство – Armed -Гарантия – 1 год | Шт. | 12 | 23000 | 276000 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 9 | Электрокардиограф многоканальный с автоматическим режимом переносной ЭК12Т «Альтон-106» | Самостоятельно: 3-4-6-канальный электрокардиограф; - совместно с ПК (в модификации С)- 12-канальный анализатор; - Чувствительность, мм/мВ- 5,10,20; - Нелинейность, не более- 2%; - Абсолютная погрешность измерения напряжения в диапазоне от 0,1 до 0,5 мВ -± 25 мкВ - Относительная погрешность измерения напряжения в диапазоне от 0,5 до 5,0 мВ-± 5 %. - Диапазон напряжений регистрируемых и измеряемых сигналов-± 5 мВ - Входной импеданс по всем входам, не менее, Мом-10 - Коэффициент ослабления синфазных сигналов дБ, не менее-100 - Скорость развертки, мм/сек-12,5; 25; 50 - Эффективная ширина канала записи, не менее, мм-40 - Разрядность АЦП-12 - Напряжение поляризации ЭКГ электродов, не более, мВ ±300 - Диапазон измерения ЧСС мин -1, в пределах от 30 до 240 - Регистрация ЭКГ в 12 общепринятых отведениях и в отведениях по Небу- наличие - Возможность быстрого съема ЭКГ- наличие - Корректная регистрация ЭКГ при работе кардиостимуляторов- наличие - Дрейф нулевой линии, не более, мм-1,5 - Печать представительных кардиокомплексов- наличие - Печать таблицы амплитудных и временных параметров по всем отведениям – наличие - Печать даты и времени регистрации ЭКГ - наличие - Возможность автономной регистрации ЭКГ без компьютера – наличие - Размеры экрана - 59х59 мм - Тип экрана - жидкокристаллический, монохромный, с подсветкой - Разрешение экрана - 160х160 точек - Регулировка контрастности – наличие - Отображение списка исследований, зарегистрированных в автоматическом режиме и сохранённых в памяти, с идентификацией исследований по дате, времени и длительности регистрации- Наличие - Печать копии любого исследования из памяти, по выбору - наличие - Одновременная регистрация на тепловой бумаге, отведений - 3, 3 + канал ритма, 6 - Ширина рулона тепловой бумаги, не менее, мм – 110 - Разрешение термопринтера, не менее, точек на мм – 8 - Контроль и индикация обрыва электродов- наличие - Сохранение в память ЭКГ (12 каналов) при автономной регистрации, фрагментов ЭКГ - не менее 1000 - Отключаемые сетевой и антитреморные фильтры – наличие - Отключаемый режим стабилизации базовой линии – наличие - Комбинированное питание при автономной регистрации – наличие - Регистрация от полностью заряженного аккумулятора, фрагментов ЭКГ -не менее 50 - Возможность работы от сети 220В, 50 Гц – наличие - Потребляемая мощность при работе от сети переменного тока -45 ВА - Электробезопасность по классу II, тип СF – наличие - Защита от импульса дефибриллятора напряжением 5000 В- наличие - Габариты автономного электрокардиографа, мм - 205х160х85 - Масса автономного электрокардиографа (без внутренних источников питания, термобумаги и кабеля пациента) не более -0,85 кг - Ручка для переноски автономного прибора – наличие - Длина кабеля пациента, не менее, м - 3,5 - Диаметр штекера кабеля пациента, не менее - 4 мм. - Стандартная комплектация Кабель пациента, комплект электродов, съемный аккумулятор, блок питания, стартовый набор геля и термобумаги, сумка - Гарантийное обслуживание электрокардиографа, месяцев с момента продажи- 24 - Гарантия на аккумулятор, кабель пациента и комплект электродов, входящих в комплект поставки, месяцев с момента продажи – 6 - Техническое обслуживание в постгарантийный период – наличие. - Наличие сертификата об утверждении типа средств измерений Наличие – регистрационного удостоверения | Шт. | 2 | 860000 | 1720000 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |

Қосымша №2

Сатып алынатын тауарлардың техникалық сипаттамасы

| № | Сауда атауы | Сипаттамасы | Өлшем бірлігі | Саны | Баға | Бөленген сомасы | Жеткізу мерзімі | Жеткізу мекенжайы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фолей 2 - жүрістік катетері- FR/CH 18 әйелдікі | Фолей 2 - жүрістік катетері, стерильды,бірреттік, силиконмен қапталған латекстен өндірілген, әйелдікі-ұзындығы 240мм., FR/CH- 18 | Дана | 30 | 264 | 7920 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ, Ульянов к. 98 |
| 2 | Қысқыш клапанымен несеп қабылдағыш | Қысқыш клапанымен несеп қабылдағыш 2000мл- ге Несептің кері ағуына қарсы клапанмен жабдықталған, жиналмалы ағызып жіберетін шүмек қап түбінде, несеп түсі мен көлемін жақсырақ көрсету үшін несеп қабылдағыш қабының қабырғалары мөлдір , бүгілуге берік ұзын иілгіш түтекпен жабдықталған, катетердің кез келген мөлшеріне және сыртқы катетерге мінсіз келетін түтек үшында конусты коннектор қақпашасымен , несеп қабылдағышты бекіту үшін тығыздалған сақиналар бар, мөлдір поливинилхлоридтан өндірілген, теріні тітіркендірмейді | дана | 30 | 138 | 4140 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ, Ульянов к. 98 |
| 3 | № 2 бағыттаушы ауа өткізгіш | № 2 бағыттаушы ауа өткізгіш, мөлшері 80мм, икемді, уытты емес полиэтиленнен өндірілген . Ауа ағыны үшін орталық тесік , стерильды бірреттік . | Дана | 30 | 154 | 4620 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ, Ульянов к. 98 |
| 4 | № 4 бағыттаушы ауа өткізгіш | № 4 бағыттаушы ауа өткізгіш, мөлшері 100мм, икемді, уытты емес полиэтиленнен өндірілген. Ауа ағыны үшін орталық тесік , стерильды бірреттік . | Дана | 60 | 154 | 9240 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ, Ульянов к. 98 |
| 5 | Кемік сүйекті канюлизациялау үшін құрылғы Ересектер үшін сүйекішілік инъенкцияға арналған шприц-пистолет | Ересектер үшін сүйекішілік инъенкцияға арналған шприц-пистолет (стерильді орам) Талап етілетін мәні : Ересектерде сүйек кемігі арқылы лездік тамырішілік кіруге мүмкіндік береді. . Герметикалық орамда металдан және пластиктан стерильді шприц шприц-пистолет - металл және пластиктан орындалған сүйекішілік кіруге арналған аспап. Түсі көк: ересектер Ұсынылған кіру тереңдігі Ұсынылған кіру тереңдігі (ересектер үшін): Үлкен жіліншік сүйегінің ішкі бөлігі / иық басы: 2,5 см; Ішкі жіліншік: 2 см; Комплектация ине стилетімен-1 дана импульстық құрылғы -1 дана орнатылған инені қосымша иммобилизациялау үшін кейін пайдаланатын сақтандырғыш -1 дана. Кепілдік мерзімі- 3 жылдан кем емес. Жеткізу, орнату, жұмыс орында қызметкерлерді үйрету жабдықтың бағасына кіреді | дана | 4 | 55000 | 220000 | 90 күн | СҚО, Петропавл қ, Ульянов к. 98 |
| 6 | Кемік сүйекті канюлизациялау үшін құрылғы Балалар үшін сүйекішілік инъенкцияға арналған шприц-пистолет | Балалар үшін сүйекішілік инъенкцияға арналған шприц-пистолет (стерильді орам) Талап етілетін мәні : Балаларда сүйек кемігі арқылы лездік тамырішілік кіруге мүмкіндік береді. . Шприц-пистолет -металл және пластиктан орындалған сүйекішілік кіруге арналған аспап. Түсі қызыл: балалар үшін Ұсынылған кіру тереңдігі Ұсынылған кіру тереңдігі (балалар үшін): 0 –ден 3 жасқа дейінгі бабалар : 0,5 – 0,7 см; 3 жастан 6 жасқа дейін балалар: 1 – 1,5 см; 6-12 жасқа дейінгі балалар: 1,5 см Комплектация ине стилетімен-1 дана импульстық құрылғы -1 дана орнатылған инені қосымша иммобилизациялау үшін кейін пайдаланатын сақтандырғыш -1 дана. Кепілдік мерзімі- 3 жылдан кем емес. Жеткізу, орнату, жұмыс орында қызметкерлерді үйрету жабдықтың бағасына кіреді | дана | 2 | 55000 | 110000 | 90 күн | СҚО, Петропавл қ, Ульянов к. 98 |
| 7 | Пульсоксиметр педиатриялық MD 300 C5 3 балалардікі 3 жастан бастап | Индикация: SpO2, тамыр соғу толқыны (пульс-бар), ЖСЖ, плетизмограмма; - SpO2 өлшеу : 70-99% диапазонында, ажыратымдылық 1%; - SpO2 өлшеу қателігі: 80-99% диапазонында- 2% жуық, 70-79%диапазонында - 3% жуық; - ЖСЖ өлшеу: минутына 30-235 соғу, ажыратымдылық минутына 1 соғу; - ЖСЖ өлшеу қателігі : минутына 30-100 соғу диапазонында - минутына 2% жуық; минутына 101-235 соғу диапазонында - 2% жуық; - Дисплей: OLED екітүсті; - Габариттер: 50мм х28мм х 28мм; - Салмағы: 50 грамм ( батареяларды қоса), 25 грамм батарейлерсіз; - Қуат алу: 2 сілтілі батарея 1,5 В үлгісі AAA , немесе сондай үлгідегі аккумуляторлар ; - Сауда маркасы: ChoiceMed; Өндіріс: Beijing Choice Electronic Tech Co., Ltd.; - Кепілдеме: 1 жыл; Комплектация: - пульсоксиметрді тасуға алналған белдік - 1 дана.; -Аспапты сақтау және тасымалдау үшін пластик кейс - 1 дана.; - пульсоксиметр куәлігі - 1 дана.; -Батареялар AAA 1,5 В - 2 дана. MD 300 C5 педиатриялық пульсоксиметр SpO2 (қан гемоглобинын оттекпен қанығу деңгейі) көрсеткіштерін өлшеу нәтижесін, жүрек соғу жиіктілігін (ЖСЖ), плетизмограмманы, пульс-барды (тамыр соғу толқынын) көрсететін үлкен екітүсті сұйықкристалды OLED дисплеймен жабдықталған.ақпаратты дисплейде тұтастырудың 6 нұсқасы бар, сондай-ақ дисплей жарықтығын реттеудің 10 деңгейі бар | дана | 4 | 33000 | 132000 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ, Ульянов к. 98 |
| 8 | 2) Armed YX20 медициналық пульсоксиметр ересектердікі | Техникалық сипаттамасы: -Экран – СК, екітүсті - SPO2 өлшеу – 70-100% диапазонында (±2%) -тамыр соғуды –минутына 25-235 соғу диапазонында анықтау (±1%) -Қуаттану – 2 сілтілі батарея ААА үлгідегі - энергия тұтыну –40 мА кем -Өлшемі – 6,6 х 3,5 х 3 см -Салмағы – 0,05 кг -Жинаққа құрылғы және пайдалану жөнінде нұсқаулық кіреді -Өндіріс – Armed -Кепілдеме – 1 жыл | дана | 12 | 23000 | 276000 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ, Ульянов к. 98 |
| 9 | ЭК12Т «Альтон-106» көп арналы автоматты режимымен электрокардиограф | дербес: 3-4-6-арналы электрокардиограф; - ЖК қоса ( С модификациясымен)- 12-арналы анализатор; - Сезімталдық, мм/мВ- 5,10,20; - бейсызықтығы, - 2% артық емес; - кернеу өлшеудің абсолют қателігі 0,1-ден 0,5 мВ дейін диапазонында -± 25 мкВ - кернеу өлшеудің салыстырмалы қателігі 0,5 –тен 5,0 мВ дейінгі диапазонда -± 5 %. - тіркелген кернеулердің және өлшелген сигналдардың диапазоны -± 5 мВ - Кіріс импедансы барлық кірістер үшін Мом-10 кем емес - синфаздық сигналдардың бәсендеу коэффициенті дБ, -100кем емес - жайма жылдамдылығы, -12,5 мм/сек; 25; 50 - жазу арнасының тиімді еңі -40мм кем емес - Разрядтылығы АЦП-12 - ЭКГ электродтардың поляризациялау кернеуі - ±300 мВ кем емес - 30 –дан және 240 шектігінде мин -1 ЖСЖ өлшеу диапазоны - көпшілік мақұлдаған 12 алшақтатуларда және Неб бойынша алшақтатуларда ЭКГ тіркеу- бар - ЭКГтез арада түсіру-бар - кардиостимуляторлар жұмыс еткен кезінде ЭКГ сыпайы тіркеу- бар - нөл сызығының ығуы -1,5 мм-1,5 кем емес - толымды кардиокомплекстерді басып шығару- бар - барлық алшақтатулар бойынша амплитудалық және уақыттық параметрлердің кестесін басып шығару – бар - ЭКГ тіркеу күні мен уақытын басп шығару - бар - компьютерсіз ЭКГ автономды тіркеу мімкіндігі – бар - экран өлшемі- 59х59 мм - экран үлгісі - сұйықкристалды, монохромды, жарықтандырумен - экран ажыратымдылығы - 160х160 нүкте - контрастылығын реттеу– бар - тіркеу күні уақыты және ұзақтылығы бойынша зерттеуді сәйкестендірумен автоматты режимінде тіркелген және жадта сақталған зерттеулердің тізімін көрсету- бар - таңдау бойынша жадтан кезкелген зерттеудің көшірмесін басып шығару - бар алшақтатулардың жылулық қағазда бір мезгілде тіркеу - 3, 3 + ритм арнасы, 6 - Жылулық қағаз орамының еңі – 110мм кем емес - термопринтердің ажыратымдылығы, мм нүкте – 8 кем емес - электродтардың ізілуін индикациялау және бақылау - бар - автономды тіркеу кезінде ЭКГ (12 арна) ЭКГ фрагметтерін жадта сақтау, - 1000 кем емес - ажыратылатын желілік және антитреморлық сүзгілер – бар - негізгі сызықты стабилизациялаудың ажыратылатын режимі– бар - автономды тіркеу кезінде аралас қуаттану – бар - толық зарядталған аккумулятордан ЭКГүзінділерін тіркеу – 50 кем емес - 220В, 50 Гц желіден жұмыс істеу мүмкіндігі – бар - ауыспалы ток желісінен жұмыс істеу кезінде тұтыну қуаты -45 ВА - II сынып бойынша электрқауіпсіздік, СF үлгісі – бар - 5000 В кернеумен дефибриллятордың импульсінен қорғау - бар - автономды электрокардиографтың габариттері, мм - 205х160х85 - автономды электрокардиографтың массасы(ішкі қуат алу көздерін термоқағазды, пациент кабелін қоспағанда) -0,85 кг артық емес - автономды аспапты тасымалдау үшін тұтқа – бар - пациент кабелінің ұзындығы, - 3,5 м кем емес - пациент кабелінің штекер диаметры - 4 мм кем емес - Стандартты комплектация Пациент кабелі, электродтар жинағы, түсіргіш аккумулятор, қуаттану блоғы, гель және термоқағаздың старттық жинағы, сөмке - электрокардиографқа кепілдік қызмет көрсету сатқан күннен бастап - 24 ай аккумуляторға, пациент кабеліне және жеткізу жиына кіретін электродтар жинағына сатқан күннен бастап кепілдік- 6 ай - кепілдіктен кейінгі техникалық қызмет көрсету мерзімі – бар - орташа өлшеулер үлгісін бекіту туралы сертификаттың болуы Тіркеу куәлігі- болу | дана | 2 | 860000 | 1720000 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ, Ульянов к. 98 |