Главный врач КГП на ПХВ « ОЦСМП» КГУ «УЗ акимата СКО»

__________________Утебаев А.О.

Приложение 1

Техническая спецификация закупаемых товаров

| № | Наименование | Характеристика | Единица измерения | Количество | Цена | Выделенная сумма | Срок поставки | Адрес поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Носовая кислородная магистраль детская | Носовая кислородная магистраль используется для длительной и кратковременной подачи кислорода, предназначена для одноразового использования. Изготовлено из прозрачного имплантационно-нетоксичного ПВХ. Длина кислородной трубки 2000 мм ± 100 мм. Размер S детская- наружный диаметр зубцов 3,0, мм расстояние между зубцами, -8 мм | Шт. | 10 | 300 | 3000 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 2 | Носовая кислородная магистраль взрослая | Носовая кислородная магистраль используется для длительной и кратковременной подачи кислорода, предназначена для одноразового использования. Изготовлено из прозрачного имплантационно-нетоксичного ПВХ. Длина кислородной трубки 2000 мм ± 100 мм. Размер L взрослая - наружный диаметр зубцов5,0, мм расстояние между зубцами, -10 мм | Шт. | 10 | 300 | 3000 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 3 | Носовая кислородная магистраль неонатальная | Носовая кислородная магистраль используется для длительной и кратковременной подачи кислорода, предназначена для одноразового использования. Изготовлено из прозрачного имплантационно-нетоксичного ПВХ. Длина кислородной трубки 2000 мм ± 100 мм. Размер XS неонатальная - наружный диаметр зубцов 1,9, мм расстояние между зубцами, -5 мм | Шт. | 10 | 300 | 3000 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 4 | Маска кислородная с трубкой детская удлиненная | Маска лицевая кислородная размер S детская удлиненная применяется в анестезиологии и интенсивной терапии, используется для кратковременной подачи кислорода фиксированной концентрации, как в стационарных, так и в амбулаторных условиях. Стерильная, одноразовая, из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного ПВХ, с удлинительной трубкой 2.1 м, имеет отверстия на боковых поверхностях маски, обеспечивает доставку кислорода с концентрацией на вдохе до 60% при потоке 6-10 л/мин, коннектор подсоединяется к любым кислородным магистралям, фиксируется на лице пациента при помощи гибкого носового зажима и эластичной ленты, края маски гладкой закругленной формы, возможность подсоединения небулайзера, увлажнителя, не содержит фталатов. | шт | 10 | 540 | 5400 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 5 | Маска кислородная с трубкой взрослая удлиненная | Маска лицевая кислородная размер L взрослая удлиненная применяется в анестезиологии и интенсивной терапии, используется для кратковременной подачи кислорода фиксированной концентрации, как в стационарных, так и в амбулаторных условиях. Стерильная, одноразовая, из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного ПВХ, с удлинительной трубкой 2.1 м, имеет отверстия на боковых поверхностях маски, обеспечивает доставку кислорода с концентрацией на вдохе до 60% при потоке 6-10 л/мин, коннектор подсоединяется к любым кислородным магистралям, фиксируется на лице пациента при помощи гибкого носового зажима и эластичной ленты, края маски гладкой закругленной формы, возможность подсоединения небулайзера, увлажнителя, не содержит фталатов. | шт | 10 | 540 | 5400 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |

«СҚО әкімдігінің ДСБ» КММ»ОЖМКО» ШЖҚ КМК бас дәрігері

_____________Утебаев А.О.

Сатып алынатын тауарларға техникалық сипаттама

| № | Халықаралық патенттелмеген атауы | Сипаттамасы | Өлшем бірлігі | саны | бағасы | Бөлінген сомаса | Жеткізу мерзімі | Жеткізу мекенжайы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тұмсықтық оттек магистралі балалар үшін | Тұмсықтық оттек магистралі ұзақ және қысқа мерзімді оттекті беру үшін пайдаланылады, бір рет пайдалануға арналған Мөлдір имплантациялық-улы емес ПВХ жасалған. Оттек түтегінің ұзындығы 2000 мм ± 100 мм. Өлшемі S балалар үшін- тістердің сыртқы диаметры 3,0, мм тістердің ара қашықтығы, -8 мм | дана | 10 | 300 | 3000 | 15 күн | СҚО , Петропав қ., . Ульянов көшесі, 98 |
| 2 | Тұмсықтық оттек магистралі ересектердікі | Тұмсықтық оттек магистралі ұзақ және қысқа мерзімді оттекті беру үшін пайдаланылады, бір рет пайдалануға арналған Мөлдір имплантациялық-улы емес ПВХ жасалған. Оттек түтегінің ұзындығы 2000 мм ± 100 мм. Өлшемі L ересектер үшін – тістердің сыртқы диаметры 5,0, мм тістердің ара қашықтығы, -10 мм | дана | 10 | 300 | 3000 | 15 күн | СҚО , Петропав қ., . Ульянов көшесі, 98 |
| 3 | Тұмсықтық оттек магистралі неонаталдық | Тұмсықтық оттек магистралі ұзақ және қысқа мерзімді оттекті беру үшін пайдаланылады, бір рет пайдалануға арналған Мөлдір имплантациялық-улы емес ПВХ жасалған. Оттек түтегінің ұзындығы 2000 мм ± 100 мм. Өлшемі XS неонаталдық - тістерінің сыртқы диаметры 1,9, мм тістердің ара қашықтығы, -5 мм | дана | 10 | 300 | 3000 | 15 күн | СҚО , Петропав қ., . Ульянов көшесі, 98 |
| 4 | Оттектік маска түтегімен балалар үшін ұзартылған | Оттектік бет маскасы өлшемі S балалар үшін ұзартылған анестезиология және қарқынды терапияда қолданылады, стационарлық және амбулаторлық жағдайларда тіркелген концентрациядағы оттегінің қысқа мерзімді берілуі үшін қолданылады. Стерильді, бір реттік, мөлдір термопластикалық имплантациялық-улы емес ПВХ-дан жасалған, 2.1 м ұзартқыш түтігі бар, масканың бүйір бетінде саңылауы бар, 6-10 л/мин ағымында 60% дейін демде шоғырландырумен оттегінің жеткізілуін қамтамасыз етеді, коннектор кез келген оттегі магистральдарына қосылады, икемді мұрын қысқышы мен иілгіш таспаның көмегімен пациенттің тұлғасында бекітіледі, тегіс дөңгеленген пішінді масканың шеті, небулайзерді, ылғалдағышты қосу мүмкіндігі, 6-10 л / мин ағымында құрамында фталаттар бар. | дана | 10 | 540 | 5400 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 5 | Оттектік маска түтегімен ересектер үшін ұзартылған | Оттектік маска өлшемі L ересектер үшін ұзартылған анестезиология және қарқынды терапияда қолданылады, стационарлық және амбулаторлық жағдайларда тіркелген концентрациядағы оттегінің қысқа мерзімді берілуі үшін қолданылады. Стерильді, бір реттік, мөлдір термопластикалық имплантациялық-улы емес ПВХ-дан жасалған, 2.1 м ұзартқыш түтігі бар, масканың бүйір бетінде саңылауы бар, 6-10 л/мин ағымында 60% дейін демде шоғырландырумен оттегінің жеткізілуін қамтамасыз етеді, коннектор кез келген оттегі магистральдарына қосылады, икемді мұрын қысқышы мен иілгіш таспаның көмегімен пациенттің тұлғасында бекітіледі, тегіс дөңгеленген пішінді масканың шеті, небулайзерді, ылғалдағышты қосу мүмкіндігі, 6-10 л / мин ағымында құрамында фталаттар бар. | дана | 10 | 540 | 5400 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |