Главный врач КГП на ПХВ « ОЦСМП» КГУ «УЗ акимата СКО»

__________________Утебаев А.О.

Техническая спецификация закупаемых товаров

| № | Международное непотентованное наименование | Характеристика | Единица измерения | Количество | Цена | Выделенная сумма | Срок поставки | Адрес поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## Фильтр дыхательный электростатический | ## Фильтр дыхательный электростатический с портом Luer port ## Используется для фильтрации и увлажнения дыхательной газовой смеси при проведении ИВЛ во время анестезии или в отделении интенсивной терапии. Изготовлен в режиме "чистых помещений", Одноразовый, Изготовлен из прозрачного ПВХ и полипропилена, Низкое сопротивление потоку, Бактериальная эффективность 99.9999%, Вирусная эффективность 99.9% | Шт. | 10 | 600 | 6000 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 2 | Оригинальные линии Перфузор | Линия удлинительная инфузионная (магистраль инфузионная ) для шприцевых насосов на перфузор. Трубка изготовлена из прозрачного ПВХ медицинского назначения, устойчива к перегибам; длина трубки 250 см, диаметр наружный — 2,7 мм, внутренний — 1,5 мм; соединители Луер Лок. | шт | 10 | 400 | 4000 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 3 | ## Шприц 50 мл для шприцевых насосов | - Шприц трёхдетальный 50 мл однократного применения состоит из цилиндра, штока и поршня (манжеты) - Цилиндр и шток шприца изготовлены из полипропилена, поршень (манжета) – из синтетического материала. - Прозрачный цилиндр обеспечивает контроль содержимого шприца. - Контрастная, не стираемая градуировка в мл. - Номинальная вместимость шприца 50 мл, - Центральный наконечник с винтовым соединением Луер-Лок обеспечивает присоединение инъекционных игл или других медицинских принадлежностей (инфузионных линий). - Цилиндр имеет овальный упор для удобства пользования и предотвращения вращения. - Защитный стопор внутри цилиндра предотвращает случайное вытягивание поршня из цилиндра. - Имеет минимальный остаточный объём. - Поршень (манжета) из синтетического материала (не содержит натуральный латекс) с двумя уплотнительными кольцами, имеет силиконовое покрытие, что обеспечивает плавное, без рывков движение поршня при введении лекарств. - Конструкция шприца за счёт повышенной толщины стенки цилиндра, особой формы штока и поршня обеспечивает надёжную работу шприца с повышенным давлением (4 бар), создаваемым шприцевым насосом. | шт | 10 | 700 | 7000 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 4 | Трубка трахеостомическая с манжетой | Трахеостомическая трубка одноразовая, стерильная размером 4,0 изготовлена из высокоэластичного термочувствительного ПВХ. Снабжена рентгеноконтрастной полоской, что позволяет контролировать положение трубки в трахее. Прикрепленный к трубке 15 мм коннектор снижает натяжение между контуром и трубкой. Гибкий фланец для крепления ленты принимает форму шеи пациента, на него нанесена четкая маркировка размера трубки. Гладко присоединенная не перекручивающаяся трубка для надувания манжеты гарантирует безопасность пациента во время надувания и сдувания манжеты. Контрольный баллон позволяет визуально оценивать изменение давления в манжете, имеет маркировку размера Мягкая тонкостенная манжета обеспечивает эффективную герметизацию. Равномерное сдутие и плотное прилегание к трубке, гладкий конец и уплотнитель снижают риск повреждения тканей. Наличие манжеты обеспечивает профилактику попадания в дыхательные пути рвотных масс, крови. | шт | 6 | 1700 | 10200 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 5 | Трубка трахеостомическая с манжетой | Трахеостомическая трубка одноразовая, стерильная размером 4,5 изготовлена из высокоэластичного термочувствительного ПВХ. Снабжена рентгеноконтрастной полоской, что позволяет контролировать положение трубки в трахее. Прикрепленный к трубке 15 мм коннектор снижает натяжение между контуром и трубкой. Гибкий фланец для крепления ленты принимает форму шеи пациента, на него нанесена четкая маркировка размера трубки. Гладко присоединенная не перекручивающаяся трубка для надувания манжеты гарантирует безопасность пациента во время надувания и сдувания манжеты. Контрольный баллон позволяет визуально оценивать изменение давления в манжете, имеет маркировку размера Мягкая тонкостенная манжета обеспечивает эффективную герметизацию. Равномерное сдутие и плотное прилегание к трубке, гладкий конец и уплотнитель снижают риск повреждения тканей. Наличие манжеты обеспечивает профилактику попадания в дыхательные пути рвотных масс, крови. | шт | 6 | 1700 | 10200 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 6 | Трубка трахеостомическая с манжетой | Трахеостомическая трубка одноразовая, стерильная размером 5,0 изготовлена из высокоэластичного термочувствительного ПВХ. Снабжена рентгеноконтрастной полоской, что позволяет контролировать положение трубки в трахее. Прикрепленный к трубке 15 мм коннектор снижает натяжение между контуром и трубкой. Гибкий фланец для крепления ленты принимает форму шеи пациента, на него нанесена четкая маркировка размера трубки. Гладко присоединенная не перекручивающаяся трубка для надувания манжеты гарантирует безопасность пациента во время надувания и сдувания манжеты. Контрольный баллон позволяет визуально оценивать изменение давления в манжете, имеет маркировку размера Мягкая тонкостенная манжета обеспечивает эффективную герметизацию. Равномерное сдутие и плотное прилегание к трубке, гладкий конец и уплотнитель снижают риск повреждения тканей. Наличие манжеты обеспечивает профилактику попадания в дыхательные пути рвотных масс, крови. | шт | 6 | 1700 | 10200 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 7 | Трубка трахеостомическая с манжетой | Трахеостомическая трубка одноразовая, стерильная размером 7,5 изготовлена из высокоэластичного термочувствительного ПВХ. Снабжена рентгеноконтрастной полоской, что позволяет контролировать положение трубки в трахее. Прикрепленный к трубке 15 мм коннектор снижает натяжение между контуром и трубкой. Гибкий фланец для крепления ленты принимает форму шеи пациента, на него нанесена четкая маркировка размера трубки. Гладко присоединенная не перекручивающаяся трубка для надувания манжеты гарантирует безопасность пациента во время надувания и сдувания манжеты. Контрольный баллон позволяет визуально оценивать изменение давления в манжете, имеет маркировку размера Мягкая тонкостенная манжета обеспечивает эффективную герметизацию. Равномерное сдутие и плотное прилегание к трубке, гладкий конец и уплотнитель снижают риск повреждения тканей. Наличие манжеты обеспечивает профилактику попадания в дыхательные пути рвотных масс, крови. | шт | 6 | 1700 | 10200 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 8 | Трубка трахеостомическая с манжетой | Трахеостомическая трубка одноразовая, стерильная размером 8,0 изготовлена из высокоэластичного термочувствительного ПВХ. Снабжена рентгеноконтрастной полоской, что позволяет контролировать положение трубки в трахее. Прикрепленный к трубке 15 мм коннектор снижает натяжение между контуром и трубкой. Гибкий фланец для крепления ленты принимает форму шеи пациента, на него нанесена четкая маркировка размера трубки. Гладко присоединенная не перекручивающаяся трубка для надувания манжеты гарантирует безопасность пациента во время надувания и сдувания манжеты. Контрольный баллон позволяет визуально оценивать изменение давления в манжете, имеет маркировку размера Мягкая тонкостенная манжета обеспечивает эффективную герметизацию. Равномерное сдутие и плотное прилегание к трубке, гладкий конец и уплотнитель снижают риск повреждения тканей. Наличие манжеты обеспечивает профилактику попадания в дыхательные пути рвотных масс, крови. | шт | 6 | 1700 | 10200 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 9 | Трубка эндотрахеальная с манжетой | Трубка эндотрахеальная стерильная, однократного применения размером 4 Трубки изготовлены из специального нетоксичного силиконизированного ПВХ. Трубки оснащены стандартным 15 мм коннектором, округлым атравматичным дистальным кончиком с глазком Мерфи, рентгеноконтрастной полосой. По длине трубок нанесены отметки расстояния до дистального конца . Трубки с манжетами оснащены манжетой низкого давления из ПВХ, пилот-баллоном и одноходовым адаптером Люэра. Спираль армированной трубки изготовлена из нержавеющей стали. | Шт. | 10 | 400,0 | 4000 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 10 | Трубка эндотрахеальная с манжетой | Трубка эндотрахеальная стерильная, однократного применения размером 4,5 Трубки изготовлены из специального нетоксичного силиконизированного ПВХ. Трубки оснащены стандартным 15 мм коннектором, округлым атравматичным дистальным кончиком с глазком Мерфи, рентгеноконтрастной полосой. По длине трубок нанесены отметки расстояния до дистального конца . Трубки с манжетами оснащены манжетой низкого давления из ПВХ, пилот-баллоном и одноходовым адаптером Люэра. Спираль армированной трубки изготовлена из нержавеющей стали. | Шт. | 10 | 400,0 | 4000 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 11 | Трубка эндотрахеальная с манжетой | Трубка эндотрахеальная стерильная, однократного применения размером 5,0 Трубки изготовлены из специального нетоксичного силиконизированного ПВХ. Трубки оснащены стандартным 15 мм коннектором, округлым атравматичным дистальным кончиком с глазком Мерфи, рентгеноконтрастной полосой. По длине трубок нанесены отметки расстояния до дистального конца . Трубки с манжетами оснащены манжетой низкого давления из ПВХ, пилот-баллоном и одноходовым адаптером Люэра. Спираль армированной трубки изготовлена из нержавеющей стали. | Шт. | 10 | 400,0 | 4000 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 12 | Трубка эндотрахеальная с манжетой | Трубка эндотрахеальная стерильная, однократного применения размером 7,5 Трубки изготовлены из специального нетоксичного силиконизированного ПВХ. Трубки оснащены стандартным 15 мм коннектором, округлым атравматичным дистальным кончиком с глазком Мерфи, рентгеноконтрастной полосой. По длине трубок нанесены отметки расстояния до дистального конца . Трубки с манжетами оснащены манжетой низкого давления из ПВХ, пилот-баллоном и одноходовым адаптером Люэра. Спираль армированной трубки изготовлена из нержавеющей стали. | Шт. | 10 | 400,0 | 4000 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 13 | Трубка эндотрахеальная с манжетой | Трубка эндотрахеальная стерильная, однократного применения размером 8,0 Трубки изготовлены из специального нетоксичного силиконизированного ПВХ. Трубки оснащены стандартным 15 мм коннектором, округлым атравматичным дистальным кончиком с глазком Мерфи, рентгеноконтрастной полосой. По длине трубок нанесены отметки расстояния до дистального конца . Трубки с манжетами оснащены манжетой низкого давления из ПВХ, пилот-баллоном и одноходовым адаптером Люэра. Спираль армированной трубки изготовлена из нержавеющей стали. | Шт. | 10 | 400,0 | 4000 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 14 | Носовая кислородная магистраль детская | Носовая кислородная магистраль используется для длительной и кратковременной подачи кислорода, предназначена для одноразового использования. Изготовлено из прозрачного имплантационно-нетоксичного ПВХ. Длина кислородной трубки 2000 мм ± 100 мм. Размер S детская- наружный диаметр зубцов 3,0, мм расстояние между зубцами, -8 мм | Шт. | 10 | 181 | 1810 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 15 | Носовая кислородная магистраль взрослая | Носовая кислородная магистраль используется для длительной и кратковременной подачи кислорода, предназначена для одноразового использования. Изготовлено из прозрачного имплантационно-нетоксичного ПВХ. Длина кислородной трубки 2000 мм ± 100 мм. Размер L взрослая - наружный диаметр зубцов5,0, мм расстояние между зубцами, -10 мм | Шт. | 10 | 181 | 1810 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 16 | Носовая кислородная магистраль неонатальная | Носовая кислородная магистраль используется для длительной и кратковременной подачи кислорода, предназначена для одноразового использования. Изготовлено из прозрачного имплантационно-нетоксичного ПВХ. Длина кислородной трубки 2000 мм ± 100 мм. Размер XS неонатальная - наружный диаметр зубцов 1,9, мм расстояние между зубцами, -5 мм | Шт. | 6 | 181 | 1086 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 17 | Набор с одноканальным катетером для катетеризации полой вены по методу Сельдингера | Проводниковая игла Сельдингера G 18*70 мм. Катетер с мягким наконечником, Rg- контрастный и полиуретана, размерами 14G, D-2.1мм, L-20см/1,4 внутр. диаметр; каналы G14 скорость потока 85мл/мин. Проводник с гибким J- наконечником в эргономичном держателе размерами 0,89 мм* 50см. Дилататор. Съемные фиксирующие крылышки. Заглушка Ин-стоппер с эластичной мембраной по числу каналов катетера. Гигиеническая поверхность, закрытый коннектор Луэр Лок, объем заполнения 0,16. Без латекса. Без ДЭГФ. Стерильный, для однократного применения. | Шт. | 6 | 6500 | 39000 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 18 | Система одноразовая | Для переливания крови, компонентов крови и кровезаменителей | шт | 6 | 81,79 | 490,74 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 19 | Тонометр LD-80 | • Предназначен для измерения давления у норожденных, младенцев и детей. • Металлический анероидный манометр. • 3 хлопковые манжеты для окружности плеча 7-12 см, 11-19 см и 18-26 см. • Сетчатый фильтр обратного клапана нагнетателя предотвращает засорение прибора пылью. • Металлический воздушный игольчатый клапан. • На манжету нанесены специальные размерные метки Наличие регистрационного удостоверения РК. Наличие поверки. | шт | 25 | 8000 | 200000 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 20 | Интубационный стилет для эндотрахеальных трубок | Используется для придания эндотрахеальной трубке необходимой степени изгиба при сложных интубациях. Стерильный Одноразовый Изготовлен из алюминия, покрытого ПВХ, (для трубок 6,0-10,0) | шт | 6 | 450 | 2700 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 21 | Маска лицевая анестезиологическая детская | Маска анестезиологическая с предварительно наполненной манжетой № 3 детская. Применяется при необходимости поддержания собственного дыхания пациента, либо для обеспечения искусственного дыхания.Комплекность: изготовлена из ПВХ, имеет клапан манжеты, кольцо для обеспечения прилегания маски к лицу пациента имеет цветоразмерную кодировку, цвет: белый. Имеют каплеобразную форму, Мягкая раздувная манжета, обеспечивает герметичное прилегание маски к лицу пациента, Прозрачность материала позволяет следить за состоянием пациента, Имеет стандартный коннектор для соединения с дыхательным контуром 15F. Автоматический ниппельный клапан подкачки под стандартный шприц Луера, расположенный на подбородочном конце манжеты | шт | 30 | 900 | 27000 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 22 | Маска лицевая анестезиологическая взрослая | Маска анестезиологическая № 4 взрослая Применяется при необходимости поддержания собственного дыхания пациента, либо для обеспечения искусственного дыхания. Комплекность: изготовлена из ПВХ, имеет клапан манжеты, кольцо для обеспечения прилегания маски к лицу пациента имеет цветоразмерную кодировку, цвет: белый. Имеют каплеобразную форму, Мягкая раздувная манжета, обеспечивает герметичное прилегание маски к лицу пациента, Прозрачность материала позволяет следить за состоянием пациента, Имеет стандартный коннектор для соединения с дыхательным контуром 15F. Автоматический ниппельный клапан подкачки под стандартный шприц Луера, расположенный на подбородочном конце манжеты | шт | 30 | 900 | 27000 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 23 | Маска лицевая анестезиологическая младенческая | Маска анестезиологическая с предварительно наполненной манжетой № 2 младенческая. Применяется при необходимости поддержания собственного дыхания пациента, либо для обеспечения искусственного дыхания.Комплекность: изготовлена из ПВХ, имеет клапан манжеты, кольцо для обеспечения прилегания маски к лицу пациента имеет цветоразмерную кодировку, цвет: белый. Имеют каплеобразную форму, Мягкая раздувная манжета, обеспечивает герметичное прилегание маски к лицу пациента, Прозрачность материала позволяет следить за состоянием пациента, Имеет стандартный коннектор для соединения с дыхательным контуром 15F. Автоматический ниппельный клапан подкачки под стандартный шприц Луера, расположенный на подбородочном конце манжеты | шт | 6 | 900 | 5400 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 24 | Маска кислородная с трубкой детская удлиненная | Маска лицевая кислородная размер S детская удлиненная применяется в анестезиологии и интенсивной терапии, используется для кратковременной подачи кислорода фиксированной концентрации, как в стационарных, так и в амбулаторных условиях. Стерильная, одноразовая, из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного ПВХ, с удлинительной трубкой 2.1 м, имеет отверстия на боковых поверхностях маски, обеспечивает доставку кислорода с концентрацией на вдохе до 60% при потоке 6-10 л/мин, коннектор подсоединяется к любым кислородным магистралям, фиксируется на лице пациента при помощи гибкого носового зажима и эластичной ленты, края маски гладкой закругленной формы, возможность подсоединения небулайзера, увлажнителя, не содержит фталатов. | шт | 6 | 400 | 2400 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 25 | Маска кислородная с трубкой взрослая удлиненная | Маска лицевая кислородная размер L взрослая удлиненная применяется в анестезиологии и интенсивной терапии, используется для кратковременной подачи кислорода фиксированной концентрации, как в стационарных, так и в амбулаторных условиях. Стерильная, одноразовая, из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного ПВХ, с удлинительной трубкой 2.1 м, имеет отверстия на боковых поверхностях маски, обеспечивает доставку кислорода с концентрацией на вдохе до 60% при потоке 6-10 л/мин, коннектор подсоединяется к любым кислородным магистралям, фиксируется на лице пациента при помощи гибкого носового зажима и эластичной ленты, края маски гладкой закругленной формы, возможность подсоединения небулайзера, увлажнителя, не содержит фталатов. | шт | 6 | 400 | 2400 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 26 | Ларингеальная маска № 4 | Ларингеальная маска № 4 Внутренний ∅,мм - 10,5±0,2 Наружный ∅, мм - 15,9±0,2 Объем заполнения манжеты - до 30 мл стерильная; снабжена мягкой раздувной манжетой, обеспечивающей надежное прилегание с минимизацией риска повреждения тканей ротоглотки; прозрачность материала позволяет определить блокировку просвета выполнена из имплантационно-нетоксичного ПВХ, одноразового применения. | Шт | 10 | 3000 | 30000 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 27 | Зонд желудочный СН 30 | Размер СН 30, длина 1000 мм, стерильный, однократного применения. | шт | 70 | 700 | 49000 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 28 | Лейкопластырь | фиксирующий, нестерильный на основе из хлопчатобумажной ткани размером 2,0 х 500,0 см | шт | 200 | 165 | 33000 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 29 | Шприц одноразовый | инсулиновый 1 мл 3х-комп. с иглой 30Gx1/2 (со съёмной иглой) | Шт | 150 | 22 | 3300 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 30 | Игла-бабочка G24 | Для вливания в малые вены однократного применения с иглой бабочкой размером 24G (0,55*19мм) | шт | 1700 | 50 | 85000 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 31 | Термоконтейнер медицинский | Термоконтейнер ТМ -5 в сумке чехле, размеры: 32*26*27/21*15*17,5 пенополиуретановый многоразового использования предназначен для временного хранения и транспортирования вакцин, сывороток, термоустойчивых лекарственных средств и иммунобиологических препаратов, крови и ее компонентов, кровезаменителей, имеющих индивидуальную упаковку. | Шт. | 3 | 13000 | 39000 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 32 | Контейнер для сбора биологического материала | Контейнер для сбора биологического материала с крышкой, стерильный одноразового использования 100 мл. | шт | 60 | 35 | 2100 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |

«СҚО әкімдігінің ДСБ» КМК  Г»ОЖМКО» ШЖҚ КМК бас дәрігері

_____________Утебаев А.О.

Сатып алынатын тауарларға техникалық сипаттама

| № | Халықаралық патенттелмеген атауы | Сипаттамасы | Өлшем бірлігі | саны | бағасы | Бөлінген сомаса | Жеткізу мерзімі | Жеткізу мекенжайы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электростатикалық тыныс алатын сүзгі | ## Luer port портымен электростатикалық тыныс алатын сүзгі Анестезия кезінде немесе қарқынды терапия бөлімшесінде ӨЖЖ жүргізу кезінде тыныс алу газ қоспасын сүзу және ылғалдау үшін пайдаланылады. «Таза үй-жайлар режимінде» дайындалған Бір реттік. Мөлдір ПВХ және полипропиленнен жасалған. Ағымға кедергісі төмен, Бактериалдық тиімділігі 99.9999%, Вирустық тиімділігі 99.9% | дана | 10 | 600 | 6000 | 15 күн | СҚО , Петропав қ., . Ульянов көшесі, 98 |
| 2 | Перфузор түпнұсқа сызықтары | Перфузорға арналған шприц сорғыларғалар үшін инфузионды ұзартқыш желі (инфузионды магистраль) Түтікше медициналық мақсаттағы мөлдір ПВХ жасалған, майысуға төзімді; түтек ұындығы 250 см, диаметр сыртқы — 2,7 мм, ішкі — 1,5 мм; Луер Лок қосқыштары. | дана | 10 | 400 | 4000 | 15 күн | СҚО , Петропав қ., Ульянов көшесі, 98 |
| 3 | ## Шприц 50 мл шприцтік сорғыларға арналған | - Шприц 50 мл шприцтік сорғыларға арналған цилиндірден, соташығы және піспектен құралады (манжеталар) - Цилиндр және шприцтің соташығы полипропиленнен жасалған піспек (манжета) – синтетикалық материалдан. - Мөлдір цилиндр шприц құрамын бақылауды қамтамасыз етеді. - айқын, өшірілмейтін мл-де градуировка. Шприцтің номиналдық сыйымдылығы 50 мл, - Луер-Лок бұрандалы қосылысы бар орталық ұшы инъекциялық инелердің немесе басқа да медициналық керек-жарақтар (инфузиялық желілер) қосылуын қамтамасыз етеді - Цилиндрде пайдалану және айналудың алдын алу үшін сопақ тірек бар. - Цилиндр ішіндегі қорғаныс стопор цилиндрден піспекті кездейсоқ созып алып шығуды болдырмайды - Ең аз қалдық көлемі бар. - Синтетикалық материалдан жасалған піспекь (манжет) (табиғи латекс жоқ) екі тығыздағыш сақинасы бар, дәрі-дәрмектерді енгізу кезінде піспектің баяу қозғалысын қамтамасыз ететін силикон жабыны бар. - Шприцтің конструкциясы цилиндр қабырғасының жоғары қалыңдығынан, шток пен піспектің ерекше формасының есебінен шприц сорғысымен жасалатын жоғары қысыммен (4 бар). шприцтің сенімді жұмысын қамтамасыз етеді. - | дана | 10 | 700 | 7000 | 15 күн | СҚО , Петропав қ., Ульянов көшесі, 98 |
| 4 | Манжетамен трахеостомиялық түтік | Трахеостомиялық түтік бір реттік, стерильді көлемі 4,0 жоғары ікемді термосезімтал ПВХ-дан жасалған. Рентгент контрасты жолақпен жабдықталған, бұл кеңірдектегі түтіктің жағдайын бақылауға мүмкіндік береді Түтікке бекітілген 15 мм коннектор контур мен түтікше арасындағы керілуін төмендетеді. Лентаны бекітуге арналған икемді фланец пациенттің мойын пішінін қабылдайды, оған түтік өлшемінің нақты таңбалануы салынған. Манжетті үрлеу үшін тегіс қосылатын ширатылмайтын түтікше манжетті үрлеу және ұшып үрлеу кезінде пациенттің қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Бақылау баллоны манжеттегі қысымның өзгеруін көзбен бағалауға мүмкіндік береді, Өлшем таңбасы бар. Жұмсақ жұқа қабырғалы манжет тиімді герметизацияны қамтамасыз етеді. Түтікке біркелкі кебу және тығыз жанасу, тегіс ұшы және тығыздағыш тіндердің зақымдану қаупін төмендетеді. Манжеттің болуы тыныс жолдарына құсу массаларының, қанның түсуін алдын алуды қамтамасыз етеді. | дана | 6 | 1700 | 10200 | 15 күн | СҚО , Петропав қ., Ульянов көшесі, 98 |
| 5 | Манжетамен трахеостомиялық түтік | Трахеостомиялық түтік бір реттік, стерильді көлемі 4,5 жоғары ікемді термосезімтал ПВХ-дан жасалған. Рентгент контрасты жолақпен жабдықталған, бұл кеңірдектегі түтіктің жағдайын бақылауға мүмкіндік береді Түтікке бекітілген 15 мм коннектор контур мен түтікше арасындағы керілуін төмендетеді. Лентаны бекітуге арналған икемді фланец пациенттің мойын пішінін қабылдайды, оған түтік өлшемінің нақты таңбалануы салынған. Манжетті үрлеу үшін тегіс қосылатын ширатылмайтын түтікше манжетті үрлеу және ұшып үрлеу кезінде пациенттің қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Бақылау баллоны манжеттегі қысымның өзгеруін көзбен бағалауға мүмкіндік береді, Өлшем таңбасы бар. Жұмсақ жұқа қабырғалы манжет тиімді герметизацияны қамтамасыз етеді. Түтікке біркелкі кебу және тығыз жанасу, тегіс ұшы және тығыздағыш тіндердің зақымдану қаупін төмендетеді. Манжеттің болуы тыныс жолдарына құсу массаларының, қанның түсуін алдын алуды қамтамасыз етеді. | дана | 6 | 1700 | 10200 | 15 күн | СҚО , Петропав қ., Ульянов көшесі, 98 |
| 6 | Манжетамен трахеостомиялық түтік | Трахеостомиялық түтік бір реттік, стерильді көлемі 5,0 жоғары ікемді термосезімтал ПВХ-дан жасалған. Рентгент контрасты жолақпен жабдықталған, бұл кеңірдектегі түтіктің жағдайын бақылауға мүмкіндік береді Түтікке бекітілген 15 мм коннектор контур мен түтікше арасындағы керілуін төмендетеді. Лентаны бекітуге арналған икемді фланец пациенттің мойын пішінін қабылдайды, оған түтік өлшемінің нақты таңбалануы салынған. Манжетті үрлеу үшін тегіс қосылатын ширатылмайтын түтікше манжетті үрлеу және ұшып үрлеу кезінде пациенттің қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Бақылау баллоны манжеттегі қысымның өзгеруін көзбен бағалауға мүмкіндік береді, Өлшем таңбасы бар. Жұмсақ жұқа қабырғалы манжет тиімді герметизацияны қамтамасыз етеді. Түтікке біркелкі кебу және тығыз жанасу, тегіс ұшы және тығыздағыш тіндердің зақымдану қаупін төмендетеді. Манжеттің болуы тыныс жолдарына құсу массаларының, қанның түсуін алдын алуды қамтамасыз етеді. | дана | 6 | 1700 | 10200 | 15 күн | СҚО , Петропав қ., Ульянов көшесі, 98 |
| 7 | Манжетамен трахеостомиялық түтік | Трахеостомиялық түтік бір реттік, стерильді көлемі 7,5 жоғары ікемді термосезімтал ПВХ-дан жасалған. Рентгент контрасты жолақпен жабдықталған, бұл кеңірдектегі түтіктің жағдайын бақылауға мүмкіндік береді Түтікке бекітілген 15 мм коннектор контур мен түтікше арасындағы керілуін төмендетеді. Лентаны бекітуге арналған икемді фланец пациенттің мойын пішінін қабылдайды, оған түтік өлшемінің нақты таңбалануы салынған. Манжетті үрлеу үшін тегіс қосылатын ширатылмайтын түтікше манжетті үрлеу және ұшып үрлеу кезінде пациенттің қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Бақылау баллоны манжеттегі қысымның өзгеруін көзбен бағалауға мүмкіндік береді, Өлшем таңбасы бар. Жұмсақ жұқа қабырғалы манжет тиімді герметизацияны қамтамасыз етеді. Түтікке біркелкі кебу және тығыз жанасу, тегіс ұшы және тығыздағыш тіндердің зақымдану қаупін төмендетеді. Манжеттің болуы тыныс жолдарына құсу массаларының, қанның түсуін алдын алуды қамтамасыз етеді. | дана | 6 | 1700 | 10200 | 15 күн | СҚО , Петропав қ., Ульянов көшесі, 98 |
| 8 | Манжетамен трахеостомиялық түтік | Трахеостомиялық түтік бір реттік, стерильді көлемі 8,0 жоғары ікемді термосезімтал ПВХ-дан жасалған. Рентгент контрасты жолақпен жабдықталған, бұл кеңірдектегі түтіктің жағдайын бақылауға мүмкіндік береді Түтікке бекітілген 15 мм коннектор контур мен түтікше арасындағы керілуін төмендетеді. Лентаны бекітуге арналған икемді фланец пациенттің мойын пішінін қабылдайды, оған түтік өлшемінің нақты таңбалануы салынған. Манжетті үрлеу үшін тегіс қосылатын ширатылмайтын түтікше манжетті үрлеу және ұшып үрлеу кезінде пациенттің қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Бақылау баллоны манжеттегі қысымның өзгеруін көзбен бағалауға мүмкіндік береді, Өлшем таңбасы бар. Жұмсақ жұқа қабырғалы манжет тиімді герметизацияны қамтамасыз етеді. Түтікке біркелкі кебу және тығыз жанасу, тегіс ұшы және тығыздағыш тіндердің зақымдану қаупін төмендетеді. Манжеттің болуы тыныс жолдарына құсу массаларының, қанның түсуін алдын алуды қамтамасыз етеді. | дана | 6 | 1700 | 10200 | 15 күн | СҚО , Петропав қ., Ульянов көшесі, 98 |
| 9 | Манжетасы бар эндотрахеалды түтікше | Түтікше эндотрахеалды стерильді, бір рет қолдануға көлемі 4,0 Түтіктер арнайы улы емес силикондалған ПВХ жасалған. Түтікшелер стандартты 15 мм коннектор, Мерфи көзімен дөңгелек атравматикалық дистальды ұшымен, рентген контрасты жолақпен жабдықталған. Түтікшелердің ұзындығы бойынша дистальды ұшына дейінгі қашықтықтың белгілері салынған. Манжетасы бар түтіктер ПВХ-дан төмен қысымды манжетамен, пилот-баллонмен және Люэрдің бір жүрісті адаптерімен жабдықталған. Армирленген түтік спиралі тот баспайтын болаттан жасалған | дана | 10 | 400,0 | 4000 | 15 күн | СҚО , Петропав қ., Ульянов көшесі, 98 |
| 10 | Манжетасы бар эндотрахеалды түтікше | Түтікше эндотрахеалды стерильді, бір рет қолдануға көлемі 4,5 Түтіктер арнайы улы емес силикондалған ПВХ жасалған. Түтікшелер стандартты 15 мм коннектор, Мерфи көзімен дөңгелек атравматикалық дистальды ұшымен, рентген контрасты жолақпен жабдықталған. Түтікшелердің ұзындығы бойынша дистальды ұшына дейінгі қашықтықтың белгілері салынған. Манжетасы бар түтіктер ПВХ-дан төмен қысымды манжетамен, пилот-баллонмен және Люэрдің бір жүрісті адаптерімен жабдықталған. Армирленген түтік спиралі тот баспайтын болаттан жасалған | дана | 10 | 400,0 | 4000 | 15 күн | СҚО , Петропав қ., Ульянов көшесі, 98 |
| 11 | Манжетасы бар эндотрахеалды түтікше | Түтікше эндотрахеалды стерильді, бір рет қолдануға көлемі 5,0 Түтіктер арнайы улы емес силикондалған ПВХ жасалған. Түтікшелер стандартты 15 мм коннектор, Мерфи көзімен дөңгелек атравматикалық дистальды ұшымен, рентген контрасты жолақпен жабдықталған. Түтікшелердің ұзындығы бойынша дистальды ұшына дейінгі қашықтықтың белгілері салынған. Манжетасы бар түтіктер ПВХ-дан төмен қысымды манжетамен, пилот-баллонмен және Люэрдің бір жүрісті адаптерімен жабдықталған. Армирленген түтік спиралі тот баспайтын болаттан жасалған | дана | 10 | 400,0 | 4000 | 15 күн | СҚО , Петропав қ., Ульянов көшесі, 98 |
| 12 | Манжетасы бар эндотрахеалды түтікше | Түтікше эндотрахеалды стерильді, бір рет қолдануға көлемі 7,5 Түтіктер арнайы улы емес силикондалған ПВХ жасалған. Түтікшелер стандартты 15 мм коннектор, Мерфи көзімен дөңгелек атравматикалық дистальды ұшымен, рентген контрасты жолақпен жабдықталған. Түтікшелердің ұзындығы бойынша дистальды ұшына дейінгі қашықтықтың белгілері салынған. Манжетасы бар түтіктер ПВХ-дан төмен қысымды манжетамен, пилот-баллонмен және Люэрдің бір жүрісті адаптерімен жабдықталған. Армирленген түтік спиралі тот баспайтын болаттан жасалған | дана | 10 | 400,0 | 4000 | 15 күн | СҚО , Петропав қ., Ульянов көшесі, 98 |
| 13 | Манжетасы бар эндотрахеалды түтікше | Түтікше эндотрахеалды стерильді, бір рет қолдануға көлемі 8,0 Түтіктер арнайы улы емес силикондалған ПВХ жасалған. Түтікшелер стандартты 15 мм коннектор, Мерфи көзімен дөңгелек атравматикалық дистальды ұшымен, рентген контрасты жолақпен жабдықталған. Түтікшелердің ұзындығы бойынша дистальды ұшына дейінгі қашықтықтың белгілері салынған. Манжетасы бар түтіктер ПВХ-дан төмен қысымды манжетамен, пилот-баллонмен және Люэрдің бір жүрісті адаптерімен жабдықталған. Армирленген түтік спиралі тот баспайтын болаттан жасалған | дана | 10 | 400,0 | 4000 | 15 күн | СҚО , Петропав қ., Ульянов көшесі, 98 |
| 14 | Тұмсықтық оттек магистралі балалар үшін | Тұмсықтық оттек магистралі ұзақ және қысқа мерзімді оттекті беру үшін пайдаланылады, бір рет пайдалануға арналған Мөлдір имплантациялық-улы емес ПВХ жасалған. Оттек түтегінің ұзындығы 2000 мм ± 100 мм. Өлшемі S балалар үшін- тістердің сыртқы диаметры 3,0, мм тістердің ара қашықтығы, -8 мм | дана | 10 | 181 | 1810 | 15 күн | СҚО , Петропав қ., Ульянов көшесі, 98 |
| 15 | Тұмсықтық оттек магистралі ересектердікі | Тұмсықтық оттек магистралі ұзақ және қысқа мерзімді оттекті беру үшін пайдаланылады, бір рет пайдалануға арналған Мөлдір имплантациялық-улы емес ПВХ жасалған. Оттек түтегінің ұзындығы 2000 мм ± 100 мм. Өлшемі L ересектер үшін – тістердің сыртқы диаметры 5,0, мм тістердің ара қашықтығы, -10 мм | дана | 10 | 181 | 1810 | 15 күн | СҚО , Петропав қ., Ульянов көшесі, 98 |
| 16 | Тұмсықтық оттек магистралі неонаталдық | Тұмсықтық оттек магистралі ұзақ және қысқа мерзімді оттекті беру үшін пайдаланылады, бір рет пайдалануға арналған Мөлдір имплантациялық-улы емес ПВХ жасалған. Оттек түтегінің ұзындығы 2000 мм ± 100 мм. Өлшемі XS неонаталдық - тістерінің сыртқы диаметры 1,9, мм тістердің ара қашықтығы, -5 мм | дана | 6 | 181 | 1086 | 15 күн | СҚО , Петропав қ., Ульянов көшесі, 98 |
| 17 | Сельдингер әдісі бойынша қуыс көктамырды катетерлеуге арналған бір арналы катетері бар жиынтық | Проводниковая игла Сельдингердің өткізгіш инесі G 18*70 мм. Катетер жұмсақ ұштығы бар, Rg - контрасты және полиуретан, өлшемі 14G, D-2.1 мм, L-20см/1,4 ішкі. диаметрі; G14 арналары ағынның жылдамдығы минутына 85мл Өткізгіш, мөлшері 0,89 мм* 50см эргономикалық ұстағышта иілгіш J - ұштығы бар. Дилататор. Алмалы-салмалы бекітуші қанатшалары. Катетер арналарының саны бойынша эластикалық мембранасы бар Ин-стоппер бітеуіші Гигиеналық бет, жабық коннектор Луер Лок, толтыру көлемі 0,16. Латекссіз . Без ДЭГФ. Стерильдік, бір реттік қолдану. | дана | 6 | 6500 | 39000 | 15 күн | СҚО , Петропав қ., Ульянов көшесі, 98 |
| 18 | Бір реттік жүйе | Қанды, қан компоненттерін және қан алмастырғыштарды құю үшін | дана | 6 | 81,79 | 490,74 | 15 күн | СҚО , Петропав қ., Ульянов көшесі, 98 |
| 19 | Тонометр LD-80 | • Предназначен для измерения давления у норожденных, младенцев и детей. Жаңа туған балалардың ,нәрестелердің, және сәбілердің қысымын өлшеуге арналған • Металл анероидтік манометр. • 3 мақта мата манжеталары для иық айналымы 7-12 см, 11-19 см және 18-26 см. • Кері клапанның торлы сүзгісі аспаптың шаңмен ластануын болдырмайды.• Металл ауа инелі клапан. • Манжетке арнайы өлшем белгілері салынған ҚР тіркеу куәлігінің болуы. Тексерудің болуы. | дана | 25 | 8000 | 200000 | 15 күн | СҚО , Петропав қ., Ульянов көшесі, 98 |
| 20 | Эндотрахеалды түтікшелерге арналған интубациялық стилет | Күрделі интубация кезінде эндотрахеалды түтікшені қажетті иілу дәрежесін беру үшін қолданылады. Стерильді Бір реттік ПВХ жабылған алюминийден жасалған (түтіктер үшін 6,0-10,0) | дана | 6 | 450 | 2700 | 15 күн | СҚО , Петропав қ., Ульянов көшесі, 98 |
| 21 | Анестезиологиялық маска.балалар үшін | Алдын ала толтырылған №3манжетамен толтырылған анестезиологиялық маска.балалар үшін Пациенттің жеке тыныс алуын қолдау қажет болған жағдайда немесе жасанды тыныс алуды қамтамасыз ету үшін қолданылады. Жиынтықта: ПВХ жасалған , манжета клапаны бар, пацинет бетіне жабысып тұру үшін жүзікпен қамтамасыз етілгген түстік өлшемдік таңбалауы бар , түсі: ақ. Тамшы тәрізді нысаны бар, Жұмсақ үрленген манжет, пациенттің бетіне маска жабысуын қамтамасыз етеді, Материалдың мөлдірлігі пациенттің жағдайын бақылауға мүмкіндік береді, 15F тыныс алу контурымен қосылу үшін стандартты коннекторы бар. Манжеттің иек соңында орналасқан Луердің стандартты шприціне арналған автоматты ниппель клапаны | шт | 30 | 900 | 27000 | 15 күн | СҚО , Петропав қ., Ульянов көшесі, 98 |
| 22 | Бет маскасы анестезиологиялық ересектер үшін | Анестезиологиялық бет маскасы № 4 ересектер үшін Пациенттің жеке тыныс алуын қолдау қажет болған жағдайда немесе жасанды тыныс алуды қамтамасыз ету үшін қолданылады. Жиынтықта: ПВХ жасалған , манжета клапаны бар, пацинет бетіне жабысып тұру үшін жүзікпен қамтамасыз етілгген түстік өлшемдік таңбалауы бар , түсі: ақ. Тамшы тәрізді нысаны бар, Жұмсақ үрленген манжет, пациенттің бетіне маска жабысуын қамтамасыз етеді, Материалдың мөлдірлігі пациенттің жағдайын бақылауға мүмкіндік береді, 15F тыныс алу контурымен қосылу үшін стандартты коннекторы бар. Манжеттің иек соңында орналасқан Луердің стандартты шприціне арналған автоматты ниппель клапаны | дана | 30 | 900 | 27000 | 15 күн | СҚО , Петропав қ., Ульянов көшесі, 98 |
| 23 | Бет маскасы анестезиологиялық нәрестелер үшін | Алдын ала толтырылған № 2 манжетамен толтырылған анестезиологиялық маска.нәрестелер үшін Пациенттің жеке тыныс алуын қолдау қажет болған жағдайда немесе жасанды тыныс алуды қамтамасыз ету үшін қолданылады. Жиынтықта: ПВХ жасалған , манжета клапаны бар, пацинет бетіне жабысып тұру үшін жүзікпен қамтамасыз етілгген түстік өлшемдік таңбалауы бар , түсі: ақ. Тамшы тәрізді нысаны бар, Жұмсақ үрленген манжет, пациенттің бетіне маска жабысуын қамтамасыз етеді, Материалдың мөлдірлігі пациенттің жағдайын бақылауға мүмкіндік береді, 15F тыныс алу контурымен қосылу үшін стандартты коннекторы бар. Манжеттің иек соңында орналасқан Луердің стандартты шприціне арналған автоматты ниппель клапаны | дана | 6 | 900 | 5400 | 15 күн | СҚО , Петропав қ., Ульянов көшесі, 98 |
| 24 | Оттектік маска түтегімен балалар үшін ұзартылған | Оттектік бет маскасы өлшемі S балалар үшін ұзартылған анестезиология және қарқынды терапияда қолданылады, стационарлық және амбулаторлық жағдайларда тіркелген концентрациядағы оттегінің қысқа мерзімді берілуі үшін қолданылады. Стерильді, бір реттік, мөлдір термопластикалық имплантациялық-улы емес ПВХ-дан жасалған, 2.1 м ұзартқыш түтігі бар, масканың бүйір бетінде саңылауы бар, 6-10 л/мин ағымында 60% дейін демде шоғырландырумен оттегінің жеткізілуін қамтамасыз етеді, коннектор кез келген оттегі магистральдарына қосылады, икемді мұрын қысқышы мен иілгіш таспаның көмегімен пациенттің тұлғасында бекітіледі, тегіс дөңгеленген пішінді масканың шеті, небулайзерді, ылғалдағышты қосу мүмкіндігі, 6-10 л / мин ағымында құрамында фталаттар бар. | дана | 6 | 400 | 2400 | 15 күн | СҚО , Петропав қ., Ульянов көшесі, 98 |
| 25 | Оттектік маска түтегімен ересектер үшін ұзартылған | Оттектік маска өлшемі L ересектер үшін ұзартылған анестезиология және қарқынды терапияда қолданылады, стационарлық және амбулаторлық жағдайларда тіркелген концентрациядағы оттегінің қысқа мерзімді берілуі үшін қолданылады. Стерильді, бір реттік, мөлдір термопластикалық имплантациялық-улы емес ПВХ-дан жасалған, 2.1 м ұзартқыш түтігі бар, масканың бүйір бетінде саңылауы бар, 6-10 л/мин ағымында 60% дейін демде шоғырландырумен оттегінің жеткізілуін қамтамасыз етеді, коннектор кез келген оттегі магистральдарына қосылады, икемді мұрын қысқышы мен иілгіш таспаның көмегімен пациенттің тұлғасында бекітіледі, тегіс дөңгеленген пішінді масканың шеті, небулайзерді, ылғалдағышты қосу мүмкіндігі, 6-10 л / мин ағымында құрамында фталаттар бар. | дана | 6 | 400 | 2400 | 15 күн | СҚО , Петропав қ., Ульянов көшесі, 98 |
| 26 | Ларингеалдық маска № 4 | Ларингеалдықмаска № 4 ішкі ∅,мм - 10,5±0,2 сыртқы ∅, мм - 15,9±0,2 Манжетаны толтыру көлемі - 30 мл дейін стерильдік; ауыз жұтқыншақ тіндерінің зақымдану қаупін азайту арқылы сенімді жанасуды қамтамасыз ететін жұмсақ үрленген манжетпен жабдықталған; материалдың мөлдірлігі саңылаудың бұғатталуын анықтауға мүмкіндік береді имплантациялық-улы емес ПВХ, бір рет қолданылатын. | Шт | 10 | 3000 | 30000 | 15 күн | СҚО , Петропав қ., Ульянов көшесі, 98 |
| 27 | Асқазан зонды СН 30 | Өлшемі СН 30, ұзындығы1000 мм, стерильді, бір реттік қолдау | дана | 70 | 700 | 49000 | 15 күн | СҚО , Петропав қ., Ульянов көшесі, 98 |
| 28 | Лейкопластырь | көлемі 2,0 х 500,0 см мақта матадан жасалған бекіткіш, стерильді емес | дана | 200 | 165 | 33000 | 15 күн | СҚО , Петропав қ., Ульянов көшесі, 98 |
| 29 | Бір реттік шприц | инсулиндық 1 мл 3--комп. инесімен 30Gx1/2 (салмалы инесімен) | дана | 150 | 22 | 3300 | 15 күн | СҚО , Петропав қ., Ульянов көшесі, 98 |
| 30 | Ине-көбелек G24 | Кіші венеларға құю үшін бір рет қолдануға инемен көбелекпен өлшемі 24G (0,55*19мм) | дана | 1700 | 50 | 85000 | 15 күн | СҚО , Петропав қ., Ульянов көшесі, 98 |
| 31 | Медициналық термоконтейнер | Термоконтейнер ТМ -5 сөмкеде, қапты өлшемі: 32*26*27/21*15*17,5 пенополиуретан көп рет пайдалану үшін вакциналарды, сарысуларды, термотұрақты дәрілік заттарды және иммунобиологиялық препараттарды, қан мен оның компоненттерін, жеке қаптамасы бар қан алмастырғыштарды уақытша сақтауға және тасымалдауға арналған. | дана. | 3 | 13000 | 39000 | 15 күн | СҚО , Петропав қ., Ульянов көшесі, 98 |
| 32 | Биологиялық материалды жинауға арналған контейнер | Биологиялық материалды жинауға арналған контейнер қақпағымен, стерильдік бір реттік 100 мл. | дана | 60 | 35 | 2100 | 15 күн | СҚО , Петропав қ., Ульянов көшесі, 98 |