Приложение 1

Техническая спецификация закупаемых товаров

| № | Торговое наименование | Характеристика | Единица измерения | Количество | Цена | Выделенная сумма | Срок поставки | Адрес поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрокардиограф ЭК12Т-01-Р-Д с экраном 63 мм | Особенности: ЭК обеспечивает съем 6 или 12 отведений ЭКГ пациента в системе общепринятых стандартных отведений и трех отведений ЭКГ по Нэбу; Наличие графического LCD дисплея позволяет просматривать ЭКГ; Автоматический старт записи при обнаружении аритмии позволяет существенно экономить бумагу; Наличие возможности автоматического анализа ЭКГ исключает рутинную работу по измерению амплитудно-временных параметров ЭКГ; Возможность снятия ЭКГ только с конечностных отведений; Регистрация RR граммы позволяет наблюдать изменения ритма сердца; Регистрация ЭКГ в режме проб позволяет наглядно сравнивать ЭКГ до и после проведения проб; Возможность работы в составе стресс-системы. Режим работы: Ручной по три или шесть отведений на выбор; Автоматический по 3 отведения длительностью от 2 до 10 сек. в последовательности I-II-III, аVR-aVL-aVF, V1-V3, V4-V6; Автоматический по три отведения длительностью 2,5 сек и с одновременной печатью 2-го отведения длительностью 10 сек. для анализа аритмий; Автоматический по 6 отведений длительностью от 2 до 10 сек. в последовательности I-II-III, аVR-aVL-aVF, V1-V6; Автоматический по 12 отведений одновременно поперек листа длительностью 2 или 4 сек; Режим RR граммы - регистрация RR граммы в течение заданного времени; Режим функциональных и лекарственных проб - многократная регистрация ЭКГ с заданным интервалом в течение заданного времени; Мониторный режим - возможность просмотра ЭКГ на графическом экране; Режим аритмии - автоматическая регистрация. ЭКГ при обнаружении аритмии или экстрасистол у пациента: Режим печати копии - возможность печати копии последней ЭКГ, снятой в автоматическо режиме; Режим анализа ЭКГ; Программа архивации ЭКГ на компьютере (опция); Размер экрана 55х30 мм; Ширина бумаги 110 мм; Обеспечение индикации при появлении нарушения контакта электродов. Питание электрокардиографа осуществляется: от сети переменного тока частота 50 Гц или 60 Гц напряжением от 198В до 242В; от бортовой сети автомобиля напряжением от 10В до 15В; от внутреннего источника питания- аккумуляторной батареи 7,2В; Мощность, потребляемая ЭК не превышает 25 Вт; Возможность вывода информации на компьютер; Габариты 260х154х67 мм; Масса основного электрокардиографического блока - 1.2 кг. Комплектность поставки: Блок электрокардиографический со встроенным термопринтером и аккумулятором, кабель электродный, сетевой адаптер, комплект ЭКГ электродов, комплект бумаги, гель электродный, сумка, руководство по эксплуатации. | шт | 5 | 680000 | 3400000 | 30 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |

«Бекітемін»

СҚО әкімдігінің ДСБ» КММ «ОЖМКО» ШЖҚ КМК бас дәрігері

__________________Утебаев А.О.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлаға  арналған техникалық сипаттама

| № | Халықаралық патенттелмеген атауы | Сауда атауы | сипаттамасы | Өлшем бірлігі | Саны | Бағасы | Бөлінген сомасы | Жеткізу мерзімі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрокардиограф ЭК12Т-01-Р-Д с экранымен 63 мм | Ерешеліктері: ЭК жалпы қабылданған стандартты Бұрылыстар мен Нэб бойынша ЭКГ үш бұрылыстар жүйесінде пациенттің 6 немесе 12 бұрылыстарын алуды қамтамасыз етеді; CD дисплейінің бар болуы ЭКГ көруге мүмкіндік береді; Аритмия анықталған кезде автоматты жазуды бастау қағазды айтарлықтай үнемдеуге мүмкіндік береді; ЭКГ Автоматты талдау мүмкіндігінің болуы ЭКГ амплитудалық-уақыттық параметрлерін өлшеу бойынша кертартпалыққа негізделген жұмысты болдырмайды; ЭКГ-ны тек аяқ-қолдан шығару мүмкіндігі RR грамм тіркеу жүрек ырғағының өзгеруін бақылауға мүмкіндік береді; Сынама режимінде ЭКГ-ны тіркеу сынама өткізгенге дейін және кейін ЭКГ-ны көрнекі түрде салыстыруға мүмкіндік береді; Стресс-жүйе құрамында жұмыс істеу мүмкіндігі. Жұмыс режимы: Ручной по три или шесть отведений на выбор; қол режимі таңдауға үш немесе алты бөліктен; Ұзақтығы 2-ден 10 сек-ке дейін 3 бұрылудан автоматты түрде. I-II-III, аVR-aVL-aVF, V1-V3, V4-V6 ретімен; аритмияны талдау үшін автоматты 2,5 сек ұзақтығымен үш бағыттаудан және 10 сек ұзақтығымен 2-ші бағыттауды бір мезгілде басып шығару. Ұзақтығы 2-ден 10 сек дейінгі 6 бұрылудан автоматты түрде. I-II-III, аVR-aVL-aVF, V1-V6 ретімен; Ұзақтығы 2 немесе 4 сек көлденең бір мезгілде 12 бұрылу бойынша автоматты; RR грамм режимі-берілген уақыт ішінде RR грамм тіркеу; Функционалдық және дәрілік сынамалардың режимі-берілген уақыт ішінде берілген аралықпен ЭКГ-ны бірнеше рет тіркеу; Монитор режимі-графикалық экранда ЭКГ көру мүмкіндігі; Аритмия режимі-автоматты тіркеу. Емделушіде аритмия немесе экстрасистол анықталған кездегі ЭКГ: Көшірмені басып шығару режимі - автоматты режимде алынған соңғы ЭКГ көшірмесін басып шығару мүмкіндігі; ЭКГ талдау режимі; Компьютерде ЭКГ мұрағаттау бағдарламасы (опция); экран мөлшері 55х30 мм; Қағаз ені 110 мм; Электродтардың түйісуінің бұзылуы пайда болған кезде индикацияны қамтамасыз ету. Электрокардиографтың қоректенуі жүзеге асырылады: ауыспалы ток желісінен жиілігі 50 Гц немесе кернеуі 198В-тан 242В-ға дейін 60 Гц; от сети переменного тока частота 50 Гц или 60 Гц напряжением от 198В до 242В; 10В бастап 15В дейінгі кернеулі автомобильдің борттық желісінен; ішкі қуат көзінен-7,2 В аккумуляторлық батареядан; ЭК тұтынатын қуат 25 Вт аспайды; Ақпаратты компьютерге шығару мүмкіндігі; Габариттері 260х154х67 мм; Негізгі электрокардиографиялық блоктың салмағы - 1.2 кг. Жеткізу жиынтығы: кірістірілген термопринтері және аккумуляторы бар электрокардиографиялық блок, электродты кабель, желілік адаптер, электродтар ЭКГ жиынтығы, қағаз жиынтығы, электродты гель, сөмке, пайдалану бойынша басшылық | шт | 5 | 680000 | 3400000 | 30 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |