Қосымша 2

Техникалықерекшелігі

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналықтехниканыңатауы (бұданәрі-МТ) (МТ мемлекеттіктізілімінесәйкес) | Веналарды визуализациялау құралы перифериялық тамырларды еден визуализациялау үшін портативті, байланыссыз |  |  |  |
| 2 | Өлшеуқұралдарынажататын МТ атауы |  |  |  |  |
| 3 | Жинақтауғақойылатынталаптар | № п/п | МТ жиынтықтаушыныңатауы (МТ мемлекеттіктізілімінесәйкес) | МТ жиынтықтаушыныңтехникалықсипаттамасы | Қажетті саны (өлшембірлігінкөрсетеотырып) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  |  | веналардывизуализациялауқұралы | Инвазивтіемес аппарат Қандыталдауға, диализгеалукезіндежәнемедициналықбағыттардабасқа да мақсаттардаемшаракабинеттеріндегіересектерде,балалардакөктамырлардыанықтауүшінаспаптыпайдалану. Кескінтүрі-проекциялықСуреттехнологиясы - TexasInstrumentsкомпаниясының DLP (АҚШ) Проекция режимі-қалыпты режим, жасылжарықрежимі, тамырдыңтереңдігінтанурежимі, ересектер мен балаларрежимінеауысуарқылыкері режим Жарықкөзі-толқынұзындығы 850нм-940нм болатынекіинфрақызылшам SONY шығарғаноптикалықлинзалар (Жапония) Суреттіөңдеужылдамдығы - ≤25 кадр / сОңтайлысурет қашықтығы-210 мм ± 30 мм Сурет ажыратымдылығы-856x480 пиксель. Туралаудәлдігі - ≤0.5 mmҚұрылғыныңжұмысрежимінешығууақыты ± 4 сек. Жұмыстемпературасы мен ылғалдылығы-0 ℃ ~ 45℃, ≤ 80% Батарея - DC7.4V 3000mAhБағыттыреттеу-кезкелгенбағытТабиғижарықкезіндегіинфрақызылсәулеленуэнергиясы - ≤60μw / м2 Максималдыжарықтылық - ≤1500 люкс Төртреттелетінжарықтықдеңгейі Номиналдықуаты -8 Вт. Қантамырларынтанутереңдігі - үш режим 0-2мм,2-4мм, 4-8мм ТерініңбарлықтүстітүрлерінсканерлеуLi-ionбатареясыныңжұмысуақыты - ≤200 минут Үздіксізжұмысуақыты - >2,5 сағатБатареянызарядтаууақыты -4 сағатСақтаутемпературасы, ылғалдылығы -10 ℃ ~ 45℃, ≤ 80% Кернеуадаптері - DC 12V, AC 220V 50Hz Аппараттыңмөлшері (мм)-213 х 65 х 62 Салмағы (кг) -0.43 Еденгенемесеүстелгеорнатуопциясы Проекция режиміқалыпты режим, жасылжарықрежимі, тамырдыңтереңдігінтанурежимі, ересектер мен балаларғаауысуарқылыкері режим Қандыталдауға, диализгеалукезіндежәнемедициналықбағыттардабасқа да мақсаттардаемшаракабинеттеріндегіересектерде, балалардакөктамырлардыанықтауүшінаспаптыпайдалану. * Төртреттелетінжарықтықдеңгейі * Терініңбарлықтүстітүрлерінсканерлеу |  |
|  |  | Шығынматериалдарыжәнетозатынтүйіндер: |  |  |  |
| 4 | Пайдаланушарттарынақойылатынталаптар |  |  |  |  |
| 5 | МТ жеткізудіжүзегеасырушарттары (ИНКОТЕРМС 2000 сәйкес) | DDP қаласы________________ |  |  |  |
| 6 | МТ жеткізумерзіміжәнеорналасқанжері | 37 календарных дней Адрес: |  |  |  |
| 7 | Жеткізушінің, оныңҚазақстанРеспубликасындағысервистікорталықтарыныңнемесеүшіншіқұзыреттітұлғалардытартаотырып, МТ кепілдікжәнекепілдіктенкейінгісервистікқызметкөрсетушарттары | МТ кем дегенде 37 айғакепілдіктісервистікқызметкөрсетужәнекепілдіктісервистікқызметкөрсетумерзіміаяқталғансәттенбастапкемінде ХХ айғакепілдіктісервистікқызметкөрсетуқажет. Жоспарлытехникалыққызметкөрсетутоқсанынакемінде 1 ретжүргізілуітиіс. Техникалыққызметкөрсетубойыншажұмыстарпайдалануқұжаттамасыныңталаптарынасәйкесорындаладыжәнемыналардықамтуытиіс: - пайдаланылғанресурстыққұрамдасбөліктердіауыстыру; - МТ жекелегенбөліктерінауыстырунемесеқалпынакелтіру; - бұйымдыбаптаужәнереттеу; осы бұйымғатәнжұмыстаржәне т. б.; - негізгімеханизмдер мен тораптардытазалау, майлаужәнеқажетболғанжағдайдаіріктеу; - бұйымкорпусыныңсыртқыжәнеішкібеттеріненоныңқұрамдасбөліктерініңшаңын, кірін, Коррозия жәнетотығуіздерінжою (ішінараблоктық-тораптықбөлшектеумен); - пайдалануқұжаттамасындакөрсетілгенбұйымдардыңнақтытүрінетәнөзге де операциялар |  |  |  |
|  | Калибрлеу МТ |  |  |  |  |
| 8 | Денсаулықсақтауұйымдарыныңмамандарыноқытуды, сондай-ақмедициналықтехниканыпайдаланудыңкепілдікмерзімікезеңіндеконсультацияларжүргізушарттары | МТ орнатылғанжердемамандарғанұсқамажүргізу, сондай-ақмедициналықтехниканыпайдаланудыңкепілдімерзімікезеңіндеконсультацияларөткізуқажет. |  |  |  |
| 9 | Басқаталаптар мен шарттар |  |  |  |  |