И.о.заместитель директора по медицинской части

КГП на ПХВ « ОЦСМП» КГУ «УЗ акимата СКО»

__________________Жужгов В.В.

Приложение 1

Техническая спецификация закупаемых товаров

| № | Международное непотентованное наименование, торговое наименование | Характеристика | Единица измерения | Количество | Цена | Выделенная сумма | Срок поставки | Адрес поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термоиндикатор на 120 гр.№ 500 | Термоиндикаторы предназначены для контроля качества работы стерилизаторов при паровой и воздушной стерилизации 120 гр.С изделий медицинского назначения. Комплект на 500 тестов. Термоиндикаторы выполнены в виде таблеток из термочувствительного вещества с добавлением химического красителя для их различая по предназначению и запаянных в прозрачную капсулу из полимерной плёнки. Термоиндикаторы закладываются во внутрь и снаружи стерилизационных упаковок, которые помещаются в сухожаровые и паровые стерилизаторы (автоклав). Температура индикации в среде чистого насыщенного пара 120°С при экспозиции 20 или 45 минут в зависимости от вида стерилизуемого материала. При достижении указанных параметров таблетка термочувствительного вещества расплавляется и теряет свою исходную геометрическую форму, что свидетельствует о срабатывании термоиндикатора. Изменение геометрической формы и расплыва термочувствительного вещества в капсуле сравнивается с эталоном.Срок годности - 2 года. | Упак. | 4 | 6770,0 | 27080 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |

«СҚО әкімдігінің ДСБ» КММ «ОЖМЖО»ШЖҚ КМК

директордың м.а. медициналық бөлім жөніндегі орынбасары

__________________В. В. Жужгов

1 қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| № | Халықаралық патенттелмеген атауы, сауда атауы | Сипаттамасы | Өлшем бірлігі | Саны | Бағасы | Бөлінген сома | Жеткізу мерзімі | Жеткізу мекенжайы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120 гр. № 500 Термоиндикатор | Термоиндикаторлар бумен және ауамен зарарсыздандыру кезінде стерилизаторлардың жұмыс сапасын бақылауға арналған 120 гр. Медициналық мақсаттағы бұйымдардан. 500 тест жинағы. Термоиндикаторлар химиялық бояғыш қосылған термосезімтал заттан жасалған таблеткалар түрінде жасалады, олардың мақсаты бойынша ерекшеленеді және полимерлі пленкадан жасалған мөлдір капсулаға дәнекерленген. Термоиндикаторлар стерилизациялық қаптамалардың ішіне және сыртына қойылады, олар құрғақ және бу стерилизаторларына (автоклавқа) салынады. Стерильденетін материалдың түріне байланысты 20 немесе 45 минуттық экспозиция кезінде таза қаныққан бу ортасындағы көрсеткіш температурасы 120°С. Көрсетілген параметрлерге жеткенде, термосезімтал заттың таблеткасы балқып, бастапқы геометриялық пішінін жоғалтады, бұл термоиндикатордың іске қосылғанын көрсетеді. Капсуладағы термосезімтал заттың геометриялық пішіні мен бұлыңғырлығының өзгеруі эталонмен салыстырылады. Жарамдылық мерзімі – 2 жыл. | Орау | 4 | 6770,0 | 27080 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ., Ульянова к., 98 |