2 қосымша

Техникалық сипаттама

| № р/с | Критерийлер | Сипаттама |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық техниканың атауы (медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес, моделін, өндірушінің, елдің атауын көрсете отырып) | Өкпені жасанды желдету аппараты |  |  |  |  |
| 2 | Жинақтауға қойылатын талаптар | № р/с | МТ жинақтауыштың атауы (медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізіліміне сәйкес) | Медициналық техникаға жинақтаушының моделі және (немесе) маркасы, каталог нөмірі, қысқаша техникалық сипаттамасы. | Қажетті мөлшер (өлшем бірлігін көрсете отырып) | Өлшем бірлігі |
|  |  | Негізгі компоненттер |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Неонатальды науқастың сынақ өкпе жинағы | Демонстрациялық өкпе аппараттың жұмысын тексеруге және тексеруге арналған, көлемі 30 мл | 1 к-т | 1 орнату |
|  |  | 2 | Опция: жаңа туған нәрестелерді әртүрлі модификацияларда желдету (желдету режимін белсендіру коды бар активтендіру кілті, датчиктер мен модульдер) | Жаңа туған нәрестелерді жоғары сапалы желдетуді қамтамасыз ететін алдын ала орнатылған бағдарламалық-техникалық шешімдер жиынтығы. Код арқылы іске қосылады. Науқастың салмағы: 0,2-30 кг. Жаңа туған пациенттер санаты үшін режимдер бойынша жиынтық тыныс алу жиілігінің диапазоны: Минутына 1-80 тыныс. Тыныс алу көлемі: 2-300 мл. Тыныс алу уақыты: 0,1-12 сек. Басқарылатын қысым: 0-45 cmH2O. Қолдау қысымы: 0-45 cmH2O. Ағын триггерінің сезімталдығы: 0,1-5 л/мин. | 1 дана |  |
|  |  | 3 | Опция: әр түрлі модификациядағы nCPAP-PC режимі (желдету режимін іске қосу коды бар активтендіру кілті, сенсорлар мен модульдер) | Қысымды қолдау (PS) мүмкіндігін қоса алғанда, инвазивті емес синхрондалған мұрын CPAP терапиясы режимін қамтамасыз ететін бағдарламалық шешім. | 1 дана |  |
|  |  | 4 | Жаңа туған нәрестелерге арналған науқастың тыныс алу тізбегі | Жаңа туылған пациенттерге арналған силиконды тыныс алу тізбегі, ішкі диаметрі 12 мм, тегіс ұңғылы, бірнеше рет қолданылатын, автоклавталған. Жиынтықта: тегіс ұңғылы силикон шлангілері-2 дана, ылғал жинағыш-1 дана, Y-тәрізді үштік-1 дана, бұрыштық топсасы бар гофрленген ұзартқыш-1 дана. | 1 к-т |  |
|  |  | 5 | Оттегі датчигі | Гальваникалық типтегі оттегі датчигі ингаляциялық қоспадағы оттегінің нақты концентрациясын анықтауға арналған. | 1 дана |  |
|  |  | 6 | Қайта пайдалануға болатын автоклавталатын экспираторлық клапан мембранасы бар клапан | Экспираторлық клапан мембранасы бар қайта пайдалануға болатын автоклавталатын экспираторлық клапан. Бұл оңай алынбалы құрылғы, ол дезинфекциялық өңдеуге (зарарсыздандыруға) мүмкіндік береді, бұл аппарат пен тыныс алу тізбегінің бактериялық ластануының минималды қаупін қамтамасыз етеді. | 1 к-т дыхательного контура.зинфекционную обработку (стерилизацию), обеспечивая минимальный риск бактериальной контаминации ап |  |
|  |  | 7 | Ағын датчигі неонатальды | Ең аз өлі кеңістігі бар неонатальды рациенттерге арналған ағын датчигі дифференциалды қысымды өлшеу принципіне негізделген. Датчикке қосылуға арналған екі түтік бар, науқастың тісіне орнатылған. Науқасқа проксимальды орналасу инспираторлық және экспираторлық, тыныс алу көлемі мен ағындарын өлшеудің жоғары дәлдігін қамтамасыз етеді, пациенттің коннекторында тікелей инспираторлық қысымды өлшеуді қамтамасыз етеді және бақылау параметрлерінің санын кеңейтуге және дәлдігін арттыруға мүмкіндік береді. 10 дана жиынтығы. | 1 к-т дыхательного контура.зинфекционную обработку (стерилизацию), обеспечивая минимальный риск бактериальной контаминации ап |  |
|  |  | 8 | nCPAP ағын генераторы | nCPAP-PС Ncpap-PC генераторы инвазивті емес желдетілетін немесе nCPAP режимінде тыныс алуды қолдайтын нәрестелерге барынша жайлылықты қамтамасыз етуге арналған | 1 дана |  |
|  |  | 9 | nCPAP бастау жинағы | Бастапқы жинақ мұрын канулалары мен мұрын маскалары арқылы инвазивті емес мұрын CPAP терапиясын жүргізу үшін барлық қажетті компоненттерді қамтиды. Жиынтықта: ағын генераторлары, мұрын канулалары, мұрын маскалары, әртүрлі өлшемдегі қалпақшалар, өлшеу таспасы. 10 пациентке арналған жинақ. | 1 к-т |  |
| 3 | Медициналық техниканы жеткізуді жүзеге асыру шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010) | DDP тапсырыс беруші, Шарт талаптарына сәйкес |  |  |  |  |
| 4 | Медициналық техниканы жеткізу мерзімі және орналасқан жері | 60 күнтізбелік күн |  |  |  |  |

«Облыстық жедел медициналық көмек орталығы»

ШЖҚ КМК директорының м.а.                                                                                                         Ю.А.Белоног