И.о.заместитель директора по медицинской части

КГП на ПХВ « ОЦСМП» КГУ «УЗ акимата СКО»

__________________Жужгов В.В.

Приложение 1

Техническая спецификация закупаемых товаров

| № | Международное непотентованное наименование, торговое наименование | Характеристика | Единица измерения | Количество | Цена | Выделенная сумма | Срок поставки | Адрес поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Привод EZ-IO Power Driver. | Система EZ-IO предназначена для осуществления немедленного сосудистого доступа в экстренной ситуации с помощью набора внутрикостной иглы. Привод EZ-IO® - герметичное, ручное, питающееся от литиевой батареи медицинское устройство. Размеры не более: 12.5cmx 11.0cmx 4.0cm. Масса: не более 350 грамм. Класс защиты от поражения электрическим током BF (рабочая часть устройства). Степень защиты от проникновения воды типа IPXO. Срок службы привода EZ-IO® составляет до 10 лет или около 500 включений. Применим с иглами для внутрикостного доступа EZ-IO 15G, длиной 15, 25, 45 мм. Насадочная головка для иглы шестигранная магнитная. Световой индикатор уровня заряда батареи. | Шт. | 26 | 110400 | 2870400 | В течение 2023 года по потребности заказчика | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 2 | Набор внутрикостной иглы. | Применяется только с приводомEZ-IOPowerDriver. Игла состоит из стилета и катетера. Стилет закреплен внутри металлического катетера с помощью винтового соединения. Соединение с приводом шестигранным посадочным гнездом с магнитом. После удаления стилета остается катетер со стандартным замком Луэра. Катетер EZ-IO 15G. Изготовлен из легированной стали 304, без латекса, поставляются стерильными, непирогенными в индивидуальной упаковке. Масса: не более 5 грамм. Иглы имеют цветовую маркировку. В комплект входит: Игла, стилет, удлинитель-переходник для системы или для введения раствора с фильтром и зажимом, устройство для утилизации использованных игл, лента-браслет для пациента на клеевой основе.1 игла в наборе. Размер 15G, длина 45 мм. | Шт. | 6 | 93150 | 558900 | В течение 2023 года по потребности заказчика | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 3 | Набор внутрикостной иглы. | Применяется только с приводомEZ-IOPowerDriver. Игла состоит из стилета и катетера. Стилет закреплен внутри металлического катетера с помощью винтового соединения. Соединение с приводом шестигранным посадочным гнездом с магнитом. После удаления стилета остается катетер со стандартным замком Луэра. Катетер EZ-IO 15G. Изготовлен из легированной стали 304, без латекса, поставляются стерильными, непирогенными в индивидуальной упаковке. Масса: не более 5 грамм. Иглы имеют цветовую маркировку. В комплект входит: Игла, стилет, удлинитель-переходник для системы или для введения раствора с фильтром и зажимом, устройство для утилизации использованных игл, лента-браслет для пациента на клеевой основе.1 игла в наборе. Размер 15G, длина 25 мм. | Шт. | 30 | 93150 | 2794500 | В течение 2023 года по потребности заказчика | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 4 | Набор внутрикостной иглы. | Применяется только с приводомEZ-IOPowerDriver. Игла состоит из стилета и катетера. Стилет закреплен внутри металлического катетера с помощью винтового соединения. Соединение с приводом шестигранным посадочным гнездом с магнитом. После удаления стилета остается катетер со стандартным замком Луэра. Катетер EZ-IO 15G. Изготовлен из легированной стали 304, без латекса, поставляются стерильными, непирогенными в индивидуальной упаковке. Масса: не более 5 грамм. Иглы имеют цветовую маркировку. В комплект входит: Игла, стилет, удлинитель-переходник для системы или для введения раствора с фильтром и зажимом, устройство для утилизации использованных игл, лента-браслет для пациента на клеевой основе.1 игла в наборе. Размер 15G, длина 15 мм. | Шт. | 4 | 93150 | 372600 | В течение 2023 года по потребности заказчика | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |

«СҚО әкімдігінің ДСБ» КММ  «ОЖМКО» ШЖҚ  КМК

директорының  медициналық бөлім жөніндегі орынбасары

________________________Жужгов В.В.

Қосымша 1

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

«СҚО әкімдігінің ДСБ» КММ  «ОЖМКО» ШЖҚ  КМК

директорының  медициналық бөлім жөніндегі орынбасары

________________________Жужгов В.В.

Қосымша 1

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| № | Халықаралық патенттелмеген атауы, сауда атауы | Сипаттамасы | Өлшем бірлігі | Саны | Бағасы | Бөлінген соммасы | Жеткізу мерзімі | Жеткізу мекенжайы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EZ-IO Power Driver жетегі. | EZ-io жүйесі сүйекішілік ине жиынтығы арқылы төтенше жағдайда тамырларға жедел қол жеткізуге арналған. EZIO ® жетегі-герметикалық, қолмен жұмыс істейтін, литий батареясымен жұмыс істейтін медициналық құрылғы. Өлшемдері артық емес: 12.5 cm x 11.0 cm x 4.0 cm. Салмағы: 350 грамнан аспайды. BF электр тогының соғуынан қорғау класы (құрылғының жұмыс бөлігі). IPXO типті судың енуінен қорғау дәрежесі. EZ-IO ® жетегінің қызмет ету мерзімі 10 жылға дейін немесе шамамен 500 қосылымға дейін. Ұзындығы 15, 25, 45 мм болатын EZIO 15g сүйекішілік инелермен қолданылады. Инеге арналған саптама басы алтыбұрышты магнитті. Батарея деңгейінің индикаторы | дана | 26 | 110400 | 2870400 | 2023 жыл ішінде Тапсырыс берушінің қажеттілігі бойынша | СҚО, Петропавл қ., Ульянова к., 98 |
| 2 | Сүйекішілік ине жиынтығы. | Ол тек VARIO Power Driver көмегімен қолданылады. Ине Стилет пен катетерден тұрады. Стилет металл катетердің ішіне бұрандалы қосылыс арқылы бекітіледі. Магниті бар алтыбұрышты қону ұясының жетегіне қосылу. Стилетті алып тастағаннан кейін стандартты Люер құлпы бар катетер қалады. Ez-io 15g катетері. легирленген 304 болаттан жасалған, латекссіз, стерильді, пирогенді емес, жеке қаптамада келеді. Салмағы: 5 грамнан аспайды. Инелер түспен белгіленген. Жинаққа мыналар кіреді: ине, стилет, жүйеге арналған ұзартқыш-адаптер немесе сүзгісі мен қысқышы бар ерітіндіні енгізу үшін, пайдаланылған инелерді жоюға арналған құрылғы, желім негізіндегі пациентке арналған таспа-білезік.Жиынтықтағы 1 ине. Өлшемі 15G, ұзындығы 45 мм. | дана | 6 | 93150 | 558900 | 2023 жыл ішінде Тапсырыс берушінің қажеттілігі бойынша | СҚО, Петропавл қ., Ульянова к., 98 |
| 3 | Сүйекішілік ине жиынтығы. | Ол тек VARIO Power Driver көмегімен қолданылады. Ине Стилет пен катетерден тұрады. Стилет металл катетердің ішіне бұрандалы қосылыс арқылы бекітіледі. Магниті бар алтыбұрышты қону ұясының жетегіне қосылу. Стилетті алып тастағаннан кейін стандартты Люер құлпы бар катетер қалады. Ez-io 15g катетері. легирленген 304 болаттан жасалған, латекссіз, стерильді, пирогенді емес, жеке қаптамада келеді. Салмағы: 5 грамнан аспайды. Инелер түспен белгіленген. Жинаққа мыналар кіреді: ине, стилет, жүйеге арналған ұзартқыш-адаптер немесе сүзгісі мен қысқышы бар ерітіндіні енгізу үшін, пайдаланылған инелерді жоюға арналған құрылғы, желім негізіндегі пациентке арналған таспа-білезік.Жиынтықтағы 1 ине. Өлшемі 15G, ұзындығы 25 мм. | дана | 30 | 93150 | 2794500 | 2023 жыл ішінде Тапсырыс берушінің қажеттілігі бойынша | СҚО, Петропавл қ., Ульянова к., 98 |
| 4 | Сүйекішілік ине жиынтығы. | Ол тек VARIO Power Driver көмегімен қолданылады. Ине Стилет пен катетерден тұрады. Стилет металл катетердің ішіне бұрандалы қосылыс арқылы бекітіледі. Магниті бар алтыбұрышты қону ұясының жетегіне қосылу. Стилетті алып тастағаннан кейін стандартты Люер құлпы бар катетер қалады. Ez-io 15g катетері. легирленген 304 болаттан жасалған, латекссіз, стерильді, пирогенді емес, жеке қаптамада келеді. Салмағы: 5 грамнан аспайды. Инелер түспен белгіленген. Жинаққа мыналар кіреді: ине, стилет, жүйеге арналған ұзартқыш-адаптер немесе сүзгісі мен қысқышы бар ерітіндіні енгізу үшін, пайдаланылған инелерді жоюға арналған құрылғы, желім негізіндегі пациентке арналған таспа-білезік.Жиынтықтағы 1 ине. Өлшемі 15G, ұзындығы 15 мм. | дана | 4 | 93150 | 372600 | 2023 жыл ішінде Тапсырыс берушінің қажеттілігі бойынша | СҚО, Петропавл қ., Ульянова к., 98 |