Главный врач КГП на ПХВ « ОЦСМП» КГУ «УЗ акимата СКО»

__________________Утебаев А.О.

Техническая спецификация закупаемых товаров

| № | Наименование | Характеристика | Единица измерения | Количество | Цена | Выделенная сумма | Срок поставки | Адрес поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стерилизатор паровой с автоматической системой управления ГК-100 «СЗМО» | Стерилизатор паровой предназначен для стерилизацииводяным насыщенным паром под избыточным давлениеммедицинских изделий из коррозионно-стойких металлов,стекла,резины, латекса, пластмасс, изделий из текстиля,перевязочного материала, а такжелигатурных шовныхматериалов, используемых в медицинской практике.Материалы закладываются в камеру стерилизатора вкоробках стерилизационных круглых типа КСК-18 илиКФ-18 (с фильтром). Стерилизатор паровой предназначендля установки вцентрализованных стерилизационныхлечебно-профилактических учреждениях. Встерилизаторепаровом предусмотрен фильтр бактериальной очисткиатмосферноговоздуха. Фильтр не требует частых прочистоки замены мембраны в течении года. Корпус стерилизатораизготовлен из полированной нержавеющей стали.Техническиехарактеристики Рабочее давление пара впарогенераторе и стерилизационной камере, мПа ( кгс/см2)0,22 (2,2) Ток переменный, трёхфазный Частота, Гц 50Напряжение, В 380±10% Потребляемая мощность, кВт, неболее 14 Внутренний диаметр стерилизационнойкамеры,мм 400±4 Количество режимов стерилизации 5 Параметрыпервого режима стерилизации: рабочее давление, мПа (кгс/см2),температура ºC, время стерилизационнойвыдержки, мин 0,21±0,01 (2,1+0,1),134± ,5±1 Параметрывторого режима стерилизации: рабочее давление, мПа (кгс/см2),температура ºC, времястерилизационнойвыдержки, мин 0,11±0,01 (1,1+0,1),121±1,20±2 Параметрытретьего режима стерилизации: рабочее давление, мПа (кгс/см2),температура ºC, время стерилизационнойвыдержки, мин 0,20±0,02 (2,0+0,2),132±2,20±2 Параметрычетвертого режима стерилизации: рабочее давление, мПа (кгс/см2),температура ºC, времястерилизационнойвыдержки, мин 0,11±0,02 (1,1+0,2),120±2,45±3 Параметрыпятого режима стерилизации: рабочее давление, мПа (кгс/см2),температура ºC, время стерилизационнойвыдержки, мин 110….136, не более 60 мин. Остаточнаявлажность, не более 1% Объем парогенератора, л 25Управление автоматическое (1-4 режим), ручноеполуавтоматическое режим \”Р\” Габаритные размеры, мм:– глубина 1200±10 – ширина720±10 – высота 1360±10Масса,кг, не более 180 Высота загрузки 785±10 Средняянаработка на отказ, не менее, циклов 3000 Установленныйсрок службы, не менее, лет 5Срок службы, лет не менее 10Объем стерилизационной камеры,л 100 Применяемыестерилизационные коробки КСК-18, КФ | шт | 1 | 2100000 | 2100000 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |

«СҚО әкімдігінің ДСБ» КММ «ОЖМКО» ШЖҚ КМК бас дәрігері

__________________Утебаев А.О.

Сатып алынатын тауарлаға  арналған техникалық сипаттама

| № | Халықаралық патенттелмеген атауы | Сауда атауы | сипаттамасы | Өлшем бірлігі | Саны | Бағасы | Бөлінген сомасы | Жеткізу мерзімі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГК-100 «СЗМО» Бу стерилизаторы автоматты басқару жүйесімен | медициналық практикада қолданылатын жемірілуге төзімді металдан, шыныдан, резинадан, латекстен, пластмассадан, тоқыма, тану материалдардан, сондай-ақ лигатуралы тігіс материалдардан медициналық бұйымдарды артық қысыммен су қаныққан бумен зарарсыздандыру үшін тағайындалған бу стерилизаторы Материал КСК-18 немесе КФ-18 (сүзгімен қоса) үлгідегі доңғелек зарарзыздандыру қораптарында стерилизатордың камерасына салынады. Бу стерилизаторы орталықтандырылған емдеу-алдын алу мекемелерінде орнатуға арналған. Бу стерилизаторында атмосфералық ауа тазарту үшін бактериалық сүзгі ескерілген Сүзгіге мембрананы жие тазарту ауыстыру жыл бойы қажет емес. стерилизатордың қаптамасы(корпусы) жылтылдатылған, тот баспайтын болаттан орындалған. Техникалық сипаттамасы Бу генераторда және зарарасыздандыру камерасында будың жұмыс қысымы, мПа ( кгс/см2)0,22 (2,2) Ауыспалы ток, үш фазалық жиіктілігі, Гц 50Кернеу, В 380±10% Тұтынатын қуаты, кВт, 14 В артық емес. Зарарсыздандыру камерасының ішік диаметры ,мм 400±4 Зарарсыздандырудың режим саны 5 Зарарсыздандырудың 1 режим параметрлері : жұмыс қысымы, мПа (кгс/см2),температура ºC, зарарсыздандырудың ұсталым уақыты , мин 0,21±0,01 (2,1+0,1),134± ,5±1 Зарарсыздандырудың екінші режим параметрлері:жұмыс қысымы, мПа (кгс/см2),температура ºC, в зарарсыздандырудың ұсталым уақыты, мин 0,11±0,01 (1,1+0,1),121±1,20±2 Зарарсыздандырудың үшінші режим параметрлері: жұмыс қысымы, мПа (кгс/см2),температура ºC, зарарсыздандырудың ұсталым уақыты, мин 0,20±0,02 (2,0+0,2),132±2,20±2 Зарарсыздандырудың төртінші режим параметрлері: жұмыс қысымы, мПа (кгс/см2),температура ºC, в зарарсыздандырудың ұсталым уақыты, мин 0,11±0,02 (1,1+0,2),120±2,45±3 Зарарсыздандырудың бесінші режим параметрлері: жұмыс қысымы, мПа (кгс/см2),температура ºC, зарарсыздандырудың ұсталым уақыты, мин 110….136, 60 мин артық емес. Қалдық ылғалдығы, 1% артық емес. Бу генератор көлемі, л 25. Басқару автоматты (1-4 режим), қолмен жартылай автоматты режим \”Р\” Габарит өлшемдері, мм:– тереңдігі 1200±10 – ені 720±10 – биіктігі 1360±10Салмағы ,кг, 180 кг артық емес. Жүктеу биіктігі 785±10 істен шығуға орташа атқарымы 3000 циклдан кем емес. Белгіленген қызмет мерзімі 5 жылдан кем емес. Қызмет мерзімі, 10 жылдан кем емес. Зарарсыздандыру камерасының көлемі 100 л, Қолданылатын КСК-18 ,КФ-18 үлгідегі зарарзыздандыру қораптары | дана | 1 | 2100000 | 2100000 | 15 күн | СҚО, Петропавлқ. Ульянов көшесі, 98 |