«СҚО әкімдігінің ДСБ» КММ «Облыстық жедел медициналық көмек орталығы» ШЖҚ КМК Бас дәрігері _______________ М.Ш. Байгулов Б Е К І Т І Л Д І ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА Автокөлік: «Желілік, кардиологиялық, реанимациялық бригадалар және қарқынды терапия бригадаларына арналған көшпелі шұғыл медициналық көмек кешені КҚ үлгісі: Реанимобиль Шығару жылы: 2017 ж ерте емес Доңғалақ формуласы: 4X2 кем емес Шасси орындалуы : жедел медициналық көмек Қозғалтқыш қуаты: 80 кВт (109 л.с.) Доңғалақ базасы: 3550 мм Рульмен басқару: сол жақ Түсі ҚР ДСМ 2017 жылғы 03.11. №811 бұйрығы Шиналар 1. ось: 1 x 225/70 R 15 кем емес 2. ось: 1 x 225/70 R 15 кем емес Стандартты жабдық Шасси AC3 негізгі берілістің беріліс саны i = 4,375 BB0 тежеуді бұғатталуға және текке айналуға қарсы жүйесі (ABS и ASR) BB3 стабилизациялаудың электрон жүйесі (ESP) C45 Алдыңғы ось күшейтілген стабилизаторы C47 күшейтілген амортизаторлар RG5 шиналар жинағы өлшемі 225/70 R15 кем емес RM7 Жазғы шиналар RS0 Болат дискілері 6J x 15 кем емес R65 артқы асылма астынан қосалқы доңғалақты бекіту R87 қосалқы доңғалақ MC2 Қозғалтқыш 80 кВт(109 лс)3800/мин кем емес MS9 қозғалтқыштың орындалуы Еуро 5 GR1 5-сатылық механикалық беріліс қорабы KA4 оң жақтан артқы ось алдында пайдаланылған газдың шығуы KL5 Отын сүзгі су ажыратқышымен қоса шанақтар және қондырмалар D03 шатырды биік қып орындау L04 фарларды автоматты қосу L06 тұрақта фара жарығын автоматты ауыстыру LB5 үшінші стоп-сигнал L65 жолаушылар бөлімшесінде қосымша төбелік шырағдан T16 сырғымалы есік оң T82 кіру үшін тұтқа, А тіреуші, жолаушы жағы H20 Атермальдық әйнектеу Q67 текке айналудың артқы тесігі P47 алдыңғы шашыратқыш P48 артқы шашыратқыштар Ішкі жабдық, жылыту және кондициялау SA5 жүргізушінің қауіпсіздік жастығы FF5 жел әйнегі бойы сөре V25 парапетке дейін жүк бөлімшесін қатты талшықпен каптау HZ9 қоса жылытқыш J65 температураның сыртқы индикаторы LB9 Шығу жарығы Радио, приборлар және электрика ER0 радиоқабылдағышты орнату үшін дайындық EE8 Аккумуляторлық батарея 12 В 100 Ач E88 түтатқыш EK1 эл. Приборларды қосу үшін ұстатқыш панелі J58 белдік түймеленбеген туралы ескерту құрылғысы JA1 шаятын сұйықтықтың деңгей индикаторы J10 Спидометр, км FZ1 Орталық құлып с ДУ M49 Генератор 14B/180A кем емес M94 жылдамдылық шектегішсіз автомобиль Басқа жабдық Z11 жаман жол үшін арнайы аспа орындау XS1 Плакаттар / буклеттер орыс тілінде Y43 Гидравликалық домкрат Advanced желісінің орындалуы EL8 2 автомагнитола орнату үшін дайындық (антенна, кабель, 2 динамика) F68 жылыту мен электр реттеушімен қоса артқы көрініс айнасы J65 сыртқы ауа температурасың индикациялау LB9 Шығу жарығы V50 Электр шыныкөтергіштер H16 жүргізушінің орындығын жылыту SB1 жүргізушінің жабдықталған орындығы SB2 жолаушының жабдықталған орындығы (алдыңғы жолаушы) SK0 жүргізушінің орындығында жабдықталған бас сүйегіш SK1 жолаушының орындығында жабдықталған бас сүйегіш ( алдыңғы жолаушы ) AIRCON Driver пакеті(жүргізуші үшін кондиционер ) HH9 жүргізушінің кондиционері HZ5 қосымша сұйықтықты жылытқыш J65 температураның сыртқы индикаторы H86 қосымша сұйықтықты жылытқышы үшін таймер 2. шанақ, медициналық салон.. автомобильдің шанақ түсі – ҚР ДСМ 2017 жылғы 03.11 №811 бұйрығы. Р50574-2002 (өзгертулермен )МС сәйкес автомобильді түсті графикалық жарық қайтаратын материалмен жапсыру. Термо-шу оқшалау (Полиэфир) және мед. салонның төбесін, есіктерін вибро оқшалау. Приборлар мен жабдықты бекіту үшін шанақты арматурлау (сол жақ борт үстел үстінен).. медициналық салонның борты мен төбесін алюминий және композитты панельдермен өндеу (дәрілік препараттардың және дезинфекция жуғыш құралдарының әсеріне бекем беті жалтыр, иісті сіңірмейтін);. 3. медициналық салон едені.. су сіңірмейтін антистатикалық және сондай –ақ тайғанамайтын барлық тігістердің гидро оқщаулаумен дезинфекция жуғыш құралдарының әсеріне бекем еден жабыны. тігістері гидрооқшауланған. Бүй ір панельдерінің төменгі жағынан алюминийден/ тот баспайтын болаттан 80/100 мм. бордюр. 4. Қалқанша.. Сырғымалы терезесімен кабина және медициналық салон арасындағы қалқан(пердеше жүргізуші жағынан. 5. медициналық салонды әйнектеу .. Екі жаққа кең ашылатын жарма артқы есіктерді әйнектеу .. Сырғымалы терезесімен оң жақ бүйір сырғымалы есігін әйнектеу. Салон есік шыныларын 2/3биіктікке күңгірттеу .. 6. Тұтқалар, леерлер .. кіреберісте сырғымалы бүйір есік алдында тұтқа(боялған)-2 дана (сол және оң жақтан). Инфузиялық жүйеге арналған кронштейндермен қоса қабылдау құрылғы бойымен төбелік леер-тұтқа (тот баспайтын болаттан) - 1 дана. 7. Басқыштар. Бүйір басқыш.. Артқы басқыш. 8. Жылыту және желдету .. салонның алдыңғы бөлігінде желдеткіш-апаттық люк(шыны). сүзгі- желдеткіш қондырғы ФВУ (ағынды-сорғылы құрылғы).. Салон жылытқышы автономды, әуе, 2 кВт. салон жылытқышы тәуелді, су. Қозғалтқышты жүргізу алдында жылытқышы. Медициналық салонда кондиционер. 9. Жарық және электр жабдығы. Салонның жалпы жарығы: төбелік шырағдандары, 6 дана. Бұрылыс механизмымен қоса зембіл үсті бағытталған жарықпен шырағдан (споты, 4 дана.). Үстел үсті жарығы (2 шырағдан).. Оң жақ борт бойынша бүйір есік үсті шырағданы. Артқы жарма есік үсті шырағданы. Аккумуляторлы батарея қосымша 100 Ач ажыратқыш релесімен (негізгі ТС құрамында).. электр розетка 12V медициналық жабдықты қоректендіру үшін сол борт бойынша - 3 дана. электр розетка 220V медициналық жабдықты қоректендіру үшін сол борт бойынша - 4 дана. кернеу өңдегіші 12/220V. Сыртқы желіс электр қуат берудің қосу розеткасы 220В, 50 Гц сол борттың алдыңғы бөлігінде, қысқа тұйықталудан сақтанумен және персоналды электр токпен зақымданудан қоргаумен (УЗО).. Сыртқы желіс электр қуат берудің қосу кабелі 220V, 15 метр. электр қуат берудің сыртқы желісінен а/м аккумуляторлы батареялардың автоматты зарядтау жүйесі 220В, 50 Гц. медициналық салонның электр жабдығын басқару панелі.. Тұманға қарсы фаралар .. 10. газбен қамсыздандыру жүйесі .. медициналық газдар құбырлары. газ балондарын бекіту кронштейндері 10 л. - 2 дана. медициналық газдар розеткасы тез ажыратқыш жалғануымен. 11. отырғыштар, қондырмалы орындар .. Жүргізуші кабинасы: жүргізушісінің креслосы, алып жүрушінің қосарланған креслосы. НППС қосымша зембілді орнату мүмкіндігімен медициналық салонның оң борты бойынша кресло қауіпсіздік белдігімен, жималы .. қауіпсіздік белдігімен және қайырмалы шынтақ таяныштарымен зембілдің бас жағында бұрма кресло. әбдіре- отырғыш салонның оң борты бойынша (НППС қосымша зембілді орнату үшін бікеткішімен).. 12 . Медициналық жиһаз, шкаптар. Медициналық құрал үшін салонның алдыңғы және артқы бөлігінде сол борт бойы пердешелерімен шкаптар, белдіктермен бекітілетін сөрелер.. Шкап құрамында жәшік құлыпымен (5 л.).. Сол борт бойынша үстел үсті тақтайы (көмкерумен).. сол борт бойынша оргшыныдан сырғымалы есіктерімен сөре -антресоль .. Шкап оттек баллондары үшін .. 13. Акустикалық және жарықпен ескерту жабдығы .. Сөзді трансляциялау жүйесімен және кабинадағы басқару пультімен жарық-акустикалық жарықдиодты арқалық .. Артқы жарықдиодты жылтылдақ шамшырақ - 2 дана. 14. Жабдық .. Таза және пайдаланылған су үшін кіріктірме кіші күбішемен су беру электр сорғысымен қол жұғыш. Өрт сөндіргіш 2л жүргізуші кабинасында .. Өрт сөндіргіш 2л салонда. ақпараттық тақтайшалар алюминий негізінде. 15. зембілдер және қабылдау үшін құрылғылар. ажырамалы зембілмен қол-арба. көлденең жылжуымен зембілдерді қабылдау қондырғысы .. Комплектация:. # №; # сипаттамасы; # Саны (дана). # 1; жедел медициналық қызметін арналған өкпені жасанды желдететін портативті аппарат Басқару органдарының сипаттамасы 1 – минуттық желдету өлшемін реттейтін тұтқа 2 - кірер штуцер. 3 - оттек-әуе қоспасының құрамын (50 немесе 100% оттек) ажыратып-қосқыштың бұрау сабымен қоса ISO F15 "Пациент"бойынша шығар штуцер 4 – шығу кезінде("Пациент") жұмыс қысымының жарықдиодты индикаторы 5 - "Старт/Стоп"түймешігі 6 – ӨЖЖ режимінде желдету жиіктілігін немесе ӨЖЖ режимінде дем алу уақытын аударғышы 7 - ӨЖЖ режимінде пациенттің тыныстық күш салуын күту уақытының("Пауза") аударғышы 8 – жұмыс режимін таңдаудың аударғышы ("Ересектер - Балалар", "ӨЖЖ - ӨҚЖ") және ӨЖЖ режимінде іске қосушы ажыратудың шамасы - ТАҒАЙЫНДАЛУЫ жедел медициналық қызметіне арналған өкпені жасанды желдететін портативті аппарат (әрі қарай "аппарат") үйде, медициналық көлікте, құтқару іс-шаралар, сондай-ақ медициналық емдеу мекемелердің қарқынды терапия және реанимация палатарында көшпелі қарқынды терапия және реанимация қызметі жағдайларда оттек-әуе қоспасымен өкпені басқарылмалы жасанды желдету (ӨЖЖ) және өкпені қосымша желдетуді (ӨҚЖ) жүргізу үшін арналған Ересектер және бір жастан бастап одан одан үлкен балаларға арналған аппарат Аппарат мыналарды қамтиды:  белсенді дем алу және сылбыр дем шығарумен уақыт бойынша тыныстық циклды ауыстыруымен басқарылмалы ӨЖЖ  пациенттің тыныстық күш салуына ("талап бойынша") әудесу және пациенттің тыныстық күш салуы болмаған жағдайда тыныстық газды мәжбүрлі беру ("автоматты") режимдерінде қосымша (ӨҚЖ) ӨЖЖ Аппаратты пайдалану шарттары Р50444 МС бойынша 0 -ден 40 °С дейінгі температура кезінде жұмыс үшін климаттық жағдайдарға сәйкес келеді 2. НЕГІЗГІ ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР Аппарат мына келесі реанимациялық тыныстық іс-шаралар жүргізуін қамтамасыз етеді:  ересектер және 6 жастан асқан балалар үшін өкпені басқарылмалы жасанды желдету (ӨЖЖ);  1 жастан бастап 6 жасқа дейінгі балалар үшін өкпені басқарылмалы жасанды желдету (ӨЖЖ );  ересектер және 6 жастан асқан балалар үшін қосымша өкпені жасанды желдету (ӨҚЖ);  1 жастан бастап 6 жасқа дейінгі балалар үшін қосымша өкпені жасанды желдету (ӨҚЖ). ересектер және 6 жастан асқан балалар үшін ӨЖЖ режимінде аппарат мыналарды қамтамасыз етеді:  оттек-әуе қоспасымен ӨЖЖ жүргізу кезінде минутына 3 -тен 20 л. дейінгі шегінде, белгіленген мәндерінен ± 15% рұқсат етілген ауытқумен минуттық желдету;  оттекпен ӨЖЖ жүргізу кезінде минутына 1,0- ден 9,0л. дейінгі шегінде, белгіленген мәндерінен ± 15% рұқсат етілген ауытқумен минуттық желдету;  1 минутта 10 -нан 60 дейінгі шегінде, белгіленген мәндерінен ± 3% рұқсат етілген ауытқумен желдету жиіктілігі;  дем алу және дем шығару ұзақтылығының қатынасы 1:2;  оттек-әуе қоспасыда оттектін концентрациясы (50 ± 5)%;  сақтандырғыш клапанымен шектелетін максималды қауіпсіз қысым (5 ± 0,5)кПа ((50 ± 5)см су бағаны бойынша.);  0,5; 1,0 и 1,5кПа (5; 10 және 15см. су бағаны бойынша) мәндерімен дем шығаруда оң қысым ( ПДКВ клапаны бар болған жағдайда).  минутына 25дм3/мин (л/мин) тұрақты газ ағымы жағдайында 0,2кПа (2см су бағаны бойынша) аспайтын сылбыр дем шығаруда газ қысымын жою;  қысымда болатын тыныстық контурға қатысты газдың шығып кетуі минутына 4л артық емес; 1 жастан бастап 6 жасқа дейінгі балалар үшін ӨЖЖ режимінде аппарат мыналарды қамтамасыз етеді:  оттек-әуе қоспасымен ӨЖЖ жүргізу кезінде минутына 0,7 -ден 6 л. дейінгі шегінде, белгіленген мәндерінен ± 15% рұқсат етілген ауытқумен минуттық желдету;  оттекпен ӨЖЖ жүргізу кезінде минутына 0,8- ден 3,5л. дейінгі шегінде, белгіленген мәндерінен ± 15% рұқсат етілген ауытқумен минуттық желдету;  1 минутта 20 -дан 80 дейінгі шегінде, белгіленген мәндерінен ± 3% рұқсат етілген ауытқумен желдету жиіктілігі; ересектер және 6 жастан асқан балалар үшін ӨЖЖ режимінде аппарат мыналарды қамтамасыз етеді :  оттек-әуе қоспасымен ӨЖЖ жүргізу кезінде «талап бойынша» және «автоматты» режимінде тыныстық көлемін реттеу: · төменгі шек — 0,2 л артық емес; · жоғары шек — 1,2 л кем емес;  дем алу ұзақтылығн реттеу 0,5 -тен 2с дейін;  «талап бойынша» режимінде іске қосатын сейілту 0,05-тен 2,0кПа ( 0,5-тен 20см су бб.) дейін;  «автоматты» режимінде пациенттің тыныстық күш салудың күту уақытын реттеу · төменгі шек — 2с артық емес · жоғары шек — 20с кем емес, шектік ауытқулар – бегіленген мәндерден ± 15% артық емес;  оттек-әуе қоспасыда оттектін концентрациясы (50 ± 5)%;  сақтандырғыш клапанымен шектелетін максималды қауіпсіз қысым (5 ± 0,5)кПа ((50 ± 5)см су бағаны бойынша.);  минутына 25дм3/мин (л/мин) тұрақты газ ағымы жағдайында 0,2кПа (2см су бағаны бойынша) аспайтын сылбыр дем шығаруда газ қысымын жою;  қысымда болатын тыныстық контурға қатысты газдың шығып кетуі минутына 4л артық емес. 1 жастан бастап 6 жасқа дейінгі балалар үшін ӨЖЖ режимінде аппарат мыналарды қамтамасыз етеді:  оттек-әуе қоспасымен ӨЖЖ жүргізу кезінде «талап бойынша» және «автоматты» режимінде тыныстық көлемін реттеу; · төменгі шек — 0,1 л артық емес; · жоғары шек — 0,3 л кем емес;  Аппарат 0,3 -тен 0,5МПа дейін ( 3,0-тен 5,0кгс/см2 дейін ) шығудағы қысыммен сығымдалған оттектің кез келген көзінен, сондай-ақ оттектің жеке ( 15МПа (150кгс/см2 қысымымен оттек баллоны) көзінен жұмыс істейді. Аппарат тұтынылатын қуаты 12Вт аспайтын тұрақты тоқтың 9,5 — 30 В кернеумен көлік құралының борттық желісінен немесе аппарат жинағына кіретін адаптер арқылы 50Гц жиіктілігімен 220В кернеумен ауыспалы токтың өндіріс желісінен, немесе кіріктірілген электр қуат беру көзі- 12В номиналды кернеумен, атоматтық зарядтау құрылғысымен 2,2А-ч сиымдылығымен аккумурятордан электр қуат алады. Аппарат массасы ( баллонсыз және редукторсыз) 2,6кг аспауға тиіс. Аппарат жұмысқа қабілетті мыналар ықпал еткенде: · әуе температуры , °С — 0 ден 40-дейін; · +25°С температура кезінде салыстырмалы ауа ылғалдығы % — 98. Жұмыс режимін орнату уақыты —іске қосу сәтінен бастап 30 секундтан артық емес 3. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҒЫ 3.1. аппаратты жеткізілім жиынтығы кестеде белгіленге сәйкес болуға тиіс Атау; Саны дана; Ескертулер. 1. А-ИВЛ/ВВЛ - "ТМТ" жедел медициналық қызметін арналған өкпені жасанды желдететін портативті аппарат оныңішінде:; 1. 1.1. 1 ӨЖЖ аппараты; 1. 1.2. оттек көзі; 1; Баллон 2л редукторымен (1дана). 1.3. реверсті емес клапан; 1. 1.4. тыныстық шлангы; 1; L = 1,2 м. 1.5. бет маскасы; 1 1 1; балалар жас өспөспірім ересектер. 2. Құрал-сайман жинағы. 2.1. қоректену шлангы; 1; = 3м. 2.2. қоректену шлангы; 1; L = 0,4 м. 2.3. Адаптер 220/12 В; 1. 2.4. қабырғалық бекіткіш; 1. 3. буып-түйетін сауыт; 1. 4. Төлқұжат; 1.; # 1.

| # № |  |  |
| --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |
| # 2 |  |  |
| # 3 | # Каркасы жоқ зембілдер # жедел медициналық көмек үшін каркасы жоқ медициналық зембілдер (тасу үшін 4 жұп тұтқалары және пациентті бекіту үшін арқан жіптері бар) мөлдір ПВХ матасынан жасалған. Өндеуден кейін тік түрде зембілдерді кептіру үшін метал тесіктері (люверстері)бар Техниқалық сиапттамалары: - зембілдің габарит өлшемдері мм 2000х850 кем емес - қаптағы зембілдің габарит өлшемдері, мм 330х50х520 - салмағы, кг 2,0 кем емес - Номиналды жүктеме, кг 150 кем емес Стандартты комплектация : - каркасы жоқ зембіл 1 дана - қабы 1 дана | # 1 |
| # 4 | вакуум бекіткіш шиналар жинағы ұсақ жөндеуге арналған құрал-сайманмен «сөмкесі бар 3 шинадан құрылады» Шиналар, оның пайдалану мерзімін ұзартатын жоғары сапалы материалдардан жасалған тұрақты берік конструкция болып табылады Конструкциясының көпкамерлы жүйесі шина ішінде ішкі толтырғыштың жылжып кетуне жол бермейді Шиналар жинағы Еуропалық стандарттарына сай -сапаның еуропалық сертификаттауы Шиналардың сыртқы жабыны - тоқыма полиэстер екі жағынан ПВХ қабатымен бүркелген. Ішкі камера толтырғышы – Polistirol Шиналар оңай жуылатын және дезинфекцияланатын материалдан орындалған Шиналар қайтпайтын бір бетті клапанмен жинақталған Кез келген климаттық жағдайда пайдалану және сақтау мүмкіндігі бар. Рентген ашықтығы тігістер- ЖЖ-пісірумен өнделген реттелетін бекіткіштер жөндеуге арналған 3 шина, сөмке, сорғыдан тұратын жинағы 3 шинадан тұратын жинақ өлшемдері, мм - 840х340х170 кем емес 3 шинадан тұратын жинақ салмағы, кг - 3,5 ке емес КОМПЛЕКТАЦИЯ: №1шина қол үщін- өлшемі, мм - 670x340 кем емес салмағы, кг - 0,5 кем еемес №2 шина аяқ үшін өлшемі, мм- 1000х680 кем емес салмағы, кг - 1,5 кем емес №3 шина мойын үшін өлшемі, мм - 650х200 кем емес салмағы, кг - 0,3кем емес 3 шинадан тұратын жинақ сөмкесі, өлшемі 840х340х170 кем емес Сорғы Жөндеу жинағы Техникалық сипаттамасы 1. сыртқы материал Вакуум бұйымдар полиамид матасынан орындалған екі жағынан ПВХ қабатымен бүркелген. Орындау кезінде жоғары жиіктілік пісіру технологиясы қолданылған. Барлық қауіпсіздік пайдалану және күту талатарына сай, ауа өткізбейтін материалдан болуға тиіс. 2. Ішкі толтырғыш вакуум бұйымдардың ішкі толтырғышы - жеңілдетілген полимерлы түйіршектер. Толтырғыш саны вакуум бұйымның нақты түріне тәуелді және жақсы созылымдылық пен бекітуді қамтамасыз етіге тиіс. Толтырғыштағы түйіршек диаметры: 3 мм ±1 мм көлемдік салмақ: 30 гр/дм³ жабысқақтық: 0% 3. Бекітетін белдіктер Әр вакуум бұйымның жалпақтығы кемінде 20 мм. болатын бекіткіш белдіктері бар 4. Ауа шұрасы Шұра бұрандасымен термопластикалық полимерден орындалған және мыналардар құрылады: Резенке төсем, ол шұраның үстінгі және төменгі бөлшегін тығыздау үшін қолданылады Шұраның үстінгі бөлшегінде резенке мембранасы Сорғы ауа шлангысының ұштамасына арналған кіру тесігі Кіру тесігін бұғаттау үшін шұра бұқтырмасы | # 1 |
| # 5 | Иммобилизациялық пневматикалық шина жиынтығы Иммобилизациялық пневматикалық шиналар - 20°С тен + 50 °С дейінгі қоршаған ауа температурасы кезінде пайдалануға және сақталуға тиіс шина жиынтығының салмағы – 3 кг артық емес. Шиналардың ұштарында максималды жұмыс қысымы –50 мм сынап бб.; орамда-жастықта – 40 мм сынап бб. Шинаның құрылымы әдейі шинаны тек қана 50 мм сынап бб. бойынша ауызбен үрлеп толтыруға болады Шинаны шепей рентгенография жасауға болады | # 1 |
| # 6 | Асқазанды жуып шаюға арналған жинақ Шприц Жанэ (инъекциялық), зондтар жинағы (ұзындығы-40,80,120см) стерильді-5дана, сұйықтықтықұю және сүзгіден өткізуүшін полипропилен құйғышы | # 1 |
| # 7 | Акушерлік жинақ Жайма- 1дана.Жаялық-2дана; Майлығы бар стерильді жайма -2дана; қысқыш -2дана; Қайшы-1дана; Кіндік қысқышы -1дана; ағаш акушерлік стетоскоп - 1дана.; акушерлік металл жамбас өлшегіші - 1дана; тілге арналған шпатель үлкен - 1дана | # 1 |
| # 8 | Күйік жинағы Дәке таңғыш стерильденген 5м х10см.-3 дана, дәке таңғыш стерильденген 7м х14см.-3 дана, № 1, 3, 6 иілімді, түтік тәрізді таңғыштар – 3 орам, күйікке қарсы гель 20 гр. – 3 туба, таңу үшін қайшы «түймесімен» - 1 дана, күйікке қарсы гель таңғышы 10 см х 10 см.-15 дана, күйікке қарсы гель таңғышы 20 см х 30 см.-6 дана | # 1 |
| # 9 | Кронштейндерімен құю үшін бөлшектелетін штатив Тағайындау : Жедел көмек жағдайында және дала, үй жағдайларында инфузиялық терапияны жүргізу үшін. Ерекшелігі:керуетке зембілге тағы басқаларға бұрандама қысқыш арқылы бекітілуі мүмкін Түтек материалы - алюминий, диаметр 20 мм Аяқтары үшін платформа диаметры max 600 мм Флакондар саны - 4 дана. салмағы (қапсыз) - 1,2 кг Кронштейн- бұрандама қысқыш жақық және цилиндрлік бетте бекіте түсуге ( 40 мм дейін) және штативті тік және көлденең орнатуға мүмкіндік береді | # 1 |
| # 10 | Тонометр фонендоскопымен бірге | # 1 |
| # 11 | Электрокардиограф орындау нұсқасы: аксессуарларымен. Комплектация: 12-арналы ЭКГ с 5.7'' сенсорлы түсті экранымен; 1 шт.. қол аяқ үшін AgCl электроды; 4 дана. Кеуделік электрод AgCl; 6 дана. ЭКГ үшін пациент кәбілі; 1 дана. ЭКГгель 300 мл; 1 дана. ЭКГ қағазы - ені 112мм кем емес; 1 дана. ## ЭКГ қағазы - ені 112мм кем емес; 10 дана. ## Негізгі сипаттамалары - 12-арналы ЭКГ түсті сенсорлы экранымен бір мезгілде ЭКГ сигналын 12 тармақтан жазу және басып шығару үшін - Сенсорлы экран 5,7” (118 × 89 мм) 3, 6 немесе 12 тармақтан көрсететін - Экран ажыратылымдығы (пикселдер): 640 × 480 - үйлесімді әріпті-сандық және функционалды клавиатура және сенсорлы экранның батырмасы - әр электрод контактың индикациялау - қағаз ені: 112 мм кем емес - қағаз түрі: орам - баспа түрі: термо - ЭКГ принтермен тура қосу ( USBарқылы, компьютерді пайдаланбай , А4 қағазында басу ) - Неб бойынша тармақтарды қолданып ЭКГ зерттеу мүмкіндігі, V3R, V4R, V5R, V6R кеуде қуысының оң жақ жартысын кеуде тармақтары арқылы ЭКГ зерттеулер» - Кабрер стандарты бойынша электрокардиограмманы басып шығару мүмкіндігі - Сезімталғыш: 2,5; 5; 10; 20 мм/мВ - Қағаз беру жылдамдылығы: 5, 10, 25, 50 мм/с - Адаптивті, желілік фильтр: 50−60 Гц - бұлшық ет артефактыларының фильтры (тремордың): 25, 35 Гц - Негізгі сықық фильтрдары : 0,05 (3,2 с), 0,11 (1,5 с), 0,25 (0,6 с), 0,50 (0,3 с), 1,50 (0,1 с), сплайндар - Автоматты фильтрлар: автобейімделген - Бастыру тармақтарының саны: 3, 4, 6, 12, 3×4+1, 3×4+2, 3×4+3, 4×3+1, 6×2+1, 6×2+2 - ЭКГ 400 жазуларына дейін сақтайды (10-секундты интервал) - Әр тұтынушы үшін барлық параметрлерді реттеу - Қол және автоматты жұмыс режимі - ЭКГ ұзын жазбалары - шынайы уақыт автоматты жұмыс режимінде синхронды тапсыру - ЭКГ жазбасын бапталатын синхрондау - дефибрилляциядан қорғау - Кардиостимуляторды анықтау: 100 мкс / 40 000 Гц жиіктілігін анықтау функциясы - Соңғы ЭКГ жазбалары және пациент карталарын ашу, қарау және басу үшін жазба деректерінің базасы - Пациент картасына мына ақпарат енеді : Т.А. Ә., туылған күні, жынысы, салмағы, артериалық қысым, бойы, кардиостимулятордың бары/ жоғы, нәсіл, шылым шегуге көз қарас, карта нөмірі. Пациент картасына 2 қосымша тармақ кіреді, олар дәрігермен дербес толтырылады - А/А үлгілі USBкәбілі арқылы компьютерге Пациенттердің деректер базасынан барлық пациентердің Жазбалар деректерінің базасынан деректер импорты - зерттеу кезінде экранда бейнелеп көрсетілетін ақпарат: 12 тармақтарға дейін, басу жылдамдылығы, сезімталғыш, фильтрлар, ажырытылған электродтар, ЖСЖ, пациенттің тегі және аты , қателіктер туралы хабарламалар. - ЭКГ қағазында басылатын ақпарат: клиника атауы, зерттеудің уақыты мен күні, пациенттің тегі және аты, тараулар және олардың атауы, басу жылдамдылығы, сезімталғыш, фильтрлар, орташаланған тармақтар, сегменттер амплитудалары, ЖСЖ, уақыт интервалдары, углы электр осьдердің бұрыштары және олардың графикалық кескіні, ырғақ шолу, мәтіндік немесе кодтық түсіндіру. Қағазда тоды басып шығару мүмкіндігі. - Желіден және аккумулятордан қоректену - Көп тілді мәзір – орыс және қазақ тілдерінде бағдарламалық қамсыздандыру - Диагностикалық модуль - Талдау кестесі (уақыт интервалдары, сегменттер амплитудалары, электр бұрыштарын есептеу және жүрек ырғағының жиіктілігі) - Сөзбен түсіндіру - орташалау ( комплекстерді орташалау базистың опциялық таңбалауымен ) - соңғы 10 секунд ішінде және жүрек ырғағының жиіктілігі. - Кардиостимулятордың сипаттамаларына талдау ( импульстарды өлщеу және сілтемелерді таңбалау) ## Техникалық параметрлері өлшемдері; 330 × 270 × 74 мм. Экран:; Сенсорлы. өлшемі (мм); 118 × 89 кем емес. ажыратымдылығы (пикс); 640 × 480 (VGA) кем емес. Принтер ажыратымдылығы; 200 пиксель Y осі бойынша, 500 пиксель X осі бойынша. Тармақтар саны; 12 кем емес. Арналар саны; 12 кем емес. Бейнелеп көрсетін тармақтар саны; 3/6/12. Өлшелінетін тармақтар; I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Электродтар жинағы; R, L, F, N, C1, C2, C3, C4, C5, C6. Бастыратын тармақтар саны:. auto бейінді; 3, 4, 6, 12, 3×4+1, 3×4+2, 3×4+3, 4×3+1, 6×2+1, 6×2+2. manual бейінді; 3, 4, 6, 12. long бейінді; 2. Жазба ұзақтылығы:. auto (сек)бейінді; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80. long (мин)бейінді; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10. Auto бейінді жазу; синхрондалған, дәйекті түрде. салмағы − аксессуарларсыз; 3,2 кг. Қоректену; 99−126 В (115 В номинальды), ауыспалы ток; 198−252 В (230 номинальды), ауыспалы ток;. Тұтынылатын қуат; 40 ВА кем емес. Жиіктілік; 50−60 Гц кем емес. Жиіктілік диапазоны:. +10% / -30% үшін; 0,049–170 Гц. +10% / -10% үшін; 0,67–40 Гц. Амплитуда дәлдігі; 2%. Уақыт дәлдігі; 2%. кванттау шуы; 3,9 мкВ. Кіру шуы; <8 мкВ. АЦП разрядтылығы; 13 бит. АЦП дискреттіліғі; 13 бит. Дискреттілік жиіктілігі; 2000 Гц / 12 тармақ, 18 000 Гц / 1 тармақ. Динамикалық диапазон; ауыспалы ток: ±15,9 мB. Поляризация кернеуі; тұрақты ток: ±400 мB. қірмелік кедергі; >20 Мом. Бөгет басу режимі; >98 дБ. Қауіпсіздік стандарттары; IEC 601-1, IEC 601-2-25, IEC 601-1-2, IEC 601-1-4. Электр қауіпсіздік санаты; II в соответствии с IEC 536. Аккумулятор сиымдылығы; Автоматты режим: 30 басуға дейін; қол режимі: басудың 30 минуты; күту режимі: 90 минутқа дейін.. Аккумуляторды зарядтау уақыты; макс. 4-6 сағат (толық разрядка кезінде). Жұмыс бөлшектің үлгісі; CF. Компьютерге қосылу; RS232, USB. | # 1 |
| # 12 | глюкоза талдағышы үлгілі қандағы глюказа деңгейін анықтау үшін портативті аспап Тағайындау : Қан диабетімен ауыратын адамдардың саусық ұшынан немесе басқа альтернативті дене бөлшегінен алынған тұтас қаннан глюказа деңгейін анықтау үшін IME-DC (iDia)үлгілі портативті аспап.Аспап диагностика үшін тағайындалған және адам денесінен тыс талдау жүргізу үшін қолдануға арналған. Аспап үй және де стационар жағдайында қолдануға тиісті. Қант диабетін мониторигтеу үшін қолданылады Портативті глюкометр пайдалануға жайлы және қолайлы, талдауды қысқа уақытта жүргізу мен алынған ңәтиженің жоғары дәлдігін үйлестіреді. | # 1 |
| # 13 | Портативті компрессорлық небулайзер (ингалятор) Компрессорлық портативті небулайзер дәрілік препараттарды тыныс алу жолдарына себу және жеткізу үшін арналған; небулайзерде дәрі микробөлшегінің орташа өлшемі 3 мкм аспайды кем емес; өндіретін аэрозолде 5 мкм кем бөлшек пайызы - 76 % болады; ингаляциядан кейін небулайзер камерасындағы дәрілік заттық қалдық көлемі - 0,7 мл кем емес. Дәріге арналған резервуардың сиымдылығы - 2-7 мл; шу деңгейі - 60 Дб –ден артық емес ; габаритные размеры небулайзердің габарит өлшемідері - 170*182*103 мм.кем емес; салмағы 1,9 кг | # 1 |
| # 14 | фельдшерлік құрал сайман жиынтығы ( пластик укладка) жедел көмек дәрігерінің укладкасы (без вложений)-1дана қабақ көтергіш 14х13мм-2 дана резенке А-3 жылытқысы жеке орамда.-2 дана қан тоқтатын бұрау -5 дана №2 Эсмарх саптыаяғы жеке орамда, жағдайға орай -1 дана Ересектерге арналған бір жолғы Амбу қабы-1 дана Құлақ құйғыш жинағы 3 дана-1 дана Асқазандық зонд әртүрлі өлшемдері бар -1 дана Қан тоқтатан қысқыш жинағы 2 дана-1 дана Катеторлар жинағы -1 дана корцангтар жинағы: түзу және қисық -1 дана анатомиялық пинцеттер жинағы, 2 дана -1 компл. Хирургиялық пинцеттер жинағы 2 дана-1 компл. Таңғышты кесу үшін түймесімен көлденең-қисық қайшы , 185 мм. (Н-230)-1 Мұзға арналған резенке сауыты -2 дана Термометр медициналық сынапты -5 дана Металл екі жақты шпатель -10 дана | # 1 |
| # 15 | # Басқа арналған бекіткіші бар, тіреу белбеулері бар арқаға арналған қалқан немесе вакуум иммолилизациялау матрасы # (Басқа арналған бекіткіші бар, тіреу белбеулері бар арқаға арналған қалқан ) # Жеткізілім жинағы: арқатүс қалқаны, 4 карабины немесе ілмегі бар, басты бекіту үшін құрылғы. Жинақта омыртқаның мойын бөлігі зақымдалуына күдігімен зардап шегушілер үшін бекіткіш жаға болу тиіс. Қалқан жұлындық жарақыты күдігімен зардап шегушілерді тасымалдауға арналған. | # 1 |
| # 16 | Медициналық шұғыл жәрдем чемоданы жинақта, « Жалпы сипаттамасы:шұғыл медициналық көмек көрсетуге арналған сөмке-рюкзак ересек және жасөспірімдерге алғашқы медициналық көмек көрсету және ренимация үшін қажет приборлар, құрал сайман, таңу заттар және басқа да құралды сақтау және тасымалдау үшін қолданылады. Сөмке-рюкзак жедел медициналық көмек және санитарлық авиация бригадарлар, сондай-ақ ТЧМ құтқару бригадалармен пайдалануға арналған. Конструктивтік ерекшеліктері: Шұғыл медициналық көмек көрсету үшін оптималды жағадай. Пациенттің тіршілік функцияларын тұрақтандыру және жүйелі терпия үшін барлық прибор мен медикаменттерге тез қол жеткізу Өндеу мүмкіндігі / сөмке-рюкзак ішкі бөлшектерін дезинфекциялау. Сөмке-рюкзак қара күңгірт антистатикалық ПХВ материалынан ендірмесі бар берік тозуға төзімді нейлон матасынан орындалған сөмке-рюкзактың ішкі төсемі – қалындығы 5 мм толтырмасымен поливинилхлорид материалы сөмке-рюкзактың бөлімшелері никельденген сыдырма арқылы жабылыды. . сөмке-рюкзак түбі поливинилхлоридтен су өтпейтін антистатикалық жабынмен капталған және екі бұрыштық протекторы бар. Сөмкенің сыртқы жағынан қалталар және бөлімшелер бар: бір үлкен тұтас қалта өлшемі 43x27x9 см, сыдырмада, ішкі тор бөлімшесі бар. Тұтас қалтасында 3 см созылуымен эластік резенкеленген белдіктермен қамтылған құралдарды бекіту үшін екі бөлімше бар. Тұтас қалтада жартылай автоматты дефибриллятордың орналасу мүмкіндігі бар (жеткізілім жиынтығына кірмейді) . Екі бүйір қалта өлшемі 40x11x3 см, сыдырмада, ішкі тор бөлімшелері бар, сондай-ақ эластік резенкеленген белдіктермен қамтылаған құралдарды бекіту зоналары. Сөмке-рюкзактық жоғары бөлігінде өлшемі 24x11x3 см, ішкі тор бөлімшесімен қалта. Төрт түрде: көлденең, тік, иықа, арқаға салып тасу мүмкіндігі бар. Сөмке-рюкзакта қолмен көлденең және тік көтеріп жүру үшін қосқабат тұтқасы бар. Сөмке-рюкзак тұтқасы поливинил қаптамамен күшейтілген. Сөмке-рюкзакты көлденең, тік түрде иыққа салып тасу үшін белдік бар. Рюкзак ретінде салып жүру үшін артқы жағында екі жұмсақ иық белдігі бар. 22 см дейін тұтқа табанымен стандартты арбада сөмке-рюкзакты орнату мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін толассыз ойығымен қалта бар. Сөмке-рюкзактың ішкі бөлімшесі: сөмке-рюкзактың ішкі бөлімшесінің бет және артқы қабырғасы бойы тігілген алты жабысқақ – ендірме бар, олар бедіктер және жабысқақтар арқылы сөмке компоненттері мен құралдарды бекіту үшін қажет. Құралдарды бекіту үшін мына белдіктер бар:үш белдік, өлшемі 45x3 см жабысқақта; оттек баллондарын қысып тарту үшін екі белдік, өлшемі 40х4 см жабысқақта. Сөмке-рюкзактың ішкі бөлімшесі периметр бойы құралдарды бекіту үшін ендіре тігілген 3 см созылуымен эластік резенкеленген белдіктермен қамтылған. Сөмке-рюкзактың ішкі бөлімшесінде алмалы-салмалы, икемді нейлон матасынан жасалған төрт футляры бар. Футлярлар сыдырма арқылы жабылады және ішінде барын көру үшін мөлдір терезелері бар. Футлярдың оларды сөмкенің ішіне бекіту үшін сыртқы бетінде жабысқақтар бар. Сөмке-рюкзактың ішінде оттек баллонын бекіту кезінде сөмкенің қабырғаларың күшейту үшін қатты полимер материалынан арнаулы алмалы-салмалы ендірме бар. Мына арнаулы жарық қайтаратын элементтер: үлкен тұтас қалтада үш жарық қайтаратын жолақ, сондай-ақ әр бүйір бөлімінде өлшемі 25 x 4 см бір жарық қайтаратын жолақ идентификациялық карта салу үшін сөмке –рюкзактың сыртқы бетінде үш мөлдір бөлімшесі бар: бүйір қалтасында, үстінгі қалтасында Габариттік сипаттамалары: сөмке-рюкзак өлшемі: 49x36x29 см. Ішкі футлярлар өлшемі: 27x10x8 см. сөмке-рюкзак салмағы: 2.3 кг (құрадар жиынытығысыз). Чемодан мына бұйым және құрал-сайманмен жабдықталуға тиіс:  Оттек баллоны көлемі 2 литрдан кем емес (бос).  мин. 0 ден 15 л. дейін О2 ағымын реттеу мүмкіндігімен оттек редукторы  медициналық қол сорғыш. 250, 500, 750 мл таңбалау қондыруымен, көлемі 750 мл кем емес сору үшін сауыт. кПа, см Сынап бб., Бар шкалалары қондыруымен кіріктірілген қондырма арқылы ору қысымын бақылау мүмкіндігі бар Бар шкаласы: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 08. Шкала кПа: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Сынап бб Шкала.: 10, 20, 30, 40, 50, 60. Жиынтықта сорып алу үшін шланг болу тиіс: 130 см, диаметры 8 мм артық емес, канюлямен, салмағы 850гр артық емес. Өлшемі: 180х130х110 мм артық емес. Макс. вакуум: -82кПа, -615 мм сынап бб., -0,82 бар. екі педаль басылып тұрған кезінде ауа бойы сіңіру жылдамдылығы секундына: 28 л/мин кем емес. Педальға басудың максималды жиктілігі кезінде сіңіру жылдамдылығы 72 л/мин дейін .Толып кетуден сақтау үшін клапан болу міндетті.  ересектер және балалар үшін оттек маскасы.  Дене салмағы 30 кг артың пациенттер үшін масқасымен қоса көп реттік тыныстық қап. 121 гр.С. кем емес температурасында автоклавтау мүмкіндігі бар Көлемі: 1700 мл-ден кем емес.оттек беру үшін түтек болу міндетті Салмағы: 350 гр. артық емес. Макс. Тыныстық көлемі: 1000 мл.кем емес желдетудің Макс.қысымы: 30 смН2О кем емес. Пациент клапаны өлі кеңістігі : 7 мл. артық емес. 5 л/мин кезінде экспираторлық кернеу: 8,8 Па=0,09 cмН2О; при 50 л/мин: 172Па=1,76 смН2О. . 5 л/мин кезінде инспиратты кернеу : 36 Па=0,37 смН2О; при 50 л/мин: .341Па=3,48 смН2О. көлемі 2 500 мл дейін көп реттік оттек қабын қосу үшін клапан ).  Guedell ауа бөлгіштері (өлшемдер 1, 3 және 5).  алғашқы көмек көрсету кезінде жалпы аса суып кетуден зардап шегушілерді жылыту үшін немесе ыстық ауа райында қызып кетуден қорғау үшін алтын/ күміс құтқару көрпесі  таңу қайшысы.  Интубация түтегі ішкі диаметр 5,0 мм. сыртқы диаметр 6,9 мм. ұзындығы 274 мм. Манжета Ø 20 мм. – 1 дана; ішкі диаметр 6,5 мм. сыртқы диаметр 8,8 мм. ұзындығы 327 мм. Манжета Ø 25 мм. – 1 дана; ішкі диаметр 7,5 мм. сыртқы диаметр 10,2 мм. ұзындығы 350 мм. Манжета Ø 30 мм. – 1 дана; ішкі диаметр 8,5 мм. сыртқы диаметр 11,5 мм. ұзындығы 370 мм. Манжета Ø 34 мм. – 1 дана; ішкі диаметр 9,0 мм. сыртқы диаметр 12,1 мм. ұзындығы 375 мм. Манжета Ø 35 мм. – 1 дана. Ларингоскоп (имек жүздерімен тұтқа өлшемі: 3,4) реанимациялық іс-шаралар жүргізу кезінде кеңірдек ауыз интубациясы үшін.  Стетоскоп.  Интубациялық қысқыш Magill.  артериялық қысымның механикалық өлшегіші. артериялық қысымды өлшеу үшін аспап, жүйелі айдау үшін бұрама клапанмен . Сфигмоманометр доңгелек циферблаты бар, соққыға қарсы пластиктен. Манжета жабысқақ ілмегімен, латекссіз кіріктірме стетоскопымен. жүйелі айдау үшін бұрама клапан бар болу соққыға қарсы манометр сыртқы қысымнан қорғалу тиіс, Жеке кейс және артериялық қысымды тіркеу картасы жинақта бар. Өлшеу принципы : осцилляторлық. Өлшеу диапазоны : 0-ден 300 мм сынап бб. дейін Жеткізілім жинағы: 1. Кейс – 1 дана 2. оттек баллоны – 1 дана 3. оттек редукторы – 1 дана 4. медициналық қол сорғы жинақта – 1 дана. 5. ересектер және балалар үшін оттек маскасы – 1 дана. 6. көп реттік тыныстық қап – 1 дана. 7. Guedell ауа бөлгіштері (өлшемдері 1, 3 және 5) – 1 жинақ 8. алтын/ күміс құтқару көрпесі – 1 дана 9. таңу қайшысы- 1 дана 10. Интубация түтектері (ішкі диаметр 5,0 мм. сыртқы диаметр 6,9 мм. ұзындығы 274 мм. Манжета Ø 20 мм. – 2 дана; ішкі диаметр 6,5 мм. сыртқы диаметр 8,8 мм. ұзындығы 327 мм. Манжета Ø 25 мм. – 2 дана; ішкі диаметр 7,5 мм. сыртқы диаметр 10,2 мм. ұзындығы 350 мм. Манжета Ø 30 мм. – 2 дана; ішкі диаметр 8,5 мм. сыртқы диаметр 11,5 мм. ұзындығы 370 мм. Манжета Ø 34 мм. – 2 дана; ішкі диаметр 9,0 мм. сыртқы диаметр 12,1 мм. ұзындығы 375 мм. Манжета Ø 35 мм. – 2 дана) – 1 жинақ. 11.Ларингоскоп (имек жүздерімен тұтқа өлшемі: 3,4) – 1 жинақ. 12.Интубациялық қысқыш Magill – 1 дана 13.Стетоскоп – 1 дана 14. артериялық қысымның механикалық өлшегіші – 1 дана | # 1 |
| # 17 | Коникотомиялық жинақ Коникотомиялық құрылғы жинағы мыналардан құрылады: - пластик канюля (ішкі. диам. 2,0/4,0 мм –ден кем емес, коннектор 15 мм; -сыртқы диаметры бойынша) бекіткіш фланцтарымен мойын бауы; - ине енгізу шектегіші; -тот баспайтын болаттан конус тәрізді коникотомиялық ине; - тыныс алатын контурға силиконды біріктіргіш түтек; - скальпель - 1 дана; - бір жолдық шприц-1 дана | # 1 |
| # 18 | Пульсоксиметр НИАД ( инвазивтік емес артериалық қысым ) монитор с SPo2 - SpO2 жетілдірілген технологиясы; - PureSET SpO2 технологиясы (сыртағы оттекпен қанықтық ) - орташалайтын (4/8/12/16) SpO2 Технологиясы - жоғары сезімталдық НИАД технологиясы - нәресте-ересек, қол/автоматты режимі Ескерту - Жады - 72 сағатқа дейін - Көп тілді - 6 тіл/ - Бірізді интерфейс RS-232 IP-1020 штативымен SpO2 орташалау көрсеткіштер динамикасы Сипаттама SpO2 (сыртағы оттекпен қанықтық) - Диапазон SpO2 0 ~ 100% - SpO2 дәлдігі 70 - 100 % +/- 2 % - SpO2 орташалау 4 / 8 / 12 / 16 - Тамыр соғу жиіктілігінің диапазоны 20 - 300 bpm - Тамыр соғу жиіктілігінің дәлдігі 20 - 300 bpm +/- 2 % - Дәлдік диапазоны 0.05% - 20% Дабылнама шегі - SpO2 жоғары диапазон 100 % ~ 36 %: 1 %-ға реттеу Төмен диапазон 35 % ~ 99 % : 1 %- ға реттеу - Тамыр соғу жиіктілігі жоғары диапазон 250 ~ 26 BPM: 1 BPM реттеу Төмен диапазон 25 ~ 249 BPM : 1 BPM реттеу - Дабылнаманы өшіру опциясы ұзақтылығы 30-60-90-120 сек қоректену : - Адаптер Беру 100 - 240 V 50/60Hz, - Шығу қуаты DC 12 V, 850 mA - энергия тұтыну 30W - батарея үлгісі Литий-ион - Зарядтау уақыты 5 сағат - Жұмыс уақыты 8 сағат (толық жүктемемен ) НИАД - Өлшем технологиясы Осциллометриялық әдіс - Қысым диапазонын бейнелеп көрсету 0mmHg – 300mmHg - Қысыдм дәлдігін бейнелеп көрсету меньше ± 4 mmHg Өлшем диапазоны Ересек/балалар - Систолиялық: 50 – 255 mmHg - Диастолиялық: 30 – 220 mmHg - Среднее: 40 – 235 mmHg Педиатриялық/инфантич. - Систолиялық: 30 – 130 mmHg - Диастолиялық: 20 – 100 mmHg - Орташа: 25-120 mmHg - Авто режим: 2,5,10,30,60,90,120, 240 мин | # 1 |
| # 19 | Электр тартқыш сорғы Жедел жәрдем автомобильдерінде және құтқару қызметтерінде пайдалануға арналған әмбебап тасымалды аспиратор, 12Vток желісінен немесе аккумуляторлық батареядан. Аппарат корпусы приборды қосу түймешегін қоса түгел герметикалық болу қажет, сызат және соққыға жоғары беріктік АБС пластиктан орындалуға тиіс Тасымалдау үшін жайлы тұтқасы бар Аспираторды басқару қолайлы болуға тиіс: басқару панелінде қосу/өшіру түймешегі, манометр (0-100 кПа) және вакуум деңгей реттеуші болуға тиіс Сондай-ақ панельде сыртқы қуат көзіне қосылу индикаторы және үш индикатордан тұратын батарея зарядының деңгейі болуға тиіс. Прибор техникалық қызметті талап етпейтін ұзақ қызмет ету мерзімімен, берік майсыз поршенді сорғымен жинақталуға тиіс. Аспиратор бактерияға қарсы сүзгімен, толтырудан сақтандыратын клапанмен, аспирациялық ыдысқа қосылу үшін ұзындығы 3м кем емес ұзартылған силикон шлангысымен жабдыталуға тиіс Поликарбонаттан жасалған көлемі 1 л аспайтын (шкаласы қондырылған) аспирациялық ыдысы бар 121 градусов C.артық емес температурада автоклавтаумен ыдысты стерилизациялау мүмкіндігі 65 минуттан кем емсе аккумулятордан дербес жұмыс ету үшін кіріктірілген батареясы бар, батарея зарядының индикаторы үш деңгейде. Аппараттың желіден/аккумулятордан жұмыс істеу индикаторы өнімділігі: 30 л/мин. Макс. вакуум: 0 –ден 84 кПа. дейін салмағы: 4,2 кг артық емес. Габариттері: 39 x 15 x 28 см. артық емес Шу деңгейі: 49 Дб артық емес Жеткізілім жинағы: Аспиратор – 1 дана аспирациялық ыдысқа қосылу үшін силикон шлангысы – 1 дана Автоклавтаушы аспирациялық ыдыс – 1 дана Бактерияға қарсы сүзгі – 3 дана желілік шнур – 1 дана. Қоректену кабелі 12/24V- 1 дана. | # 1 |
| # 20 | Хладоген (жасанды мұз) | # 1 |
| # 21 | Оттек баллоны – 10л | # 2 |

Бағасына енген іліспе қызметтер:  жеткізу, монтаждау, инсталляция, пайдалануға қосу, техникалық көмек көрсету, жұмыс орнында қызметкерлерге нұсқаулық беру. Кепілдік қызмет көрсету мерзімі   ConfigurationTotal=2,835,065 ChapterTitle=Intera 1.5, ChapterTotal=2,835,065

кепілдік    37 ай бойы.

Төлем талаптары: нақты жеткізу бойынша аудару

Жеткізу мерзімі: келісімге қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күн

Жеткізу шарттары DDP

Төраға орынбасары              _________________ Кашемирова С.А.

Комиссия мүшелері:

Экономист:           ______________________  Сикорская Е.Ю.

Гараж механигі  ________________________ Степанов В.П

аға фельдшер ______________________ Капустина С.А.

абтомобиль жөніндегі сарапшы___________________Стасюк А.Н.

Мед жабдық жөніндегі сарапшы____________ Ширин В.А.