«Утверждаю» главный врач КГП на ПХВ «Областной центр скорой медицинской помощи» КГУ «УЗ акимата СКО» ____________М.Ш. Байгулов ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Автотранпорт: Комплекс передвижной неотложной медицинской помощи для линейных, кардиологических, реанимационных бригад и бригад интенсивной терапии Тип ТС: Реанимобиль Год выпуска: не ранее 2017 года Колесная формула: не менее 4X2 Исполнение шасси: Скорая медицинская помощь Мощность двигателя: не менее 80 кВт (109 л.с.) Колесная база: не менее 3550 мм Рулевое управление: слева Окраска Согласно приказа МЗ РК от 03.11ю2017 года №811. Шины 1. ось: не менее 1 x 225/70 R 15 2. ось: не менее 1 x 225/70 R 15 Стандартное оборудование Шасси AC3 Передаточное число главной передачи i = 4,375 BB0 Антиблокиров. и противобуксов. системы (ABS и ASR) BB3 Электронная система стабилизации (ESP) C45 Усиленный стабилизатор передней оси C47 Усиленные амортизаторы RG5 Комплект шин размером не менее 225/70 R15 RM7 Летние шины RS0 Стальные диски не менее 6J x 15 R65 Крепление запасного колеса под задним свесом R87 Запасное колесо MC2 Двигатель не менее 80 кВт(109 лс)3800/мин MS9 Исполнение двигателя Евро 5 GR1 5-ступенчатая механическая коробка передач KA4 Выхлоп перед задней осью справа KL5 Топливный фильтр с водоотделителем Кузова и надстройки D03 Высокое исполнение крыши L04 Автоматическое включение фар L06 Автоматич. переключ. света фар на стоян. освещение LB5 Третий стоп-сигнал L65 Доп. потолочные светильники в пассажирском отделе T16 Сдвижная дверь правая T82 Ручка для входа, стойка А, сторона пассажира H20 Атермальное остекление Q67 Буксировочная проушина задняя P47 Брызговики передние P48 Брызговики задние Внутреннее оборудование, отопление и кондициониров SA5 Подушка безопасности водителя FF5 Полка вдоль ветрового стекла V25 Обивка груз. отсека жестким волокном до парапета HZ9 Догреватель J65 Внешний индикатор температуры LB9 Освещение выходов Радио, приборы и электрика ER0 Подготовка для установки радиоприемника EE8 Аккумуляторная батарея не менее12 В 100 Ач E88 Прикуриватель EK1 Клемная панель для подключения эл. Приборов J58 Устройство предупреждения о непристегнутом ремне JA1 Индикатор уровня омывающей жидкости J10 Спидометр, км FZ1 Центральный замок с ДУ M49 Генератор не менее 14B/180A M94 Автомобиль без ограничителя скорости Прочее оборудование Z11 Спец.исполнение подвески для плохой дороги XS1 Плакаты / буклеты на русском языке Y43 Гидравлический домкрат Линия исполнения Advanced EL8 Подготовка для установки автомагнитолы 2 (антенна, кабель, 2 динамика) F68 Зеркало заднего вида с обогревом и электрорегулировкой J65 Индикация температуры наружного воздуха LB9 Освещение выходов V50 Электрические стеклоподъемники H16 Обогрев сиденья водителя SB1 Комфортабельно сиденье водителя SB2 Комфортабельное сиденье пассажира (передний пассажир) SK0 Комфортный подголовник на сиденье водителя SK1 Комфортный подголовник на сиденье пассажира (передний пассажир) Пакет AIRCON Driver (Кондиционер для водителя) HH9 Кондиционер водителя HZ5 Дополнительный жидкостный отопитель J65 Внешний индикатор температуры H86 Таймер для дополнительного жидкостного отопителя 2. Кузов, медицинский салон.. Цвет кузова автомобиля – согласно приказа МЗ РК №811 от 03.11.2017 года. Цветографическая оклейка автомобиля цветовозвращающим материалом согласно ГОСТ Р50574-2002 (с изменениями).. Термо-шумоизоляция (Полиэфир) и виброизоляция потолка, дверей и стен медицинского салона.. Армирование кузова для закрепления приборов и оборудования (левый борт над столешницей).. Отделка бортов и потолка медицинского салона алюминиевыми композитными панелями (устойчивыми к воздействию лекарственных препаратов и моюще-дезинфицирующих средств, имеющими гладкую поверхность, не впитывающими запахи).. 3. Пол медицинского салона.. Влагостойкое, антистатическое, нескользящее напольное покрытие с гидроизоляцией всех швов, устойчивое воздействию моюще-дезинфицирующих средств.. Гидроизоляция швов.. Бордюр по нижней части боковых панелей из алюминия/нержавеющей стали. 4. Перегородка.. Перегородка между кабиной и салоном со сдвижным окном (шторка со стороны водителя).. 5. Остекление медицинского салона.. Остекление задних распашных дверей.. Остекление правой боковой сдвижной двери со сдвижным окном.. Матирование 2/3 высоты стекол дверей салона.. 6. Поручни, леера.. Поручень при входе у боковой сдвижной двери (окрашенный) - 2 шт. (слева и справа). Леер-поручень потолочный вдоль приемного устройства с кронштейнами для инфузионной системы (нержавеющая сталь) - 1 шт.. 7. Подножки.. Боковая подножка.. Задняя подножка.. 8. Отопление и вентиляция.. Вентиляционно-аварийный люк (стекло) в передней части салона. Фильтр-вентиляционная установка ФВУ (приточно-вытяжное устройство).. Отопитель салона автономный воздушный, 2 кВт. Отопитель салона зависимый водяной.. Предпусковой подогреватель двигателя. Кондиционер в медицинском салоне.. 9. Освещение и электрооборудование.. Общее освещение салона: потолочные светильники, 6 шт.. Светильник направленного света над носилками с поворотным механизмом (споты, 4 шт.). Освещение над столешницей (2 светильника).. Светильник над боковой дверью по правому борту.. Светильник над задними распашными дверьми.. Аккумуляторная батарея дополнительная не менее 100 Ач с разделительным реле (в составе базового ТС).. Розетка электрическая не менее 12V по левому борту для питания медицинского оборудования - 3 шт.. Розетка электрическая не менее 220V по левому борту для питания медицинского оборудования - 4 шт.. Преобразователь напряжения не менее 12/220V.. Розетка ввода электропитания внешней сети не менее 220В, 50 Гц в передней части левого борта, с защитой от короткого замыкания и защитой персонала от поражения электрическим током (УЗО).. Кабель ввода электропитания внешней сети не менее 220V, 15 метров.. Автоматическая система заряда аккумуляторных батарей а/м от внешней сети электропитания не менее 220В, 50 Гц. Панель управления электрооборудованием медицинского салона.. Фары противотуманные.. 10. Система газоснабжения.. Трубопровод медицинских газов. Кронштейн крепления баллонов газовых 10 л. - 2 шт.. Розетка газов медицинских с быстроразъемным соединением. 11. Сиденья, посадочные места.. Кабина водителя: кресло водителя, кресло сопровождающего сдвоенное. Кресло по правому борту медицинского салона с возможностью установки дополнительных носилок НППС, с ремнем безопасности, складное.. Кресло поворотное в головной части носилок с ремнем безопасности и откидными подлокотниками.. Скамья-рундук по правому борту салона (с фиксатором для установки дополнительных носилок НППС).. 12. Медицинская мебель, шкафы.. Шкафы для медицинского оборудования со шторками-жалюзи в передней и задней части салона по левому борту, полки с ремнями фиксирующими.. Ящик с замком в составе шкафа .. Столешница по левому борт (с отбортовкой).. Полка-антресоль по левому борту со сдвижными дверцами из оргстекла.. Шкаф для кислородных баллонов.. 13. Акустическое и свето-сигнальное оборудование.. Балка свето-акустическая светодиодная с системой трансляции речи и пультом управления в кабине.. Маяк проблесковый задний светодиодный - 2 шт.. 14. Оборудование.. Умывальник с электронасосом подачи воды, встроенными бачками для чистой и использованной воды.. Огнетушитель не менее 2л в кабине водителя.. Огнетушитель не менее 2л в салоне.. Информационные таблички на основе алюминия. 15. Носилки и приемные устройства. Тележка-каталка со съемными носилками. Устройство приемное носилок с поперечным перемещением.. Комплектация:

| # № | # Описание | # Кол-во (шт) |
| --- | --- | --- |
| # 1 | Аппарат портативный искусственной вентиляции легких для службы скорой медицинской помощи Описание органов управления 1 - Ручка регулировки величины минутной вентиляции. 2 - Входной штуцер. 3 - Выходной штуцер с поворотной ручкой переключателя состава кислородно-воздушной смеси (50 или 100% кислорода). 4 - Светодиодный индикатор рабочего давления на выходе ("Пациент"). 5 - Кнопка "Старт/Стоп". 6 - Переключатель частоты вентиляции в режиме ИВЛ или времени вдоха в режиме ВВЛ. 7 - Переключатель времени ожидания ("Пауза") дыхательного усилия пациента в режиме ВВЛ. 8 - Переключатель выбора режимов работы ("Взрослые - Дети", "ИВЛ - ВВЛ") и величины запускающего разряжения в режиме ВВЛ. 1. НАЗНАЧЕНИЕ Аппарат портативный искусственной вентиляции легких для службы скорой медицинской помощи А-ИВЛ/ВВЛ - "ТМТ" (в дальнейшем "аппарат") предназначен для проведения управляемой искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и вспомогательной искусственной вентиляции легких (ВВЛ) кислородно-воздушной смесью в условиях: выездной службы интенсивной терапии и реанимации, на дому, в медицинском транспорте, при спасательных мероприятиях, а также в палатах интенсивной терапии в медицинских лечебных учреждениях. Аппарат предназначен для взрослых и детей от одного года и старше. Аппарат обеспечивает:  управляемую ИВЛ с переключением дыхательного цикла по времени, с активным вдохом и пассивным выдохом.  вспомогательную ИВЛ (ВВЛ) в режимах откликания на дыхательные усилия пациента ("по требованию") и принудительной подачи дыхательного газа при отсутствии дыхательного усилия пациента ("автоматический"). Условия эксплуатации аппарата соответствуют климатическому исполнению УЗ по ГОСТ Р50444 для работы при температуре от 0 до 40 °С. 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Аппарат обеспечивает проведение следующих реанимационных дыхательных мероприятий:  управляемую искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) взрослых и детей старше 6 лет;  управляемую искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) детей в возрасте от 1 года до 6 лет;  вспомогательную искусственную вентиляцию легких (ВВЛ) взрослых и детей старше 6 лет;  вспомогательную искусственную вентиляцию легких (ВВЛ) детей в возрасте от 1 года до 6 лет. В режиме ИВЛ для взрослых и детей старше 6 лет аппарат обеспечивает:  минутную вентиляцию при проведении ИВЛ кислородно-воздушной смесью в пределах от 3 до 20 л/мин, с допускаемыми отклонениями от установленных значений ± 15%;  минутную вентиляцию при проведении ИВЛ кислородом в пределах от 1,0 до 9,0 л/мин с допускаемыми отклонениями от установленных значений ±15%;  частоту вентиляции в пределах от 10 до 60 1/мин, с допускаемыми отклонениями от установленных значений ± 3%;  отношение продолжительностей вдоха и выдоха 1:2;  концентрацию кислорода в кислородно-воздушной смеси (50 ± 5)%;  максимальное безопасное давление, ограничиваемое предохранительным клапаном, (5 ± 0,5)кПа ((50 ± 5)см вод. ст.);  положительное давление на выдохе со значениями 0,5; 1,0 и 1,5кПа (5; 10 и 15см вод. ст.) (при наличии клапана ПДКВ).  потерю давления газа в линии пассивного выдоха не более 0,2кПа (2см вод. ст.) на постоянном потоке газа 25дм3/мин (л/мин);  утечку газа в части дыхательного контура, находящейся под давлением, не более 4 л/мин. В режиме ИВЛ для детей в возрасте от 1 года до 6 лет аппарат обеспечивает:  минутную вентиляцию при проведении ИВЛ кислородно-воздушной смесью в пределах от 0,7 до 6 л/мин, с допускаемыми отклонениями от установленных значений ±15%;  минутную вентиляцию при проведении ИВЛ кислородом в пределах от 0,8 до 3,5 л/мин с допускаемыми отклонениями от установленных значений ±15%;  частоту вентиляции в пределах от 20 до 80 1/мин, с допускаемыми отклонениями от установленных значений ± 3%; В режиме ВВЛ для взрослых и детей старше 6 лет аппарат обеспечивает:  регулирование дыхательного объема при проведении ВВЛ кислородно-воздушной смесью в режимах «по требованию» и в «автоматическом»: · нижний предел — не более 0,2 л; · верхний предел — не менее 1,2 л;  регулирование продолжительности вдоха от 0,5 до 2с;  регулирование запускающего разрежения в режиме «по требованию» от 0,05 до 2,0кПа (от 0,5 до 20см вод. ст.);  регулирование времени ожидания дыхательного усилия пациента в «автоматическом» режиме: · нижний предел — не более 2с, · верхний предел — не менее 20с, предельные отклонения — не более ± 15% от установленного значения;  концентрацию кислорода в кислородно-воздушной смеси (50 ± 5)%;  максимальное безопасное давление, ограничиваемое предохранительным клапаном, (5 ± 0,5) кПа ((50 ±5) см вод. ст.);  потерю давления газа в линии пассивного выдоха не более 0,2кПа (2см вод. ст.) на постоянном потоке газа 25 л/мин;  утечку газа в части дыхательного контура, находящейся под давлением, не более 4 л/мин. В режиме ВВЛ для детей в возрасте от 1 года до 6 лет аппарат обеспечивает:  регулирование дыхательного объема при проведении ВВЛ кислородно-воздушной смесью в режимах «по требованию» и в «автоматическом »: · нижний предел — не более 0,1 л; · верхний предел — не менее 0,3 л;  Аппарат работает от любого источника сжатого кислорода с давлением на выходе от 0,3 до 0,5МПа (от 3,0 до 5,0кгс/см2), а также от автономного источника кислорода (баллон с кислородом давлением 15МПа (150кгс/см2)). Электропитание аппарата осуществляется от бортовой сети транспортного средства с напряжением 9,5 — 30 В постоянного тока, потребляемой мощностью не более 12Вт, либо от промышленной сети переменного тока с напряжением 220В и частотой 50Гц через адаптер, входящий в комплект аппарата, либо от встроенного источника электропитания - аккумулятора емкостью 2,2А-ч, номинальные напряжением 12В, с автоматическим зарядным устройством. Масса аппарата (без баллона и редуктора) должна быть не более 2,6кг. Аппарат работоспособен при воздействии: · температуры воздуха, °С — от 0 до 40; · относительной влажности воздуха при температуре +25°С,% — 98. Время установления рабочего режима — не более 30 секунд с момента включения. 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ 3.1. Комплект поставки аппарата должен соответствовать указанному в таблице. Наименование; Кол. шт.; Примечание. 1.Аппарат портативныийс кусственно й вентиляции легких для службы ско рой медицинской помощАи.- ИВЛ/ВВЛ , в том числе:; 1. 1.1. Аппарат ИВЛ 1; 1. 1.2. Источник кислорода; 1; баплон2лс редуктором (1шт). 1.3. Нереверсивный клапан; 1. 1.4. Дыхательный шланг; 1; L = 1,2 м. 1.5. Маска лицевая; 1 1 1; детская подростковая взрослая. 2. Комплект принадлежностей. 2.1. Шланг питания; 1; = 3м. 2.2. Шланг питания; 1; L = 0,4 м. 2.3. Адаптер 220/12 В; 1. 2.4. Крепление пристенное; 1. 3. Тара упаковочная; 1. 4. Паспорт; 1. . | # 1 |
| # 2 | Дефибриллятор-монитор с принадлежностями Форма волны: импульса Усеченный экспоненциальный бифазный импульс. Энергия волны импульса Максимальная энергия импульса не менее 200 Дж. Автоматическая стабилизация импульса. Автоматическая стабилизация выходных параметров импульса в зависимости от импеданса грудной клетки. Группы пациентов: Дети, взрослые. Выполнение разряда:С помощью внешних разрядных электродов типа «утюги», адгезивных электродов, внутренних разрядных электродов. Время набора заряда электродов (при питании от аккумулятора), не более: 5 секунд для рекомендуемого уровня энергии при наличии нового полностью заряженного аккумулятора. 6 секунд для выбранного уровня энергии при наличии нового полностью заряженного аккумулятора. Время набора заряда электродов (при питании от сети переменного тока), не более15 секунд. Готовность подать разряд после включения, не позднее чем через:(в ручном режиме) 15 секунд. (в автоматическом режиме) 24 секунды. Диапазон импеданса тела пациента:От 25 до 250 Ом. Количество энергетических установочных уровней доз энергии разряда:Не менее 20 уровней. Управление зарядкой дефибриллятора:На передней панели и на многоразовых разрядных электродах. Конфигурируемые пределы: Тревоги по ЧСС, тревоги по уровню сатурации, тревоги по уровню АД. Масса: Не более 5,7 кг (без учета батареи и принадлежностей) Тип: Цветной дисплей Диагональ: не менее7 дюймов Разрешение: Не хуже 800×480 пикселов с 32 уровнями яркости на каждый цвет. Скорость развертки: 25 мм/с (неподвижная кривая; развертка со стирающей полосой) для ЭКГ и SpO2. Время просмотра: Не менее 6,5 с. Режим автоматизированной наружной дефибрилляции – Наличие. Профиль энергии Постоянная энергия ( не менее 150 Дж). Автоматизированный режим дети\грудные дети – Наличие. Профиль энергии в режиме дети\грудные дети Постоянная энергия ( не менее 50 Дж). Текстовые и голосовые подсказки: Подробные текстовые и голосовые сообщения, помогающие пользователю при настройке протокола. Индикаторы: ЖК-дисплей для отображения кривых ЭКГ и текстовых подсказок, звуковые сигналы тревоги, голосовые подсказки, звуковые сигналы зарядки, звуковой сигнал завершения зарядки, принтер, индикаторы питания от сети переменного тока и зарядки аккумулятора. Форма кривой импульса – Монофазный. Амплитуда импульсов - Не хуже диапазона от 10 до 200 мА. Ширина импульсов - От 20 до 40 мсек. Частота импульсов - Не хуже диапазона 30-180 имп/мин. Мониторинг ЭКГ и аритмии – Наличие. Регистрация ЭКГ с 3-х канального кабеля – Наличие. Отображение частоты сердечных сокращений Защита от разрядов дефибриллятора: Наличие Режим синхронизации ЭКГ - Наличие (при наличии кабеля для синхронизации) Время накачивания манжеты: не более 75 с Аккумулятор - Наличие. Тип: Перезаряжаемый, ионно-литиевый; Размеры (В х Ш х Д) : Не более 28,5 х 80 х 145.7 мм. Масса: Не более 0,44 кг. Емкость: При полностью заряженном аккумуляторе при 20 °C (68 °F), одно из следующего: Не менее 2.5 часов мониторинга (непрерывного мониторинга ЭКГ и SpO2 с измерением нАД каждые 15 минут) с последующими 20 циклами набора заряда/подачи разряда с максимальным уровнем энергии. Не менее 2 часов электрокардиостимуляции (180 импульсов в минуту при 140 мА и длительности импульса 40 мс) с одновременным мониторингом (непрерывным мониторингом ЭКГ и SpO2 с измерением нАД каждые 15 минут) и последующими 20 циклами набора заряда/подачи разряда с максимальным уровнем энергии. Не менее 100 циклов набора заряда/подачи разряда с максимальным уровнем энергии. Матричный термопринтер: Наличие Автоматическая печать: Наличие Печать событий: Наличие Печать с задержкой: Наличие Размеры бумаги (Ш х Д): не менее 50 мм х 20м Запись событий – Наличие. Хранение ЭКГ - Максимальное время хранения кривых ЭКГ 8 часов. Запись событий - Не менее 50 сводок событий по 30 минут. Комплектация: Базовый блок аппарата - 1 шт. Кабель ЭКГ 3-проводной с проводами отведений - 1 шт. Наружные пластины "утюги" к дефибриллятору/монитору - 1 пара. Аккумулятор литий-ионный - 1 шт. Кабель для автоматических дефибрилляционных электродов- 1 шт. Инструкции пользователя- 1 шт. | # 1 |
| # 3 | # Носилки бескаркасные # (Носилки медицинские бескаркасные для скорой медицинской помощи (имеющие не менее 4-х пар ручек для переноски и стропы для фиксации пациента) Выполнена из прочной ПВХ ткани. Имеются также металлические отверстия (люверсы) для сушки носилок после обработки в вертикальном положении. Технические характеристики: - Габаритные размеры носилок, не менее 2000х850мм - Габаритные размеры носилок в чехле, не менее 330х50х520 мм - Масса, не менее 2,0 кг - Номинальная нагрузка, не меннее 150 кг Стандартная комплектация : - Носилки бескаркасные 1 шт. - Чехол 1 шт. # - Руководство по эксплуатации на русском языке | # 1 |
| # 4 | Комплект вакуумных фиксирующих шин с принадлежностями и набором для мелкого ремонта (Состоит из 3-ех шин с сумкой) Шины представляют собой - стабильную, крепкую конструкцию из высококачественных материалов, позволяющих увеличить срок эксплуатации изделия. Многокамерная система конструкции, препятствующая перемещению внутреннего наполнителя внутри шины. Шины изготовлены из легкомоющегося и дезифицируещегося материала. Шины укомплектованы невозвратным односторонним клапаном. Возможность использования и хранения в любых климатических условиях., Рентгенопрозрачность Швы- обработаны ВЧ-сваркой Регулирующиеся фиксаторы Набор из 3 шин, сумки, насоса и набора для ремонта . размеры набора из 3 шин, мм –не менее 840х340х170 вес набора из 3 шин, кг – не менее 3,5 КОМПЛЕКТАЦИЯ: Шина №1 для руки - размеры, мм – не менее670x340 вес, кг – не менее 0,5 Шина №2 для ноги размеры, мм- не менее 1000х680 вес, кг – не менее 1,5 Шина №3 для шеи размеры, мм – не менее 650х200 вес, кг –не менее 0,3 Сумка для набора из 3 шин, размер не менее 840х340х170 Насос Набор для ремонта Технические характеристики 1. Поверхностный материал Вакуумные изделия изготовлены из полиамиднй ткани с обеих сторон обработанные слоем ПВХ. При изготовлении применяется технология высокочастотной сварки. Материал должен быть воздухонепроницаемым, отвечающим всем требованиям для безопасного применения и ухода. 2. Внутренний наполнитель Наполнитель внутривакуумных изделий - облегченные полимерные шарики. Количество наполнителя зависит от конкретного вида вакуумного изделия и должно обеспечить хорошую пластичность и фиксацию 3. Фиксирующие ремни 4. Воздушный вентиль Вентиль изготовлен из термопластического полимера с резьбой и состоитиз: Резиновой прокладки, которая служит к уплотнению соединения верхней и нижней частей вентиля Резиновая мембрана в верхней части вентиля Входное отверстие для наконечника воздушного шланга насоса Заглушка вентиля для блокирования входного отверстия | # 1 |
| # 5 | Комплект пневматических шин Шины иммобилизационные пневматические могут эксплуатироваться и храниться при температуре окружающего воздуха от - 20°С до + 50 °С. Масса комплекта шин – не более 3 кг. Максимальное рабочее давление в конечностных шинах –50 мм рт. ст.; в упаковке-подушке – 40 мм рт. ст. Конструкция шин специально выполнена так, что надуть шину ртом возможно только до 50 мм.рт.ст. Рентгенография возможна без снятия шин. | # 1 |
| # 6 | Набор для промывания желудка Шприц Жанэ (инъекционный), набор зондов (длина-40,80,120см) стерильных -5шт, воронка из полипропилена для переливания и фильтрования жидкостей. | # 1 |
| # 7 | Набор акушерский Простынь- 1шт.Пеленка-2шт;Простыня с салфеткой стерильная -2шт;Зажим -2шт; Ножницы-1шт; Зажим пупочный -1шт; Стетоскоп акушерский деревянный - 1шт.; Тазомер акушерский металлический - 1шт.;Шпатель для языка большой - 1шт.; | # 1 |
| # 8 | Набор ожоговый Бинт марлевый стерильный 7м х14см - 3 шт., Бинт марлевый стерильный 5м х10см - 3 шт., бинты эластичные трубчатые № 1, 3, 6 - 3 уп., гель противоожоговый 20 гр. - 3 тубы, ножницы для перевязок с «пуговкой» - 1 шт., повязка гелевая противоожоговая 10 см х 10 см - 15 шт., повязка гелевая противоожоговая 20 см х 30 см - 6 шт. | # 1 |
| # 9 | Штатив разборный для вливаний с кронштейнами Назначение: проведение инфузионной терапии в условиях скорой помощи, в полевых условиях, на дому и пр. Особенности: c помощью струбцины может крепиться к кровати, носилкам и т. п. Материал трубы - алюминий Диаметр платформы под ножки Количество флаконов (без чехла) Кронштейн-струбцина позволяет закрепиться на плоской и цилиндрической поверхности (до 40 мм) и устанавливать штатив, как в вертикальной так и в горизонтальной плоскости. | # 1 |
| # 10 | Тонометр с фонендоскопом | # 1 |
| # 11 | Электрокардиограф Комплектация: 12-канальный ЭКГ с 5.7'' сенсорным цветным экраном; 1 шт.. электрод для конечностей; 4 шт.. грудной электрод; 6 шт.. кабель пациента для ЭКГ; 1 шт.. гель ЭКГ 300 мл; 1 шт.. ЭКГ бумага - ширина не менее112мм; 1 шт.. ## ЭКГ бумага - ширина не менее 112мм; 10 шт.. ## Главные характеристики - 12-канальный ЭКГ с цветным сенсорным экраном для одновременной записи и печати по 12 отведениям - Сенсорный экран 5,7” (не менее 118 × 89 мм) показывающий 3, 6 или 12 отведений - Разрешение экрана (пиксели): не менее 640 × 480 - Комбинированная буквенно-цифровая и функциональная клавиатура и кнопки сенсорного экрана - Индикация контакта каждого электрода - Ширина бумаги: не менее 112 мм - Вид бумаги: рулон - Вид печати: термо - Прямое соединение ЭКГ (через USB, без использования компьютера, печать на бумаге А4) - Возможность ЭКГ исследования с использованием отведений по Небу «ЭКГ исследование с помощью грудных отведений с правой половины грудной клетки: V3R, V4R, V5R, V6R» - Возможность распечатки электрокардиограммы по стандарту Кабрера - Чувствительность: 2,5; 5; 10; 20 мм/мВ - Скорость подачи бумаги: 5, 10, 25, 50 мм/с - Адаптивный, сетевой фильтр: 50−60 Гц - Фильтр мышечных артефактов (тремора): 25, 35 Гц - Фильтры базовой линии: 0,05 (3,2 с), 0,11 (1,5 с), 0,25 (0,6 с), 0,50 (0,3 с), 1,50 (0,1 с), сплайны - Автоматические фильтры: автоадаптивный - Количество печатаемых отведений: 3, 4, 6, 12, 3×4+1, 3×4+2, 3×4+3, 4×3+1, 6×2+1, 6×2+2 - Сохраняет до 400 записей ЭКГ (10-секундный интервал) - Настройка всех параметров под каждого пользователя - Ручной и автоматический режимы работы - Длинные записи ЭКГ - Синхронная передача в реальном времени в автоматическом режиме работы - Настраиваемая синхронизация ЭКГ записи - Защита от дефибрилляции - Определение кардиостимулятора: 100 мкс / Функция обнаружения частоты 40 000 Гц - База данных записей для открытия, просмотра и печати последних записей ЭКГ и карт пациентов. - Карта пациентов включает информацию: Ф.И.О., дата рождения, пол, вес, артериальное давление, рост, наличие/отсутствие кардиостимулятора, раса, отношение к курению, номер карты. Карта пациента включает 2 дополнительных пункта, которые могут заполняться врачом самостоятельно. - Импорт данных из Базы данных записей, всех пациентов из Базы данных пациентов на компьютер через USB кабель типа А/А - Информация, отображаемая на экране во время исследования: до 12 отведений, скорость печати, чувствительность, фильтры, отсоединенные электроды, ЧСС, фамилия и имя пациента, сообщение об ошибках. - Информация, распечатываемая на ЭКГ бумаге: название клиники, дата и время исследования, фамилия и имя пациента, отведения и их названия, скорость печати, чувствительность, фильтры, усредненные отведения, амплитуды сегментов, ЧСС, временные интервалы, углы электрических осей и их графическое изображение, обзор ритма, текстовая или кодовая интерпретация. Возможность печати сетки на бумаге. - Питание от сети и от аккумулятора - Многоязычное меню – Программное обеспечение на русском и казахском языках - Диагностический модуль - таблица анализа (временные интервалы, амплитуды сегментов, расчет электрических углов и частота сердечного ритма) - интерпретация словами - усреднение (усреднение комплексов с опциональной маркировкой базиса) - обзор сердечного ритма за последние 10 сек. - анализ характеристик кардиостимулятора (измерение импульсов и маркировка сносок) ## Технические параметры Размеры; Не менее330 × 270 × 74 мм. Экран:; сенсорный. размеры (мм); Не менее 118 × 89. разрешение (пикс); Не менее 640 × 480. Разрешение принтера; 200 пиксель по оси Y, 500 пиксель по оси X. Количество отведений; Не менее 12. Количество каналов; Не менее 12. Количество отображаемых отведений; 3/6/12. Измеряемые отведения; I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Набор электродов; R, L, F, N, C1, C2, C3, C4, C5, C6. Количество печатаемых отведений:. в auto профиле; 3, 4, 6, 12, 3×4+1, 3×4+2, 3×4+3, 4×3+1, 6×2+1, 6×2+2. в manual профиле; 3, 4, 6, 12. в long профиле; 2. Длительность записи:. в профиле auto (сек); 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80. в профиле long (мин); 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10. Запись в профиле auto; синхронизировано, последовательно. Вес − без аксессуаров; 3,2 кг. Питание; 99−126 В (115 В номинально), переменный ток; 198−252 В (230 номинально), переменный ток;. Потребляемая мощность; Не менее 40 ВА. Частота; Не менее 50−60 Гц. Частотный диапазон:. для +10% / -30%; 0,049–170 Гц. для +10% / -10%; 0,67–40 Гц. Точность амплитуды; 2%. Точность времени; 2%. Шум квантования; 3,9 мкВ. Входной шум; <8 мкВ. Разрядность АЦП; 13 бит. Дискретность АЦП; 13 бит. Частота дискретизации; 2000 Гц / 12 отведений, 18 000 Гц / 1 отведение. Динамический диапазон; переменный ток: ±15,9 мB. Напряжение поляризации; постоянный ток: ±400 мB. Входное сопротивление; >20 МОм. Режим подавления помех; >98 дБ. Стандарты безопасности; IEC 601-1, IEC 601-2-25, IEC 601-1-2, IEC 601-1-4. Класс электробезопасности; II в соответствии с IEC 536. Емкость аккумулятора; Автоматический режим: до 30 распечаток; ручной режим: до 30 мин печати; режим ожидания: до 90 мин.. Врем заряда аккумулятора; макс. 4-6 часов (при полной разрядке). Тип рабочей части; CF. Подключение к компьютеру; RS232, USB. | # 1 |
| # 12 | Анализатор глюкозы. Портативный прибор для определения уровня глюкозы в крови прибор предназначен для определения уровня глюкозы (сахара) в цельной крови, взятой из кончика пальца или других альтернативных частей тела у людей, страдающих сахарным диабетом. Прибор предназначен для диагностики и может быть использован, только для проведения анализа вне тела человека. | # 1 |
| # 13 | Портативный компрессионный небулайзер (ингалятор) Компрессорный портативный небулайзер предназначен для распыления лекарственных препаратов и их доставки в дыхательные пути; небулайзер имеет средний размер микрочастиц лекарств не менее - 3 мкм; процент частиц менее 5 мкм в производимом аэрозоле - 76 %; остаточный объем лекарственного вещества в небулайзерной камере после ингаляции - не менее 0,7 мл. Емкость резервуара для лекарства - 2-7 мл; уровень шума -не более 60 Дб; габаритные размеры небулайзера не менее - 170*182*103 мм.; вес 1,9 кг | # 1 |
| # 14 | Набор изделий и инструментов фельдшерский (в пластиковой укладке) Укладка врача скорой помощи (без вложений)-1шт Векоподъемник -2 шт Грелка резиновая в инд.уп.-2 шт Жгут кровоостанавливающий-5 шт Кружка Эсмарха №2 в инд.уп., применительно-1 шт Мешок Амбу для взрослых одноразовый-1 шт Набор воронок ушных 3 шт-1 шт Зонды желудочные разных размеров-1 шт Набор зажимов кровоостанавливающих 2 шт-1 шт Набор катеторов-1 шт Набор корцангов: прямой и изогнутый-1 шт Набор пинцетов анатомических, 2 шт-1 компл. Набор пинцетов хирургических, 2 шт-1 компл. Ножницы для разрезания повязок с пуговкой горизонтально-изогнутые-1 Пузырь резиновый для льда-2 шт Термометр медицинский ртутный-5 шт Шпатель металлический двусторонний-10 шт | # 1 |
| # 15 | # Щит спинальный с фиксатором для головы, крепежными ремнями или матрас вакуумный иммобилизационный) # (Щит спинальный в комплекте с устройством для фиксации головы) # Комплект поставки: шит спинальный, 4 ремня крепления с карабинами или петлями, устройство для крепления головы. В комплекте поставляется фиксирующий воротник для пострадавших с подозрением на повреждение шейного отдела позвоночника. Щит предназначен для транспортировки пострадавших с подозрениями на спинальную травму. | # 1 |
| # 16 | Чемодан экстренной медицинской помощи в комплекте. Общее описание:Сумка-рюкзак для оказания экстренной медицинской помощи используется для хранения и перевозки приборов, инструментов, медикаментов, перевязочных средств и других принадлежностей, необходимых для оказания первичной медицинской помощи и реанимации взрослых и детей подросткового возраста. Сумка-рюкзак предназначена для использования бригадами скорой медицинской помощи и санитарной авиации, а также спасательными бригадами МЧС. Конструктивные особенности: Оптимальные условия для оказания экстренной медицинской помощи. Быстрый доступ ко всем приборам и медикаментам для последовательной терапии и стабилизации жизненных функций пациента. Возможность обработки / дезинфекции внутренних частей сумки-рюкзака. Сумка-рюкзак изготовлена из прочного, износостойкого нейлонового материала, с вставками из черного матового антистатического ПВХ материала. Внутренняя подкладка сумки-рюкзака – материал с поливинилхлоридным покрытием, с набивкой толщиной 5 мм. Отделения сумки-рюкзака закрываются с помощью крупных никелированных молний. Основание сумки-рюкзака усилено, с водонепроницаемым антистатическим покрытием из поливинилхлорида, и имеет два резиновых угловых протекторов. Наличие накладных карманов и отделений с внешней стороны сумки-рюкзака: Один большой фронтальный карман размером, на молнии, имеет одно внутреннее сетчатое отделение. Наличие во фронтальном кармане двух зон фиксации принадлежностей, обеспечиваемых эластичными прорезиненными ремнями с растяжением. Возможность размещения во фронтальном кармане сумки-рюкзака полуавтоматического дефибриллятора (не входит в комплект поставки). Два боковых кармана, на молнии, имеют внутренние сетчатые отделениями, а также зоны фиксации принадлежностей, обеспечиваемые за счёт эластичных прорезиненных ремней. Карман в верхней части сумки-рюкзака, с внутренним сетчатым отделением. Возможность транспортировки сумки-рюкзака в четырёх положениях: горизонтально, вертикально, на плече, на спине. Наличие двойных ручек для ручной переноски сумки-рюкзака в горизонтальном и вертикальном положениях. Ручки сумки-рюкзака усилены поливиниловыми накладками. Наличие ремня для переноски сумки-рюкзака на плече в горизонтальном и вертикальном положении. Наличие двух мягких плечевых ремня, расположенных на задней стороне, для ношения сумки в качестве рюкзака. Наличие заднего кармана со сквозной прорезью – для обеспечения возможности установки сумки-рюкзака на стандартных тележках с основанием ручки. Внутреннее отделение сумки-рюкзака: Наличие шести вставок-липучек, вшитых по лицевой и задней стенке внутреннего отделения сумки-рюкзака, необходимых для фиксации принадлежностей и компонентов сумки при помощи ремней и липучек. Наличие ремней для фиксации принадлежностей: трёх ремней , на липучке; двух ремней, на липучке, для затягивания кислородных баллонов. Внутреннее отделение сумки-рюкзака по периметру оснащено вшитыми эластичными прорезиненными ремнями с растяжением для фиксации принадлежностей. Внутреннее отделение сумки-рюкзака имеет четыре съемных гибких футляров из нейлонового материала. Футляры закрываются на молнии, и имеют прозрачные окошки для удобства просмотра содержимого. Наличие липучек с внешней стороны футляров для крепления их внутри сумки-рюкзака. Наличие внутри сумки-рюкзака специальной съемной вставки из жёсткого полимерного материала, для усиления её стенки при креплении кислородного баллона. Наличие специальных светоотражающих элементов: трех белых светоотражающих полос на большом фронтальном кармане, а также одной белой светоотражающей полосы, на каждом боковом отделении. Наличие на внешней стороне сумки-рюкзака трех прозрачных отделений для вставки идентификационных карт: на боковых карманах, на верхнем кармане. Чемодан должен быть укомплектован следующими изделиями и инструментами:  Кислородный баллон объемом не менее 2 литров (пустой).  Кислородный редуктор с возможностью регулировки потока О2 от 0 до 15 л/мин.  Ручной отсасыватель медицинский. Объем емкости для всасывания не менее 750 мл.  Кислородная маска для взрослых и детей.  Многоразовый дыхательный мешок с маской для пациентов с массой тела больше 30 кг. Возможность автоклавирования при температуре не менее 121 гр.С. Объем: не менее 1700 мл. Обязательно наличие трубки для подачи кислорода.  Воздуховоды (размеры 1, 3 и 5).  Спасательное одеяло, золотое/серебряное для обогревания пострадавших при оказании первой помощи при общем переохлаждении, либо для защиты от перегрева в жаркую погоду.  Перевязочные ножницы.  Интубационные трубки: Ларингоскоп (рукоятка с изогнутыми клинками предназначенный для оральной интубации трахеи при проведении реанимационных мероприятий.  Стетоскоп.  Интубационный зажим Magill.  Измеритель артериального давления механический. Прибор для измерения артериального давления, анероидный с винтовым клапаном для последовательного нагнетания. Сфигмоманометр с круглым циферблатом из противоударного пластика. Манжета с застежкой на липучке, без латекса, со встроенным стетоскопом. Наличие винтового клапана для последовательного нагнетания. Противоударный манометр должен быть защищен от внешнего давления. Наличие индивидуального кейса и карты регистрации артериального давления в комплекте. Принцип измерения: осцилляторный. Диапазон измерения: от 0 до 300 мм рт. ст. Комплект поставки: 1. Кейс – 1 шт. 2. Кислородный баллон – 1 шт. 3. Кислородный редуктор – 1 шт. 4. Ручной отсасыватель медицинский в комплекте – 1 шт. 5. Кислородная маска для взрослых и детей – 1 шт. 6. Многоразовый дыхательный дыхательный мешок – 1 шт. 7. Воздуховоды – 1 комп. 8. Спасательное одеяло, золотое/серебряное – 1 шт. 9. Перевязочные ножницы – 1 шт. 10.Интубационные трубки 11.Ларингоскоп (рукоятка с изогнутыми клинками размером: 3,4) – 1 комплект. 12.Интубационный зажим Magill – 1 шт. 13.Стетоскоп – 1 шт. 14.Измеритель артериального давления механический – 1 шт. | # 1 |
| # 17 | Набор коникотомический Набор коникотомический должен иметь пластиковую канюлю с фиксирующим фланцами шейной лентой); ограничитель введения иглы; коническая коникотомическая игла из нержавеющей стали. Силиконовая соединительная трубка к дыхательному контуру. Скальпель - 1 шт. Одноразовый шприц- 1 шт. | # 1 |
| # 18 | Пульсоксиметр НИАД (не инвазивное артериальное давление) монитор с SPo2 - Усовершенствованная технология SpO2 - Технология PureSET SpO2(Насыщенность периферийным кислородом) - Усредняющая (4/8/12/16) SpO2 Технология - Высокочувствительная НИАД технология - Новорожденный-взрослый, Ручной/Автоматический режим Примечание - Память - до 72 часов/ - Многоязыковой - 6 языков/ - последовательный интерфейс RS-232 IP-1020 со штативом SpO2 усреднение Динамика показателей Спецификация SpO2 (Насыщенность периферийным кислородом) - Диапазон SpO2 0 ~ 100% - Точность SpO2 70 - 100 % +/- 2 % - SpO2 Усреднение 4 / 8 / 12 / 16 - Диапазон частоты пульса 20 - 300 bpm - Точность частоты пульса 20 - 300 bpm +/- 2 % - Диапазон точности 0.05% - 20% Предел сигнализации - SpO2 Высокий диапазон 100 % ~ 36 %: Регулировка на 1 % Низкий диапазон 35 % ~ 99 % : Регулировка на 1 % - Частота пульса Высокий диапазон 250 ~ 26 BPM: Регулировка на 1 BPM Низкий диапазон 25 ~ 249 BPM : Регулировка на 1 BPM - Опция отключения сигнализации продолжительность 30-60-90-120 сек Питание : - Адаптер Подача 100 - 240 V 50/60Hz, - Выходная мощность DC 12 V, 850 mA - Энергопотребление 30W - Тип батареи Литий-ионовая - Время зарядки 5 часов - Время работы 8 часов (с полной нагрузкой ) НИАД - Технология измерения Осциллометрический Метод - Отображение диапазона давления 0mmHg – 300mmHg - Отображения точности давления меньше ± 4 mmHg Диапазон измерения Взрослый/детский - Систолический: 50 – 255 mmHg - Диастолический: 30 – 220 mmHg - Среднее: 40 – 235 mmHg Педиатрическое/инфантич. - Систолический: 30 – 130 mmHg - Диастолический: 20 – 100 mmHg - Среднее: 25-120 mmHg - Авто режим: 2,5,10,30,60,90,120, 240 мин | # 1 |
| # 19 | Электрический отсасывающий насос. Универсальный портативный аспиратор для использования в автомобилях скорой помощи и спасательных службах, от сети 12V и от аккумуляторной батареи. Корпус аппарата должен быть полностью герметичным, включая кнопку включения прибора, и выполнен из высокопрочного АБС пластика, обладающего высокой устойчивостью к царапинам и ударам. Наличие удобной ручки для переноски. Аспиратор должен быть прост в управлении: на панели управления должны находиться кнопка включения/выключения, манометр (0-100 кПа) и регулятор уровня вакуума. Также на панели должно быть наличие индикатора подключения внешнего питания и уровня заряда батареи, состоящего из трех индикаторов. Прибор должен быть укомплектован надежным безмаслянным насосом поршневого типа с длительным сроком службы, не требующим технического обслуживания. Аспиратор должен быть оснащен антибактериальным фильтром, клапаном, предохраняющими от переполнения, удлиненным силиконовым шлангом для подключения аспирационной емкости длинной не менее 3м. Наличие аспирационной емкости объемом не более 1л (с нанесенной шкалой), выполненной из поликарбоната. Возможность стерилизации емкости автоклавированием при температуре не более 121 градусов C. Наличие встроенной батареи для автономной работы от аккумулятора не менее 65 мин. Индикатор заряда батареи в трех уровнях. Индикатор работы аппарата от сети/аккумулятора. Производительность: 30 л/мин. Макс. вакуум: от 0 до 84 кПа. Вес: не более 4,2 кг. Габариты: не более 39 x 15 x 28 см. Уровень шума: не более 49 Дб. Комплект поставки: Аспиратор – 1 шт. Силиконовый шланг для подключения аспирационной емкости – 1 шт. Автоклавируемая аспирационная емкость – 1 шт. Антибактериальный фильтр – 3 шт. Сетевой шнур – 1 шт. Кабель питания 12/24V- 1 шт. | # 1 |
| # 20 | Хладоген (исскуственный лед) | # 1 |
| # 21 | Кислородный баллон – 10л | # 2 |

Сопутствующие услуги включенные в стоимость:  доставка, монтаж, инсталляция, пуск в эксплуатацию, оказание технического содействия, инструктаж персонала на рабочем месте. ConfigurationTotal=2,835,065 ChapterTitle=Intera 1.5, ChapterTotal=2,835,065

Гарантийное обслуживание в течение 37 месяцев

Условия оплаты: перечислением по факту поставки

Срок поставки 60 календарных дней с момента подписания договора.

Условия поставки DDP