«Бекітемін»

Бас  дәрігер _________ Байгулов М.Ш.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

| үлгі | Сүреттеу және сипаттамасы | Жеткізу мерзімі |
| --- | --- | --- |
| Желілік, кардиологиялық, реанимациялық және қарқынды терапия бригадаларына арналған көшпелі шұғыл медициналық көмек кешені | Шығарылуы 2017 жылдан бұрын емес. Доңғалақ формуласы - 4х4 кем емес Жетек типы - қосылғыш толық. Толық салмағы , кг – 3500 кем емес Жабдықталған автомобиль салмағы, кг -2570 кем емес База, мм 2900 кем емес Габарит өлшемі, мм: ұзындығы - 5475 кем емес Кабина бойы ені - 2075 кем емес Кабина бой биіктігі - 2450 кем емес Коалдыңғы доңғалақ жолтабаны, мм – 1720 кем емес беріліс ауыстыру қорабы - 5МКПП Жанармай бағының сиымдылығы, л - 64 кем емес Түрі: Бензин , 4-такті, бүркуші Цилиндрлардың саны олардың орналасуы 4-, 2- қатарлы Шанақ, медициналық салон. Пластик биік шатыр Автомобиль шанақ түсі – ҚР ДСА 2017 жылғы 03.11. №811 бұйрығы .Түс қайтарушы материалдан түсті-графикалық жапсырма (өзгерістермен қоса). Термо-шудан оқшаулау (Полиэфир) және медициналық салонның төбе, есік және қабырғаларын діріл әсерін оқшаулау Аспапты және жабдықты бекіту үшін шанақты арматурлау (үстелдің үстіңгі тақтайыдың үстінде сол жақ қабырға). медициналық салонның қабырғалары мен төбелерін алюмин үйлесім панельмен өндеу ((дәрілік препараттардың және дезинфекция жуғыш құралдарының әсеріне бекем, беті жалтыр, иісті сіңірмейтін ). 3. медициналық салонның едені ылғалдылыққа шыдамды, антистатикалық, тайғанамайтын барлық тігістер гидрооқшауланған еден үстілік жабыны. Тігістерді гидрооқшау . бүйір панельдердің төменгі жерінен алюминий/тот баспайтын болаттан бордюр80/100 мм. 4. Қалқан. Сырғымалы терезесімен кабина және медициналық салон арасындағы қалқан(пердеше жүргізуші жағынан) 5. медициналық салонды әйнектеу Екі жаққа кең ашылатын жарма артқы есіктерді әйнектеу Сырғымалы терезесімен оң жақ бүйір сырғымалы есігін әйнектеу Салон есік шыныларын 2/3биіктікке күңгірттеу 6. Тұтқа, леерлер. кіреберісте сырғымалы бүйір есік алдында тұтқа(боялған)-2 дана (сол және оң жақтан) Инфузиялық жүйеге арналған кронштейндермен қоса қабылдау құрылғы бойымен төбелік леер-тұтқа (тот баспайтын болаттан) - 1 дана 7. Басқыш. Артқы басқыш. 8. Жылыту және желдету. салонның алдыңғы бөлігінде желдеткіш-апаттық люк(шыны) сүзгі- желдеткіш қондырғы ФВУ (ағынды-сорғылы құрылғы). Салон жылытқышы автономды, әуе, 2 кВт салон жылытқышы тәуелді, су. Қозғалтқышты жүргізу алдында жылытқышы (негізгі ТС құрамында). Жүргізуші кабинасының кондиционері (негізгі ТС жинағында) + медициналық салонына арналған қосымша булағыш орнату 9. жарық және электр жабдығы. Салонның жалпы жарығы: төбелік шырағдандары, 6 дана. Бұрылыс механизмымен қоса зембіл үсті бағытталған жарықпен шырағдан (споты, 4 дана.) Үстел үсті жарығы (2 шырағдан). Оң жақ борт бойынша бүйір есік үсті шырағданы Артқы жарма есік үсті шырағданы Шам 12V тасымалы аккумуляторлы (қол шам-прожектор). Аккумуляторлы батарея қосымша 100 Ач ажыратқыш релесімен (негізгі ТС құрамында) кем емес. электр розетка 12V медициналық жабдықты кем емес. қоректендіру үшін сол борт бойынша - 3 дана электр розетка 220V медициналық жабдықты қоректендіру үшін сол борт бойынша - 4 дана кем емес. кернеу өңдегіші 12/220V. Сыртқы желіс электр қуат берудің қосу розеткасы 220В, 50 Гц кем емес сол борттың алдыңғы бөлігінде, қысқа тұйықталудан сақтанумен және персоналды электр токпен зақымданудан қоргаумен (УЗО). Сыртқы желіс электр қуат берудің қосу кабелі 220V, 15 метр кем емес. электр қуат берудің сыртқы желісінен а/м аккумуляторлы батареялардың автоматты зарядтау жүйесі 220В, 50 Гц кем емес. медициналық салонның электр жабдығын басқару панелі. Тұманға қарсы фаралар. 10. газбен қамсыздандыру жүйесі. медициналық газдар құбырлары газ балондарын бекіту кронштейндері 10 л. - 2 дана медициналық газдар розеткасы тез ажыратқыш жалғануымен 11. отырғыштар, қондырмалы орындар. Жүргізуші кабинасы: жүргізушісінің креслосы, алып жүрушінің қосарланған креслосы. НППС қосымша зембілді орнату мүмкіндігімен медициналық салонның оң борты бойынша кресло қауіпсіздік белдігімен, жималы. қауіпсіздік белдігімен және қайырмалы шынтақ таяныштарымен зембілдің бас жағында бұрма кресло әбдіре- отырғыш салонның оң борты бойынша (НППС қосымша зембілді орнату үшін бікеткішімен). 12. Медициналық жиһаз, шкаптар. Медициналық құрал үшін салонның алдыңғы және артқы бөлігінде сол борт бойы пердешелерімен шкаптар, белдіктермен бекітілетін сөрелер. Өлшемдері тапсырыс берушінің эскиздары бойынша Шкап құрамында жәшік құлыпымен (5 л.). Сол борт бойынша үстел үсті тақтайы (көмкерумен). сол борт бойынша оргшыныдан сырғымалы есіктерімен сөре -антресоль Шкап оттек баллондары үшін. 13. Акустикалық және жарықпен ескерту жабдығы. Сөзді трансляциялау жүйесімен және кабинадағы басқару пультімен жарық-акустикалық жарықдиодты арқалық Артқы жарықдиодты жылтылдақ шамшырақ - 2 дана 14. Жабдық . Таза және пайдаланылған су үшін кіріктірме кіші күбішемен су беру электр сорғысымен қол жұғыш Өрт сөндіргіш 2л жүргізуші кабинасында. Өрт сөндіргіш 2л салонда. ақпараттық тақтайшалар алюминий негізінде 15. Қосымша жабдық - жүргізуші кабинасына резенке кілемшелер; - апаттық тұру белгісі; - дәрі қорабы 16. зембілдер және қабылдау үшін қондырғылар ажырамалы зембілмен қол-арба көлденең жылжуымен зембілдерді қабылдау қондырғысы | 60 күнтізбелік күн |

Жиынтықтылау

| # сипаттама | # саны (дана) |
| --- | --- |
| Дефибриллятор-монитор өндірген керек жарағымен Толқын- импульс нысаны қысқарған экспоненциальды бифазалық импульс Импульс толқынының энергиясы импульстың максималды энергиясы 200 Дж Импульсты автоматты тұрақтандыру. Кеуде қуысының импедансына байланысты импульстың шығу параметрлерін автоматты тұрақтандыру Пациентер тобы: балалар, ересектер Разрядты орындау: адгезивті, ішкі разрядтық электродттар және «утюги»үлгілі сыртқы разрядтық электродтар көмегімен Электродтардың заряд жинау уақыты ( аккумулятордан қоректену кезінде) : 5 секундтан артық емес, жаңа толық зарядталған аккумулятор бар болған жағдайда ұсынылған энергия деңгейі (150 Дж) 6 секунд таңдалған энергия деңгейі үшін (до 200 Дж) жаңа толық зарядталған аккумулятор бар болған жағдайда Электродтардың заряд жинау уақыты (ауыспалы ток желісіне қоретену кезінде ), 15 секундтан артық емес Қосудан кейін заряд беру даярлығы : (қол режимінде) 15 секундтан кеш емес ( автоматты режимінде) 24 секунд Пациент денесінің импеданс диапазоны : 25-тен 250 Ом дейін Заряд энергиясы мөлшерінің энергетикалық орнату деңгейлерінің саны: 20 деңгейден кем емес Дефибриллятор зарядтауын басқару: алдыңғы панельде және көп реттік зарядтті электродтарда Конфигурирациялық шектері: ТЖ қауіп-қатері, сатурация деңгейі бойынша қауіп-қатер, АҚ деңгейі бойынша қауіп-қатер Салмағы: 5,7 кг артық емес ( батарея және құралдарды есепке алмағанда) Үлгі: көп түсті LCD TFT-дисплей Диагональ: 7 дюйм Ажыратымдылығы: 800×480 пикселден жаман емес VGA) әр түс үшін жарықтықтың 32 деңгейі Жаймалау жылдамдығы: 25 мм/с (жылжымайтын қисық; жаймалау өшірілетін жолақпен) ЭКГ және SpO2 үшін Қарау уақыты: 6,5 с кем емес автоматтандырылған сыртқы дефибрилляция режимі(AED) бар болу AED энергиясының бейіні Тұрақты энергия (150 Дж) балалар\емшектегі балалар автомататтандырылған режимі бар болу балалар\емшектегі балалар режимінде AED энергиясының бейіні тұрақты энергия (50 Дж) мәтіндік және дауыстық ескертулер: хаттаманы реттеу кезінде тұтынушыға көмектесетін толық қанды мәтіндік және дауысты хабарламалар Индикаторлар: ЭКГ қисықтарын және мәтіндік ескертулерді бейнелеп көрсету үшін СК-дисплей , қауіп қатердің дыбыстық дабылдары, дыбыстық ескертулер, зарядтаудың дыбыстық дабылдары , зарядтауды аяқтаудың дыбыстық дабылы, принтер, ауыспаля ток желісінен қоректену индикаторы және аккумулятор зарядтау инвазиялық емес кардиостимуляция режимі мүмкіндік импульс ауытқымасының нысаны Монофазалық Импульстардың амплитудасы от 10 -нан 200 мА дейінгі диапазоннан асқан емес Импульстар ені 20 -дан 40 мсек дейін Импульстар жиіктілігі минутына 30-180 имп диапазоннан асқан емес ЭКГ және аритмия мониторингі бар болу 3- арналы кабілден ЭКГ тіркеу бар болу 5- арналы кабілден ЭКГ тіркеу мүмкіндік жүрек соғу жиіктілігін бейнелеп көрсету: На дисплее отображается числовой показатель в диапазоне от минутына 16-дан 300 екпін (ересек пациенттер) немесе минутына 16 -дан 370 екпін (сәби/балалар) дейінгі диапазонда сандық көрсеткіш дисплейде бейнелеп көрсетіледі минутына ±10% немесе ±5 екпін ықтимал қателігімен, көрсеткіштердің ең ірі мәні ЖСЖ және аритмия бойынша қауіп-қатер дабылы: «HR high/low» (ЖСЖ жоғары/төмен ), «Asystole» (Асистолия), «VFIB/V-TACH» (қарынша фибрилляциясы/тахикардия), «VTACH» (қарынша тахикардиясы), «Extreme Tachy» (Экстремалды тахикардия), «Extreme Brady» (Экстремалды брадикардия), «PVC rate» (Частота ЖЭ), «Pacer Not Capture» (ЭКС соғуды алмайды), «Pacer Not Pacing» (ЭКС соғуды мәжбүрлемейді). ЭКГ мөлшері: 1/4x, 1/2x, 1x, 2x, 4x, автоматты күшейту ( 1x күшейту 10 мм/мВ- қа сәйкес ауытқыманың ашылған фрагментінде ). ЭКГ ауытқымасы: 25 мм/с ±5% (басып шығару үшін), 20 мм/с ±10% (экранға) тұрақты жылдамдылығымен шығарылады. дефибриллятордың разрядтарынан қорғау: бар болу ЭКГ синхронизация режимі бар болу ( синхронизациялау үшін кәбілдің бар болған кезінде) Пульсоксиметрия — SpO2 мүмкіндік Өлшеу диапазоны : 0-100% Мағына жаңарту мерзімі : әдетте 1–2 с; макс. ≤30 с. Өлшеудің ықтимал қателігі 1% артық емес Инвазивтық емесқан қысымын өлшеу мүмкіндік Қысым мағынасының диапазоны : Систолиялық қысым: 4-34 (ересектер), 4-18 (балалар /емшектегі балалар) кПа Диастолиялық қысым: 1.3–29.3 (ересектер), 1.3-14.7 (балалар /емшектегі балалар) кПа орташа қысым: 2.7-31.3 (ересектер), 2.7-16.7 (балалар /емшектегі балалар) кПа Манжетаны тарту уақыты: 75 с артық емес Капнография мүмкіндік негізгі және бүйір ағымда В әдісі Өлшеу диапазоны 0–150 мм сынап бб. Ажыратымдылығы 1 мм сынап бб. (0,1 кПа) Демалу жиіктілігі, диапазон минутына 0–150 дем алу Аккумулятор бар Үлгі : қайта зарядталушы, ион-литий; өлшемдері (В х Ш х Д) : 28,5 х 80 х 145.7 мм артық емес салмағы: 0,44 кг артық емес сиымдылығы: толық зарадталған аккумулятор , 20 °C (68 °F) кезінде, мыналардың біреуі: 2.5 сағаттан кем емес мониторингтеу ( әр 15 минут сайын АҚҚ өлшеуімен ЭКГ және SpO2 тұрақты мониторингі) кейінгі зарядты толтырудың 20 циклдарымен /энергияның максималды деңгейімен зарядты беру. 2сағаттан кем емес электрокардиостимуляция ( 140 мА және импульс ұзықтылығы 40 мс кезінде минутына 180 импульс ) бір мезгілді мониторингпен (әр 15 минут сайын АҚҚ өлшеуімен ЭКГ және SpO2 тұрақты мониторингі) және кейінгі зарядты толтырудың 20 циклдарымен /энергияның максималды деңгейімен зарядты беру. зарядты толтырудың 100 циклдарынан кем емес / энергияның максималды деңгейімен зарядты беру. қалыптамалық термопринтер: бар Автоматты басып шығару: бар Оқиғаларды басып шығару: бар Кішіктіріп басып шығару: бар жылдамдылық: 25 мм/с с погрешностью ±5%. Амплитуданың ықтимал қателігі : 5% для напряжения смещения ±300 мВ при 5 Гц. Қағаз өлшемі (Ш х Д): 50 мм х 20м Окиғаларды жазу бар ЭКГ сақтау ЭКГ ауытқымаларын сақтаудың максималды уақыты 8 сағат Окиғаларды жазу 30 минуттан 50 оқиғалар ақпарынан кем емес сыртқы USB жинақтаушында оқиғаларды сақтау мүмкіндік Комплектация Аппараттың негізгі блогі 1 дана алшақтату сымдарымен 3-сымды ЭКГ кәбілі 1 дана дефибрилляторға/мониторға «утюги» деген сыртқы тілімшелер 1 жұп Аккумулятор литий-ионды 1 дана автоматты дефибрилляциялық электродтар үшін кәбіл 1 дана тұтынушының нұсқамасы 1 дана | # 1 |
| # Каркасы жоқ зембілдер # жедел медициналық көмек үшін каркасы жоқ медициналық зембілдер (тасу үшін 4 жұп тұтқалары және пациентті бекіту үшін арқан жіптері бар) мөлдір ПВХ матасынан жасалған. Өндеуден кейін тік түрде зембілдерді кептіру үшін метал тесіктері (люверстері)бар Техниқалық сиапттамалары: - зембілдің габарит өлшемдері мм 2000х850 - қаптағы зембілдің габарит өлшемдері, мм 330х50х520 - салмағы, кг 2,0 - Номиналды жүктеме, кг 150 Стандартты комплектация : - каркасы жоқ зембіл 1 дана - қабы 1 дана # - пайдалау жөніндегі нұсқаулық орыс тілінде | # 1 |
| Кронштейндерімен құю үшін бөлшектелетін штатив Тағайындау : Жедел көмек жағдайында және дала, үй жағдайларында инфузиялық терапияны жүргізу үшін. Ерекшелігі:керуетке зембілге тағы басқаларға бұрандама қысқыш арқылы бекітілуі мүмкін Түтек материалы - алюминий, диаметр 20 мм Аяқтары үшін платформа диаметры max 600 мм Флакондар саны - 4 дана. салмағы (қапсыз) - 1,2 кг Кронштейн- бұрандама қысқыш жақық және цилиндрлік бетте бекіте түсуге ( 40 мм дейін) және штативті тік және көлденең орнатуға мүмкіндік береді | # 1 |
| глюкоза талдағышы Тағайындау : Қан диабетімен ауыратын адамдардың саусық ұшынан немесе басқа альтернативті дене бөлшегінен алынған тұтас қаннан глюказа деңгейін анықтау үшін үлгілі портативті аспап.Аспап диагностика үшін тағайындалған және адам денесінен тыс талдау жүргізу үшін қолдануға арналған. Аспап үй және де стационар жағдайында қолдануға тиісті. Қант диабетін мониторигтеу үшін қолданылады Портативті глюкометр пайдалануға жайлы және қолайлы, талдауды қысқа уақытта жүргізу мен алынған ңәтиженің жоғары дәлдігін үйлестіреді. | # 1 |
| Портативті компрессорлық небулайзер (ингалятор) (Компрессорлық портативті небулайзер дәрілік препараттарды тыныс алу жолдарына себу және жеткізу үшін арналған; небулайзерде дәрі микробөлшегінің орташа өлшемі 3 мкм аспайды кем емес ; өндіретін аэрозолде 5 мкм кем бөлшек пайызы - 76 % болады; ингаляциядан кейін небулайзер камерасындағы дәрілік заттық қалдық көлемі - 0,7 мл кем емес. Дәріге арналған резервуардың сиымдылығы - 2-7 мл; шу деңгейі - 60 Дб –ден артық емес ; габаритные размеры небулайзердің габарит өлшемідері - 170*182*103 мм.кем емес; салмағы 1,9 кг | # 1 |
| фельдшерлік құрал сайман жиынтығы ( пластик укладка) жедел көмек дәрігерінің укладкасы (без вложений)-1дана қабақ көтергіш 14х13мм-2 дана резенке А-3 жылытқысы жеке орамда.-2 дана қан тоқтатын бұрау -5 дана №2 Эсмарх саптыаяғы жеке орамда, жағдайға орай -1 дана Ересектерге арналған бір жолғы Амбу қабы-1 дана Құлақ құйғыш жинағы 3 дана-1 дана Асқазандық зонд әртүрлі өлшемдері бар -1 дана Қан тоқтатан қысқыш жинағы 2 дана-1 дана Катеторлар жинағы -1 дана корцангтар жинағы: түзу және қисық -1 дана анатомиялық пинцеттер жинағы, 2 дана -1 компл. Хирургиялық пинцеттер жинағы 2 дана-1 компл. Таңғышты кесу үшін түймесімен көлденең-қисық қайшы , 185 мм. (Н-230)-1 Мұзға арналған резенке сауыты -2 дана Термометр медициналық сынапты -5 дана Металл екі жақты шпатель -10 дана | # 1 |
| # Басқа арналған бекіткіші бар, тіреу белбеулері бар арқаға арналған қалқан немесе вакуум иммолилизациялау матрасы # (Басқа арналған бекіткіші бар, тіреу белбеулері бар арқаға арналған қалқан ) # Жеткізілім жинағы: арқатүс қалқаны, 4 карабины немесе ілмегі бар, басты бекіту үшін құрылғы. Жинақта омыртқаның мойын бөлігі зақымдалуына күдігімен зардап шегушілер үшін бекіткіш жаға болу тиіс. Қалқан жұлындық жарақыты күдігімен зардап шегушілерді тасымалдауға арналған. | # 1 |
| Электрокардиограф Комплектация: 12-арналы ЭКГ с 5.7'' сенсорлы түсті экранымен; 1 дана. қол аяқ үшін AgCl электроды; 4 дана. Кеуделік электрод AgCl; 6 шт.. ЭКГ үшін пациент кәбілі; 1 дана. ЭКГгель 300 мл; 1 дана. ЭКГ қағазы - ені 112мм; 1 дана. ## ЭКГ қағазы - ені 112мм; 10 дана. ## Негізгі сипаттамалары - 12-арналы ЭКГ түсті сенсорлы экранымен бір мезгілде ЭКГ сигналын 12 тармақтан жазу және басып шығару үшін - Сенсорлы экран 5,7” (118 × 89 мм) 3, 6 немесе 12 тармақтан көрсететін - Экран ажыратылымдығы (пикселдер): 640 × 480 - үйлесімді әріпті-сандық және функционалды клавиатура және сенсорлы экранның батырмасы - әр электрод контактың индикациялау - қағаз ені: 112 мм - қағаз түрі: орам - баспа түрі: термо - ЭКГ принтермен тура қосу ( USBарқылы, компьютерді пайдаланбай , А4 қағазында басу ) - Неб бойынша тармақтарды қолданып ЭКГ зерттеу мүмкіндігі, V3R, V4R, V5R, V6R кеуде қуысының оң жақ жартысын кеуде тармақтары арқылы ЭКГ зерттеулер» - Кабрер стандарты бойынша электрокардиограмманы басып шығару мүмкіндігі - Сезімталғыш: 2,5; 5; 10; 20 мм/мВ - Қағаз беру жылдамдылығы: 5, 10, 25, 50 мм/с - Адаптивті, желілік фильтр: 50−60 Гц - бұлшық ет артефактыларының фильтры (тремордың): 25, 35 Гц - Негізгі сықық фильтрдары : 0,05 (3,2 с), 0,11 (1,5 с), 0,25 (0,6 с), 0,50 (0,3 с), 1,50 (0,1 с), сплайндар - Автоматты фильтрлар: автобейімделген - Бастыру тармақтарының саны: 3, 4, 6, 12, 3×4+1, 3×4+2, 3×4+3, 4×3+1, 6×2+1, 6×2+2 - ЭКГ 400 жазуларына дейін сақтайды (10-секундты интервал) - Әр тұтынушы үшін барлық параметрлерді реттеу - Қол және автоматты жұмыс режимі - ЭКГ ұзын жазбалары - шынайы уақыт автоматты жұмыс режимінде синхронды тапсыру - ЭКГ жазбасын бапталатын синхрондау - дефибрилляциядан қорғау - Кардиостимуляторды анықтау: 100 мкс / 40 000 Гц жиіктілігін анықтау функциясы - Соңғы ЭКГ жазбалары және пациент карталарын ашу, қарау және басу үшін жазба деректерінің базасы - Пациент картасына мына ақпарат енеді : Т.А. Ә., туылған күні, жынысы, салмағы, артериалық қысым, бойы, кардиостимулятордың бары/ жоғы, нәсіл, шылым шегуге көз қарас, карта нөмірі. Пациент картасына 2 қосымша тармақ кіреді, олар дәрігермен дербес толтырылады - А/А үлгілі USBкәбілі арқылы компьютерге Пациенттердің деректер базасынан барлық пациентердің Жазбалар деректерінің базасынан деректер импорты - зерттеу кезінде экранда бейнелеп көрсетілетін ақпарат: 12 тармақтарға дейін, басу жылдамдылығы, сезімталғыш, фильтрлар, ажырытылған электродтар, ЖСЖ, пациенттің тегі және аты , қателіктер туралы хабарламалар. - ЭКГ қағазында басылатын ақпарат: клиника атауы, зерттеудің уақыты мен күні, пациенттің тегі және аты, тараулар және олардың атауы, басу жылдамдылығы, сезімталғыш, фильтрлар, орташаланған тармақтар, сегменттер амплитудалары, ЖСЖ, уақыт интервалдары, углы электр осьдердің бұрыштары және олардың графикалық кескіні, ырғақ шолу, мәтіндік немесе кодтық түсіндіру. Қағазда тоды басып шығару мүмкіндігі. - Желіден және аккумулятордан қоректену - Көп тілді мәзір – орыс және қазақ тілдерінде бағдарламалық қамсыздандыру - Диагностикалық модуль - Талдау кестесі (уақыт интервалдары, сегменттер амплитудалары, электр бұрыштарын есептеу және жүрек ырғағының жиіктілігі) - Сөзбен түсіндіру - орташалау ( комплекстерді орташалау базистың опциялық таңбалауымен ) - соңғы 10 секунд ішінде және жүрек ырғағының жиіктілігі. - Кардиостимулятордың сипаттамаларына талдау ( импульстарды өлщеу және сілтемелерді таңбалау) ## Техникалық параметрлері өлшемдері; 330 × 270 × 74 мм. Экран:; Сенсорлы. өлшемі (мм); 118 × 89. ажыратымдылығы (пикс); 640 × 480 (VGA). Принтер ажыратымдылығы; 200 пиксель Y осі бойынша, 500 пиксель X осі бойынша. Тармақтар саны; 12. Арналар саны; 12. Бейнелеп көрсетін тармақтар саны; 3/6/12. Өлшелінетін тармақтар; I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Электродтар жинағы; R, L, F, N, C1, C2, C3, C4, C5, C6. Бастыратын тармақтар саны:. auto бейінді; 3, 4, 6, 12, 3×4+1, 3×4+2, 3×4+3, 4×3+1, 6×2+1, 6×2+2. manual бейінді; 3, 4, 6, 12. long бейінді; 2. Жазба ұзақтылығы:. auto (сек)бейінді; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80. long (мин)бейінді; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10. Auto бейінді жазу; синхрондалған, дәйекті түрде. салмағы − аксессуарларсыз; 3,2 кг. Қоректену; 99−126 В (115 В номинальды), ауыспалы ток; 198−252 В (230 номинальды), ауыспалы ток;. Тұтынылатын қуат; 40 ВА. Жиіктілік; 50−60 Гц. Жиіктілік диапазоны:. +10% / -30% үшін; 0,049–170 Гц. +10% / -10% үшін; 0,67–40 Гц. Амплитуда дәлдігі; 2%. Уақыт дәлдігі; 2%. кванттау шуы; 3,9 мкВ. Кіру шуы; <8 мкВ. АЦП разрядтылығы; 13 бит. АЦП дискреттіліғі; 13 бит. Дискреттілік жиіктілігі; 2000 Гц / 12 тармақ, 18 000 Гц / 1 тармақ. Динамикалық диапазон; ауыспалы ток: ±15,9 мB. Поляризация кернеуі; тұрақты ток: ±400 мB. қірмелік кедергі; >20 Мом. Бөгет басу режимі; >98 дБ. Қауіпсіздік стандарттары; IEC 601-1, IEC 601-2-25, IEC 601-1-2, IEC 601-1-4. Электр қауіпсіздік санаты; II в соответствии с IEC 536. Аккумулятор сиымдылығы; Автоматты режим: 30 басуға дейін; қол режимі: басудың 30 минуты; күту режимі: 90 минутқа дейін.. Аккумуляторды зарядтау уақыты; макс. 4-6 сағат (толық разрядка кезінде). Жұмыс бөлшектің үлгісі; CF. Компьютерге қосылу; RS232, USB. | # 1 |

Бағасына енген іліспе қызметтер:  жеткізу, монтаждау, инсталляция, пайдалануға қосу, техникалық көмек көрсету, жұмыс орнында қызметкерлерге нұсқаулық беру. Кепілдік қызмет көрсету мерзімі   ConfigurationTotal=2,835,065 ChapterTitle=Intera 1.5, ChapterTotal=2,835,065

кепілдік    37 ай бойы.

Кепілдік қызметінен кейін  жеке шарт бойынша «TND»  ЖШС Қазақстан Республикасының аумағында авторланған сервистық дилер күшімен    сервистық қызмет көрсету.

Төлем талаптары: нақты жеткізу бойынша аудару

Жеткізу мерзімі: келісімге қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күн

Жеткізу шарттары DDP