Техникалық сипаттама

| Р/с№ | Критерийлер | Сипаттама |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық техниканың атауы (әрі қарай – МТ) (МТ мемлекеттік тізіліміне сәйкес) | Ересектер мен балаларға арналған ларингоскоп |  |  |  |
| 2 | Өлшеу құралдарына жататын МТ атауы | Өлшеу құралдарына жатпайды |  |  |  |
| 3 | Жинақтауға қойылатын талаптар | р/с № | МТ жинақтауыштың атауы (МТ мемлекеттік тізіліміне сәйкес) | МТ жинақтауыштың техникалық сипаттамасы | Қажетті мөлшер (өлшем бірлігін көрсете отырып) |
|  |  | Негізгі компоненттер |  |  |  |
|  |  | 1. | Ларингоскоп тұтқасы | Батарея металл тұтқасы, орташа, 2,5 В, диаметрі 28 мм артық емес, ұзындығы 160 мм | 1дана |
|  |  | 2. | Ларингоскопқа арналған пышақ Miller №0 | Тот баспайтын болаттан жасалған түзу пышақ. Күңгірт беті шағылысуға жол бермейді, вакуумдық шам, 1500 люкс/2,5 В-тан астам жарықтандыру, өлшемдері 77х11мм | 1дана |
|  |  | 3. | Ларингоскопқа арналған пышақ Miller №1 | Тот баспайтын болаттан жасалған түзу пышақ. Күңгірт беті шағылысуға жол бермейді, вакуумдық шам, 1500 люкс/2,5 В-тан астам жарықтандыру, өлшемдері 102х11мм | 1дана |
|  |  | 4. | Ларингоскопқа арналған пышақ Miller №2 | Тот баспайтын болаттан жасалған түзу пышақ. Күңгірт беті шағылысуға жол бермейді, вакуумдық шам, 1500 люкс/2,5 В-тан астам жарықтандыру, өлшемдері 153х13мм | 1дана |
|  |  | 5. | Ларингоскопқа арналған пышақ Miller №3 | Тот баспайтын болаттан жасалған түзу пышақ. Күңгірт беті шағылысуға жол бермейді, вакуумдық шам, 1500 люкс/2,5 В-тан астам жарықтандыру, өлшемдері 195х13мм | 1дана |
|  |  | 2. | Ларингоскопқа арналған пышақ Macintosh, №2 | Тот баспайтын болаттан жасалған түзу пышақ. Күңгірт беті шағылысуға жол бермейді, вакуумдық шам, 1500 люкс/2,5 В-тан астам жарықтандыру, өлшемдері 112х20мм | 1дана |
|  |  | 3. | Ларингоскопқа арналған пышақ Macintosh, №3 | Тот баспайтын болаттан жасалған түзу пышақ. Күңгірт беті шағылысуға жол бермейді, вакуумдық шам, 1500 люкс/2,5 В-тан астам жарықтандыру, өлшемдері 130х23мм | 1дана |
|  |  | 4. | Ларингоскопқа арналған пышақ Macintosh, №4 | Тот баспайтын болаттан жасалған түзу пышақ. Күңгірт беті шағылысуға жол бермейді, вакуумдық шам, 1500 люкс/2,5 В-тан астам жарықтандыру, өлшемдері 155х25мм | 1дана |
|  |  | Қосымша компоненттер |  |  |  |
|  |  | 1 | Ларингоскопқа арналған чемодан | 7 жүзі мен 1 тұтқасы бар ларингоскопқа арналған пластикалық чемодан | 1дана |
|  |  | 2 | Үлкен вакуумдық шам | WL 2,5 в ларингоскопына арналған вакуумдық үлкен шам 2-5 өлшемді пышақтармен үйлесімді | 1дана |
|  |  | 3 | Шағын вакуумдық шам | WL 2,5 В ларингоскопына арналған вакуумдық шағын шам 00-1 өлшемді пышақтармен үйлесімді | 1дана |
|  |  | Шығын материалдары және тозу жинақтары: |  |  |  |
| 4 | Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар |  |  |  |  |
| 5 | МТ жеткізуді жүзеге асыру шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010) | DDP жеткізетін жер |  |  |  |
| 6 | Жеткізу мерзімі МТ және орналасқан жері | Шартқа қол қойылған сәттен бастап 90 күнтізбелік күн Мекен-жайы: |  |  |  |