# ЖГУТ-ТУРНИКЕТ КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ

### Область применения и характеристики

Применяется для остановки артериальных кровотечений при оказании первой помощи. Незаменим при ранениях. Обеспечивает быстро наложение на раненую конечность, с высоким усилием затяжки, позволяющей быстро остановить кровотечение даже через зимнюю одежду. Текстильная лента позволяет легко накладывать жгут, одна усиленная пряжка и липучка по всей длине ленты значительно упрощают действия одной рукой. Стягивающая стропа расположена внутри ремня по всей его длине, что позволяет утягивать жгут равномерно, избегая точечной нагрузки, и обеспечивая быструю остановку кровотечения. Мощный пластиковый вороток позволяет одной рукой быстро затянуть жгут, и при необходимость легко его подтянуть при осадке одежды. Красный маркер поможет быстро найти кончик ремня. Дата и время наложения жгута указывается в поле для ввода.

Основные размеры (мм):

Длина    950 ± 10 мм

Ширина    38 ± 2 мм

Состав:

1. Свободно перемещающаяся фиксирующая лента, позволяющая равномерно распределить давление по всей окружности жгута.

2. 2-х щелевая направляющая пряжка

3. Стержень пластиковый повышенной прочности

4. Фиксирующий двусторонний скошенный слот - упор для быстрой блокировки.

5. Фиксация пряжки текстильной, липкой лентой содержащей поле для ввода даты и времени нанесения жгута.